SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA

PROJETO BÁSICO DA RECONSTRUÇÃO DO MURO LATERAL

CONSTRUÇÃO DE CERCA, GUARITA ELEVADA DE SEGURANÇA E

PORTÕES DO ACESSO LATERAL DO CAMPUS A. C. SIMÕES.

MARÇO DE 2014

- APRESENTAÇÃO

Esse projeto básico detalha os tipos de serviços identificados no estudo preliminar e os materiais e equipamentos que devem ser incorporados à obra que visa reduzir a vulnerabilidade atual do Campus A. C. Simões, no que diz respeito a segurança. Fornece, também, informações que possibilitam o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a referida obra, possibilitando a montagem do plano de licitação e de gestão da obra, atendendo o artigo 6º IX da Lei no. 8666/93.

Como se trata de uma obra de pequeno porte, o este Projeto Básico contém um conjunto de elementos, necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, cujas especificações técnicas estão apresentadas na própria planilha orçamentária (fls ____ a _____ ) e nas plantas (desenhos, fls _____ a _____ ) envolvendo os seguintes itens:

. Muro lateral e cerca

. Guaritas elevadas de segurança

. Portão de acesso e pavimentação

Os projetos executivos complementares serão elaborados pela empresa contratada vencedora do certame.

Atendendo o artigo 7º, § 2, I, da Lei no. 8666/93, informa-se que:

- O projeto básico foi aprovado pela autoridade competente ( fl ____) e está disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório;

- Existe orçamento estimativo detalhado, elaborado com base no SINAPI e ORSE e fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados, apresentado em planilhas que expressam a composição de todos os seus custos unitários.

- Há previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obra referida a ser executada no exercício financeiro em curso, de acordo com o cronograma físico financeiro apresentado na fl _____;

- Esta obra está contemplada no Plano Plurianual da UFAL.

- MURO E CERCA

Muro

O muro lateral que faz fronteira com a Rua Frei Damião Bozzano (rua do presídio) foi parcialmente derrubado (500 m2) e será reconstruído.

A fundação do muro será em concreto ciclópico de pedra de mão e concreto não estrutural, preparado em betoneira.

O muro será em alvenaria de tijolos cerâmicos 9x9x19 cm, ½ vez assentado em argamassa com traço 1:4. O revestimento do muro será apenas com chapisco  com espessura de 0,5 cm.

Cerca

A cerca terá um comprimento de 1.200 m, sendo 200 m circulando o biotério, 800 m localizada no fundo do Campus, 50 m após o limite do biotério e 200 m fechando o restante do perímetro lateral do Campus que faz fronteira com a Rua Frei Damião Bozzano (rua do presídio) cujo muro foi parcialmente derrubado.

A cerca deverá ser construída em mourões de madeira de 7,5 x 7,5 cm, espaçados a cada 2,0 m, com altura livre de 2,0 m cravados 50 cm, com 8 fios de arame farpado n. 14 classe 250.

- GUARITAS ELEVADAS DE SEGURANÇA

Na cerca do fundo do Campus, junto ao portão e ao biotério, e na extremidade que faz fronteira com a rua do presídio, serão construídas guaritas elevadas de segurança.

As guaritas elevadas de segurança terão dois pavimentos: um térreo onde fica o wc e escada tipo marinheiro retrátil de acesso ao 1º pavimento. No primeiro pavimento fica a sala de observação.

Sua fundação será em sapatas de concreto armado, e sapata corrida em concreto ciclópico com embasamento de em alvenaria de 1 vez.

Sua estrutura será com pilares e vigas de concreto armado, laje de piso em concreto simples, laje de coberta do térreo e de coberta do primeiro pavimento em vigotas pré-moldadas com lajotas de cerâmica sobra a qual será lançado concreto fck=21 mpa com espessura de 5 cm.

O fechamento será em alvenaria de tijolos cerâmicos 9x9x19 cm, ½ vez assentado em argamassa com traço 1:4. O revestimento será em chapisco (traço 1:4) com espessura de 0,5 cm, reboco (traço 1:2) também com espessura de 0,5 cm. Sobre o reboco será aplicada pintura látex acrílica, com 2 demãos, na cor branca. A laje de coberta será impermeabilizada e pintada com tinta acrílica na cor branca. O piso será em cimentado liso com traço 1:4.

No wc será colocado combogós de cimento e porta de ferro com visor conforme detalhe mostrado em planta. A sala de observação terá abertura nos 4 lados, todas com grade de ferro em barras chatas pintadas com zarcão e tinta óleo azul.

Os ambientes internos terão um ponto de luz e um ponto de tomada, e no lado externo deverão ser colocados 4 pontos de luz (refletores), uma em cada face da sala de observação da guarita (1º. Pavimento).

As instalações sanitárias serão em louça branca com a disposição e detalhamento mostrados em planta e os efluentes gerados terão como tratamento e disposição final fossa séptica e sumidouro, dimensionados para tal finalidade.

- PORTÃO DE ACESSO E PAVIMENTAÇÃO

Na saída dos fundos do Campus A. C. Simões será colocado um portão móvel que deverá ter duas folhas com largura de 3,0 m (totalizando 6,0m) e altura de 2,0 m, confeccionado em barras de ferro retangular chata e tela de arame galvanizado, fio 8, malha quadrada 5x5 cm, pintado com tinta anti-ferrugem (zarcão) e sobre o zarcão tinta óleo na cor azul (padrão UFAL). O portão deverá ser dotado de guarnição completa.

A sustentação dos portões será por meio de colunas de concreto armado, dimensionado para essa finalidade, com muro com 2 de altura, devidamente chapiscado entre os dois portões fixo e móvel.

Na área do portão serão executados 33 m2 de pavimentação apenas na via de saída, a qual deve seguir ao padrão já estabelecido no CACS, ou seja, pavimentação em paralelepípedo assente sobre colchão de areia.

_____________________________

Enga. Nélia Callado

Superintendente de Infra-estrutura