Especificações Técnicas

## DISPOSIÇÕES GERAIS

01.00 – PRELIMINARES

A presente especificação tem por objetivo fixar as condições técnicas gerais que serão obedecidas durante a execução das Obras de construção do prédio DA FACULDADE DE LETRAS (FALE) do campus A. C. SIMÕES – MACEIÓ/AL, devendo a empresa contratada obedecê-las rigorosamente ao projeto arquitetônico, detalhes construtivos e demais projetos. As obras serão executadas em conformidade com os elementos técnicos fornecidos. Todos os projetos deverão ser registrados no CREA, e aprovados pelas Concessionárias Locais.

02.00 – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente, às normas em vigor da ABNT e Concessionárias de Serviços Públicos.

Na ausência das normas supra mencionadas aplicar-se-ão, no caso de materiais e equipamentos, aquelas prescritas pelo fabricante.

Os materiais e equipamentos serão novos de primeira qualidade, e deverão ser sempre submetidos à aprovação da fiscalização.

Quando existirem razões ponderáveis e relevantes para substituição de determinado material ou equipamentos aqui especificados por outro, o construtor deverá apresentar, por escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, a solicitação de substituição, instruído-a com todos os motivos que determinaram a solicitação. A substituição somente será efetivada se aprovada pela fiscalização, se não implicar em ônus adicionais e se resultar em melhoria técnica ou equivalência comprovada, a critério da fiscalização.

Todos os equipamentos, materiais e providências que, porventura, demandem maior tempo para instalação, deverão ser providenciados pelo construtor, em tempo hábil, visando não acarretar descontinuidade na evolução da obra, em qualquer de suas etapas.

A forma de apresentação destas especificações e demais elementos fornecidos não poderá ser alegada, sob qualquer pretexto, como motivo de entendimento parcial ou incompleto por parte dos licitantes, visto que a fiscalização estará à disposição dos interessados para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. As taxas eventualmente cobradas pelas concessionárias de serviços públicos (água, esgoto, luz, telefone, etc.), a título de regularização das instalações provisórias ou definitivas, serão consideradas encargos da empresa contratada.

Os casos onde não couber aceitação pelos órgãos públicos competentes e concessionárias de serviços são de exclusiva responsabilidade da empresa executante, cabendo à mesma os ônus ou encargos decorrentes de erros, imperfeições e não conformidades, que destruam a obtenção da referida aceitação.

A execução de obras e serviços por empresas sub-contratadas não excluem, em qualquer hipótese, a responsabilidade da construtora, visto que, perante a fiscalização, a mesma será a única responsável pelas obras e serviços.

03.00 – PROCEDÊNCIA DOS CASOS

- Em caso de divergências entre as cotas dos projetos e suas dimensões em escala, prevalecerão os primeiros.

- Em caso de divergência entre as especificações e os demais projetos será consultada a fiscalização.

- Em caso de divergências entre os projetos de arquitetura e os demais, prevalecerá o projeto de arquitetura.

- Em caso de dúvida quanto à interpretação dos projetos ou destas especificações, será consultado a fiscalização.

Nenhuma modificação poderá ser feita no projeto, sem aprovação, por escrito da fiscalização.

04.00 – ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

A construtora deverá manter na obra um preposto seu, com conhecimentos que lhe permitam conduzir com perfeição a execução de todos os serviços, projetos e especificações da obra. Deverá manter também, mestre de obras, mestre de pedreiro, mestre de carpintaria, encarregados de instalações, almoxarife, apontador, vigias e todo pessoal administrativo necessário ao bom desempenho técnico e burocrático dos trabalhos. Deverá manter permanentemente atualizado 1 (um) Livro de Ocorrências para anotações diárias da obra.

OBSERVAÇÃO:

Todos os materiais de revestimento (cerâmica, rodapés, etc), ferragens, louças e acessórios sanitários; ferragens de esquadrias; tipos de granito das bancadas; vidros; tipos de texturas e cores de tinta; luminárias e interruptores, forros e roda-tetos, ou quaisquer outros elementos que componham o lado estético da obra, só deverão ser adquirido após aprovação da fiscalização.

Serviços Técnicos Profissionais

01.00 – SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 – PLACA DA OBRA

No canteiro de obras, dentro dos padrões recomendados por posturas legais, será obrigatória a afixação de placas indicativas da Construtora e dos Responsáveis Técnicos pelos projetos, obedecidas inclusive, as disposições do CREA sobre o assunto. Os custos com as placas da obra correrão por conta do construtor.

01.02 – LIMPEZA DO TERRENO

Será executada a limpeza mecanizada do terreno, de forma a deixar completamente livres as áreas a serem utilizadas na construção. O trabalho será feito de forma a não deixar raízes que possam prejudicar o trabalho ou a própria obra.

01.03 – BARRACÕES E DEPÓSITOS

Ficarão a cargo exclusivo do construtor todas as providências correspondentes às instalações provisórias da obra, tais como: andaimes, depósitos de materiais, ferramentas, equipamentos, escritórios, refeitório, sanitários, atendendo a todas as suas necessidades e de modo a facilitar a execução dos diversos serviços.

01.(04.05) – INSTALAÇÃO PROVISÓRIA

Ficarão a cargo exclusivo do construtor todas as providências correspondentes às instalações provisórias da obra, tais como: depósitos de materiais, ferramentas, equipamentos, escritórios, refeitório, sanitários, ligações de água e energia, atendendo a todas as suas necessidades de modo a facilitar a execução dos diversos serviços.

02.00 – TRABALHOS EM TERRA

02.01 – LOCAÇÃO DA OBRA

A locação deverá ser global sobre quadros de madeira, que envolvam o perímetro da obra; as tábuas deverão estar em esquadro, ser niveladas e fixadas firmemente para resistirem à tensão dos fios.

A locação deverá ser feita por eixos ou faces dos pilares ou paredes. Serão observados os níveis de piso indicados nos projetos de arquitetura.

Qualquer erro na locação correrá por conta e responsabilidade da construtora, com a conseqüente demolição e reparo dos erros cometidos.

02.03 – ESCAVAÇÃO MANUAL

As escavações para fundações obedecerão ao que se segue:

Para fundações das paredes e sapatas - de acordo com o projeto estrutural.

02.04 – ATERRO

Os trabalhos de aterro deverão ser executados com material escolhido, de preferência areia ou terra, sem detritos vegetais, em camadas sucessivas de 0,20 m, devidamente molhadas e apiloadas.

A compactação poderá ser manual ou mecânica por meio de sapo mecânico, a fim de serem evitados ulteriores fendas, trincas e desníveis, em virtude do recalque nas camadas aterradas. Quando da compactação do aterro, deverá ser rigorosamente observado o nível determinado no projeto de arquitetura.

03.00 – INFRA-ESTRUTURA

A execução das fundações implicará na responsabilidade integral do construtor pela resistência das mesmas e pela estabilidade da obra.

As concretagens, só deverão ser liberadas após conferência das formas, ferragens, traços e demais elementos, pela fiscalização.

03.01 – CONCRETO ARMADO EM FUNDAÇÕES

O projeto de Fundações obedecerá primordialmente ao projeto de arquitetura, e será de responsabilidade da Contratada, devendo o mesmo ser submetido à aprovação da fiscalização.

Deverão ser obedecidas neste caso, as prescrições da NB-6118 da ABNT.

A resistência do concreto será determinada pelo projeto de fundações, desde que nunca inferior a 25 MPa; devendo obedecer todas as anotações dos quadros de ferro e dos rodapés das pranchas de fundação.

LASTRO DE CONCRETO EM FUNDO DE CAVA

Nas fundações em concreto armado, a armadura inferior deverá repousar sobre uma camada de concreto magro que a isole do solo, com espessura mínima de 0,05m e traço 1:4:8 (cimento:areia:brita 2).

03.02 - EMBASAMENTO

Será executado um embasamento em alvenaria de uma vez com tijolo cerâmico de 6 (seis) furos, assentados com argamassa no traço 1:2:8 (cimento:cal:areia), devendo ter altura de acordo com o indicado no projeto e nunca inferior a 0,30 m.

03.03 – LASTRO IMPERMEABILIZADO DE 8 CM

A laje de impermeabilização será constituída por uma camada de concreto magro com espessura de 0,08 m, assente sobre o aterro previamente compactado, de modo a ficar assentada em superfície resistente e não sujeita a deformação, fendas ou recalques que possam prejudicar a integridade da impermeabilização.

Serão tomados precauções e cuidados quanto ao nivelamento da base.

Será empregada argamassa no traço 1:4:8 (cimento:areia peneirada:brita 1 e 2, em partes iguais).

Os caimentos serão rigorosamente observados e nunca inferiores a 0,5 %.

Serão tomadas precauções não só na passagem das camadas sobre as canalizações, como também na formação dos rodapés ao longo das paredes.

Receberá esta camada de concreto magro toda a área nova de construção.

04.00 – SUPER - ESTRUTURA

04.01 – ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO

CONCRETO ARMADO

A execução da estrutura em concreto armado obedecerá às normas da ABNT.

Caberá ao construtor proceder à execução do projeto estrutural rigorosamente de acordo com as dimensões, formas e disposições determinadas nos desenhos.

O concreto será dosado de modo a assegurar, após a cura, a resistência indicada no projeto estrutural, desde que nunca inferior a 25MPa. A resistência padrão será a de ruptura dos corpos de prova do concreto simples aos 28(vinte e oito) dias de idade, executados e ensaiados de acordo com os métodos MB-2 e MB-3 da ABNT, em número nunca inferior a 02 (dois) corpos de prova para cada 30m³ de concreto lançado. O cimento será sempre indicado em peso, não se permitindo o seu emprego em fração de saco. Todas as padiolas de medição dos agregados deverão ser marcadas distintamente para os agregados miúdo e graúdo. O fator água/cimento deverá ser rigorosamente observado, com a correção da umidade do agregado. A areia utilizada deverá ser peneirada e isenta de qualquer material orgânico. O amassamento do concreto deverá ser mecânico e contínuo e durar o tempo necessário para homogeneização da mistura de todos os ingredientes, inclusive eventuais aditivos. Não será admitido o amassamento manual. Para maior segurança deverá ser utilizado concreto usinado. O lançamento do concreto deverá obedecer sempre ao plano de concretagem. Não deverá ultrapassar de 30 (trinta) minutos o intervalo, entre a adição de água e o lançamento do concreto. O adensamento deverá ser efetuado durante e após o lançamento do concreto, por vibrador, até que a água comece a refluir na superfície. Todo o adensamento deverá ser executado cuidadosamente para que o concreto envolva completamente a armadura e atinja todos os pontos da forma. Deverão ser tomadas todas as precauções para que não se altere a posição das armaduras e também não se formem vazios na concretagem. Durante o prazo de 7 (sete) dias, após a concretagem, as superfícies expostas do concreto deverão ser conservadas permanentemente úmidas. No caso de calor excessivo ou chuvas intensas, estas deverão ser convenientemente protegidas, de acordo com as recomendações do projetista.

As modificações, furos para passagem de tubulações ou demolições parciais da estrutura deverão ser objeto de consulta e aprovação sob a responsabilidade do autor do projeto estrutural e com o conhecimento da fiscalização.

FORMAS

Na execução das formas será verificado:

A reprodução fiel dos desenhos;

A adoção de contra-flexa, quando necessária;

O nivelamento das lajes e vigas;

A suficiência do escoramento adotado.

O contraventamento de painéis que possam se deslocar quando do lançamento do concreto.

Os furos para passagem de tubulações.

A vedação e a limpeza das formas.

Todas as formas serão de chapa resinada, ou tábuas de 1ª, contraventadas, a fim de evitar deslocamento quando do lançamento do concreto. A construção das formas e do escoramento deverá ser feita de modo a haver a facilidade na retirada dos seus diversos elementos, mesmo aqueles colocados entre lajes. Antes do lançamento do concreto, as formas deverão ser molhadas até a saturação. Os tirantes de amarração das formas serão protegidos por tubos plásticos, e os vazios resultantes preenchidos, posteriormente, com argamassa de cimento e areia, sem retoques. A retirada das formas não deverá ocorrer antes dos seguintes prazos: 3 (três) dias para as faces laterais; 14 (quatorze) dias para as faces inferiores, deixando-se todos os pontaletes bem acunhados e convenientemente espaçados  e 21 (vinte e um) dias para as faces inferiores sem pontaletes ou pernas ou conforme recomendações do projetista.

ARMADURAS

Na execução das armaduras deverá ser verificado:

O dobramento das barras, de acordo com os projetos aprovado;

O número de barras e suas bitolas;

A posição correta das barras;

A amarração e recobrimento.

O dobramento do aço será sempre a frio, não se admitindo aquecimento para os aços especiais CA-40B, CA-50 e CA-60.

Não serão admitidas emendas de barras não previstas no projeto, senão em casos especiais, com a autorização e responsabilidade do calculista.

As superfícies de concreto terão camada de proteção de armadura não inferior a 0,025m.

04.02 – LAJES PRÉ-FABRICADAS TRELIÇADA

Será executado laje pré-fabricada treliçada em local representado em projeto.

O capeamento será no traço 1:2:4 (cimento:areia:brita 0) e terá espessura mínima de 0,03m, e que preencha todos os vazios entre as vigotas  e as lajotas. Antes da aplicação do capeamento deverão estar distribuídos sobre a armação, todos os eletrodutos necessários de acordo com o projeto elétrico, e fixadas todas as caixas de iluminação. O escoramento das vigotas deverá ser feito a cada metro, no sentido perpendicular às mesmas.

04.03 – VERGAS

Sobre os vãos de portas e janelas deverão ser construídas vergas de concreto armado, convenientemente dimensionadas, sendo que o sobrepasse, além da medida do vão, não poderá ser nunca inferior a 0.15 m, quando apoiadas nas alvenarias.

05.00 – FECHAMENTOS

05.01 – ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS

Deverão ser usados tijolos cerâmicos maciços e de 06 furos, leves, bem cozidos, duros, sonoros e uniformes, de 1 e de ½ vez, conforme indicação em planta.

O assentamento das alvenarias deverá ser feito com o emprego de argamassa no traço 1:2:8 (cimento:cal:areia). O uso de argamassa deverá ser feito tanto entre as camadas horizontais da alvenaria, quanto nas juntas verticais.

A espessura das juntas deverá ser no máximo 0,015 m, removidos os excessos com a ponta da colher, permanecendo perfeitamente recolocadas em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas.

Para uma perfeita aderência das alvenarias às superfícies de concreto, estas últimas deverão ser chapiscadas com argamassa traço 1:3 (cimento:areia).

A última fiada das alvenarias será constituída por cunhas moldadas com argamassa, no traço 1:6 (cimento:areia), prensadas e fixadas sob pressão, após a cura completa da alvenaria com tijolos cerâmicos.

Os locais das alvenarias estão definidos no projeto arquitetônico

A areia deverá ser previamente peneirada.

05.02 – ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS

Serão usados elementos vazados venezianos protegido internamente por tela galvanizada com moldura de caixilho de alumínio anodizado preto. Os elementos vazados serão rejuntados com argamassa de no traço 1:4(cimento:areia).

06.00 – COBERTA

06.01 – COBERTA EM TELHAS DE ALUMÍNIO SOBRE LAJE

As áreas a serem cobertas com telhas de alumínio estão representadas em projeto. As telhas de alumínio serão onduladas, pintadas na cor creme RAL 1015 com preenchimento de lã de rocha, espessura 5cm, sobre a laje inclinada.

06.02 – COBERTA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO

O madeiramento deverá ser executado em madeira de lei, serrada e de acordo com o projeto.

Em nenhuma hipótese será aprovado o uso de madeiras verdes com nós ou outros defeitos que possam afetar a resistência das mesmas.

As telhas serão em fibrocimento, onduladas de 6mm de espessura e 1,10m de comprimento, sobre o madeiramento convenientemente dimensionado para suportá-las.

06.03 – RUFO DE CONCRETO ARMADO

Serão executados em concreto armado, largura de 0,40 m e engastados diretamente na parede. Serão colocados nos locais onde ocorra encontro de telhas com alvenaria.

06.04 – RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO

Serão executados rufos de alumínio nos locais especificados em planta.

06.05 – CALHA DE ALVENARIA

Serão executadas nos locais representados em planta. A parede da calha será em alvenaria de tijolo 6 (seis) furos, chapiscada e revestida com argamassa no traço 1:4 (cimento:areia), com dimensões internas de 60 cm x 30 cm, respeitando-se as inclinações indicadas no projeto. O fundo da calha será a laje de forro.

A impermeabilização será executada conforme item específico (tratamento).

07.00 – INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

TUBULAÇÕES

Deverão ser utilizados tubos PVC soldável apropriado para tubulações de água e esgoto. As dimensões e inclinações estarão determinadas nos projetos específicos.

As tubulações deverão ter suas extremidades vedadas com plugs ou tampões, os quais serão removidos na ligação final dos aparelhos.

Não será permitido a concretagem de colunas, vigas, ou outros elementos estruturais com tubulações presas dentro do concreto.

O fundo das valas para tubulações enterradas deverá ser feito de jusante para montante, com as bolsas voltadas para o ponto mais alto.

O reaterro das valas será feito usando-se material arenoso de boa qualidade, em camadas sucessivas de 0,20m, cuidadosamente molhadas e apiloadas, isenta de entulhos, materiais orgânicos, pedras etc.

EMENDAS E JUNTAS

Na junção das canalizações de PVC com metais em geral deverão ser utilizadas conexões com buchas de latão, rosqueada e fundida diretamente na peça.

As juntas das canalizações de PVC poderão ser feitas com adesivo e solução limpadora nas tubulações soldáveis para água fria ou esgoto para diâmetros de 40mm, ou com lubrificantes e anéis de borracha nas tubulações de água pluviais e esgoto com diâmetros maiores que 50mm inclusive.

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

As canalizações de água fria deverão ser executadas em tubos PVC rígidos, soldáveis e obedecer as exigências abaixo relacionadas:

Não poderão passar por dentro ou perto de fossas, sumidouros, caixas de inspeção ou de gordura.

Apresentar declividade mínima de 1% no sentido do esgotamento;

Os rasgos e aberturas permitidos, necessários à passagem através de lajes e vigas, deverão ser colocados e executados antes da concretagem;

Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades dos tubos deverão ser vedadas com bujões rosqueados ou plugs convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de buchas de madeira ou de papel para tal fim.

INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO

As instalações de esgoto sanitário serão executadas em tubos de PVC, rigorosamente de acordo com as posturas sanitárias locais vigentes (concessionária), com a ABNT, com o projeto de instalações sanitárias e com as especificações que se seguem:

As colunas de esgoto correrão embutidas nas alvenarias ou outros espaços anteriormente preparados.

As cavas abertas no solo, para assentamento das canalizações, só poderão ser fechadas após a verificação, pela fiscalização, das condições das juntas, tubos, proteção dos mesmos, níveis de declividade, etc;

As extremidades livres dos tubos serão vedadas até a montagem dos aparelhos sanitários, com plugs ou caps, sendo vedado o uso de madeira ou papel para tal fim.

O sistema de ventilação por colunas, tubos ventiladores primários e/ou secundários e ramais de ventilação, serão ligados a respectivas colunas em pontos situados no mínimo, 0,20m acima do nível de água do mais elevado aparelho sanitário.

As caixas de gordura e de inspeção serão de concreto pré-moldado do tipo existente no mercado. No fundo das caixas deverá ser moldada a meia-seção do coletor que por ali passar, obedecendo-se às declividades determinadas no projeto. Não será admitida a formação de depósitos no fundo da caixa. As tampas deverão ser de fácil remoção, e permitir uma perfeita vedação.

APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS

Serão de louça de 1ª qualidade: bacias sanitárias com caixa acoplada e tampa plástica, lavatórios, saboneteiras, papeleiras, cabides e os mictórios.

Serão de metal cromado: torneiras, válvulas, sifão, chuveiros, registros de gaveta e pressão com canopla.

08.00 – INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO

Todas as instalações contra incêndio e pânico deverão atender às especificações do Corpo de Bombeiros local e ao projeto específico. A proteção e defesa da edificação contra incêndio serão asseguradas por dois sistemas, a saber:

- Sistema I – Combate por jato d'água, assegurado por hidrantes;

- Sistema II– Combate através de agentes químicos, assegurados por extintores portáteis.

08.01 – SISTEMA I

Compreenderá o reservatório, colunas d'água e bocas com o respectivo equipamento e hidrante. O sistema obedecerá fielmente ao disposto a respeito nas posturas da municipalidade e corpo de bombeiros local, bem como as indicações dos desenhos do projeto. A reserva técnica de incêndio utilizará o reservatório superior do prédio. A canalização será em tubo de ferro galvanizado com suas respectivas conexões e de acordo com os desenhos do projeto. As roscas das canalizações de ferro galvanizado deverão ser ajustadas com fita de vedação. A distribuição será feita por gravidade. A altura do reservatório será calculada de modo a não necessitar do auxílio de bomba e atender a vazão e a pressão exigida (1000L/min., durante 30min., a pressão de 4 kg/cm²). Os abrigos de mangueira terão forma de paralelepípedo com dimensões mínimas de 0,70 x 0,50 x 0,25m (altura, largura e profundidade). Terão porta com visor de vidro com a inscrição "INCÊNDIO" em letras vermelhas. Os hidrantes terão registros globo angular de 63mm (2 ½"), com adaptador para junta "storz" de 2 ½" x 1 ½", onde será estabelecida a linha de mangueira. O registro deverá estar no mínimo a 1,00m e no máximo a 1,50m do piso acabado. As linhas de mangueira terão seções de 1 ½" x 15,0m, permanentemente conectados por juntas "storz", e terão esguichos com requinte de 13mm (1/2") de diâmetro, em latão. As mangueiras terão 38mm (1 ½") de diâmetro interno e serão de textura circular paralela, em fibras puras e longas de algodão (urdume) e poliéster (trama), revestida internamente com tubo de borracha produzido pelo processo de extrusão com perfeita homogeneidade. Sua pressão de ruptura deverá ser superior a 21 Kgf/m². haverá um hidrante de recalque que será do tipo globo angular de 63mm (2 ½") dotado de tampão cego, protegido por uma caixa de concreto armado, com tampa de ferro com dimensões de 0,30 x 0,40m, tendo a inscrição "INCÊNDIO" em alto relevo. A profundidade máxima da caixa será de 0,40m, não podendo o rebordo do hidrante fluir abaixo de 0,15m da borda da mesma. Os abrigos de mangueira serão pintados em vermelho, terão ventilação permanente e o fechamento da porta se fará por meio de trinco. Toda a tubulação de incêndio que ficar aparente deverá ser pintada na cor vermelha.

08.02 – SISTEMA II

O sistema II será constituído por extintores portáteis, os quais deverão ter inscrita    no corpo, a expressão "APROVADO PELA ABNT". O construtor, além de fornecer os extintores, obriga-se a executar todos os trabalhos de fixação e sinalização dos mesmos, conforme os detalhes do projeto. Serão utilizados extintores de CO2 de 6 kg e água pressurizada de 10 kg, todos com disco de sinalização e distribuídos conforme projeto.

09.00 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

CONDIÇÕES GERAIS

Deverão satisfazer às prescrições gerais das normas da ABNT, da concessionária local, ao projeto específico e a estas especificações. A sua execução obedecerá à melhor técnica para que venha preencher satisfatoriamente as condições de utilização, eficiência e durabilidade e só poderá ser executada por profissionais devidamente habilitados. Só poderão ser aceitas e entregues em perfeitas condições de funcionamento e ligadas definitivamente à rede da concessionária.

CARGAS E CIRCUITOS

Nas instalações com motores, computadores, aparelhos de ar condicionado ou outros equipamentos, os diversos circuitos de distribuição para essas cargas serão separados dos demais circuitos de iluminação, podendo, entretanto ser comuns os circuitos alimentadores. Cada circuito terá seu próprio condutor neutro.

O dimensionamento dos circuitos alimentadores será calculado tendo em vista a carga instalada e os fatores de demanda respectivos.

CONDUTOS

Os condutos correrão embutidos nas alvenarias ou sobre lajes, por cima da ferragem, não devendo, entretanto, terem diâmetros inferiores a ½".

As emendas dos eletrodutos serão feitas por meio de luvas ou quaisquer outras peças que assegurem regularidade na superfície interna, bem como continuidade elétrica.

As ligações dos eletrodutos às caixas de derivação e quadros deverão ser feitas por intermédio de arruelas e buchas de alumínio, rosqueadas e fortemente apertadas. Quando aplicados nos pisos, os eletrodutos serão obrigatoriamente rígidos, roscáveis com envelopamento em concreto simples em cavas de 0,20 m x 0,25 m.

Deverão ser deixados, no interior dos eletrodutos, arames guias para facilitar a enfiação.

CONDUTORES

Todos os condutores serão novos e nas bitolas determinadas no projeto de instalações elétricas e deverão ter isolamento adequado para tensão dos serviços até 600V, exceto em casos previstos na NB-3 da ABNT.

Os condutores atenderão simultaneamente, aos critérios de limite de condução de corrente máxima e queda de tensão permissível, prevalecendo o critério que conduzir à maior carga.

ENFIAÇÃO

Só poderão ser usados condutores isolados e resistentes à abrasão. Antes da enfiação, os eletrodutos deverão ser secos e limpos com estopa embebida em verniz isolante.

Todas as emendas dos condutores só poderão ser feitas nas caixas, não sendo permitidas em hipótese alguma emendas dentro dos eletrodutos.

Na enfiação das instalações subterrâneas, os cabos não deverão sofrer esforços de tração capaz de danificar o isolamento dos condutores, nem torção ou curvatura de meio maior que 20 vezes o seu diâmetro interno.

Para condutores com bitolas maiores ou iguais a 10mm², só serão permitidas emendas e/ou ligações com conectores de pressão.

INTERRUPTORES E TOMADAS

Os interruptores serão de embutir, com contatos de liga de prata, teclas fosforescentes e placas em plástico marfim.

Terão capacidade de 250V e oferecerão uma resistência mínima de isolamento de 100 MEGA-OHM.

As tomadas de parede serão de embutir, contatos em liga de prata, miolo em plástico fosforescente e placa em plástico marfim.

As tomadas para computador e ar condicionado serão comandadas por um disjuntor monofásico e 1(uma) tomada tripolar, ligados à terra.

Os aparelhos do tipo "air split" serão comandados por 1(um) disjuntor monofásico em caixa metálica, próximo ao condensador. Os condensadores repousarão em uma base de alvenaria chapiscada e cimentada, com dimensões de 0,60 x 1,00 x 0,30 m, afastados 0,15 m da parede. O dreno será feito com tubo PVC de ¾"ou ½", de acordo com a determinação do fornecedor.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

Os quadros de distribuição serão ligados ao quadro geral por alimentadores. Deverão ser perfeitamente acessíveis e estarem localizados os mais próximos possíveis do centro de cargas que alimentam.

Os quadros de distribuição deverão estar equipados com barramentos de cobre e providos de disjuntor geral trifásico.

Os quadros de distribuição serão em chapa n. º 16 BWG, com borda em flange ou alizar para arremate contra os revestimentos das alvenarias. Os quadros serão providos de placa parafusada para fixação dos eletrodutos e barras de distribuição de cobre e de terminais dimensionados para a capacidade das chaves previstas.

DISJUNTORES

Os disjuntores monofásicos deverão ter contatos de prata, disparador magnético bobinado, caixa isolante de poliéster, alavancas e pinos de disparo totalmente em aço, e terminais com fixação elástica para cabos ou barras.

Os disjuntores trifásicos deverão ter as mesmas características dos monofásicos e ser do tipo "no fuse", ou totalmente isolados de modo a permitir a atuação simultânea em todos os pólos.

CAIXAS

Serão empregadas caixas de ferro esmaltadas, embutidas e alinhadas nos seguintes lugares:

- Nos pontos de entrada e saída dos condutores na tubulação;

- Nos pontos de instalação de aparelhos e dispositivos;

- Nas divisões de tubulações.

As diferentes caixas de um mesmo ambiente deverão ficar perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a não apresentar discrepância no seu conjunto.

As caixas ficarão fixadas nas formas, quando embutidas nas lajes; aprumadas faceando o revestimento, quando embutidas na parede, ficar 0,10m afastadas dos alizares e sempre do lado das fechaduras.

LIGAÇÃO AOS TERMINAIS

A ligação dos condutores aos terminais de aparelhos ou dispositivos será feita para assegurar resistência mecânica, bem como contato elétrico perfeito e permanente.

Para cabos e cordões flexíveis de seção igual ou menor  a 4mm², a ligação poderá ser feita aos terminais, porém os pontos serão previamente endurecidos com solda de estanho.

Para condutores de seção iguais ou menores que 6mm², a ligação será feita por meio de parafusos.

Para os cabos de seção maior que 6mm², a ligação será feita por meio de conectores.

LIGAÇÃO À TERRA

Todos os aparelhos e equipamentos serão ligados efetiva e permanentemente à terra.

O condutor ligado à terra será de cobre, dimensionado em função do circuito de maior capacidade existente na rede, não ter emendas ou chaves, nem receber fusíveis que possam causar interrupções. Serão retilíneos, os mais curtos possíveis e protegidos por condutores rígidos, nos trechos onde possam sofrer danos mecânicos. A ligação à terra será feita por meio de braçadeiras ou conectores, não sendo permitido o emprego de dispositivos que dependam de solda ou estanho.

PROTEÇÃO DOS CIRCUITOS

Todo o circuito de distribuição a dois fios deverá ser sempre protegido por um disjuntor monofásico. Todo motor deverá ser dotado de chave separadora individual colocada antes de seu dispositivo de proteção. Serão instalados em todos os circuitos, partindo do quadro de distribuição, disjuntores automáticos que atendam, conjuntamente, às finalidades de interruptor e limitador de corrente.

SINALIZAÇÃO

Os sistemas de sinalização nos quais não haja limitação de potência, constituem extensões dos circuitos de luz ou força e lhes são aplicáveis às prescrições relativas a estas instalações.

REDES

As redes externas serão subterrâneas, executadas com cabos que correrão no interior de tubos de PVC rígido. Os dutos deverão ser envelopados e as caixas de passagem em alvenaria, vedadas, com tampas de concreto armado e fundo de concreto simples, rebocadas interna e externamente. Nas áreas externas, as tubulações deverão ter um caimento de 1% para as caixas de passagem.

10.00 – TRATAMENTOS

10.01 – IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO

Todo o madeiramento da coberta deverá ser imunizado com imunizante incolor.

10.02 – IMPERMEABILIZAÇÃO

As lajes expostas, calhas e reservatórios, serão impermeabilizados conforme os serviços abaixo relacionados:

- Camada de regularização com argamassa 1:5 (cimento:areia) com acabamento áspero   aplicada em toda a superfície a ser impermeabilizada.

-  Impermeabilização com manta asfáltica com 3 mm de espessura.

- Camada de proteção com argamassa no traço 1:3 (cimento:areia), com 0,02 m de espessura e acabamento liso  à colher.

Com exceção da camada de proteção os demais serviços de impermeabilização serão executados além

da laje (piso) mais 0,20 m subindo às paredes.

11.00 – ESQUADRIAS

As esquadrias deverão ser colocadas por profissionais especializados, com ferramentas apropriadas e de acordo com a boa técnica.

11.01 – PORTAS DE MADEIRA

As portas serão chapa de compensado 4mm de espessura revestidas com laminado melamínico texturizado ou pintura esmalte conforme especificado em planta, sendo recusados pela fiscalização quaisquer materiais ou serviços que não atendam estritamente a esta exigência, mesmo considerados perfeitos em qualquer outro sentido.

As caixas terão a espessura da parede e os alisares 0,07 m de largura.

Os rebaixes ou encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, etc., terão a forma das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira, etc. Para o assentamento, serão empregados parafusos de latão cromado em dimensões correspondentes às das peças que fixarem.

A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão, de modo a serem evitadas discrepâncias de posição ou diferenças de nível perceptíveis à vista.

A localização das fechaduras, tarjetas, dobradiças e outras ferragens serão determinadas pela fiscalização.

As maçanetas das portas, salvo condições especiais, serão localizadas a 0,95 m do piso acabado.

Todas as ferragens das portas deverão ser aprovadas pela fiscalização antes da compra.

11.02 – ESQUADRIAS DE FERRO

As serralherias deverão ser executadas com perfeição, mediante o emprego de mão-de-obra especializada de primeira qualidade e executados rigorosamente de acordo com os respectivos desenhos e o adiante especificado.

O material a empregar deverá ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de fabricação.

Caberá ao construtor inteira responsabilidade pelo prumo e nível das serralherias e pelo seu funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas.

11.03 – ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

As janelas serão de correr, pivotante ou boca de lobo, em alumínio anodizado preto com  vidro fumê de 4 mm e não deverão apresentar empenamento, defeitos de superfície ou quaisquer outras falhas, devendo ter seções que satisfaçam simultaneamente ao coeficiente de resistência requerido e ao efeito estético desejado. Ver detalhes do projeto.

O assentamento das chapas de vidro nas esquadrias de alumínio será sempre efetuado com emprego de baguetes de alumínio, não sendo admitido o assentamento apenas com massa.

Serão usados vidros fumê de 4 mm de espessura.

Serão fornecidos nas dimensões exatas, devendo-se, sempre evitar o corte no local da construção. As bordas de corte serão esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades.

12.00 – REVESTIMENTOS

Os revestimentos deverão apresentar superfícies perfeitamente desempenadas, aprumadas, alinhadas e niveladas.

As arestas serão vivas e perfeitas. As superfícies das paredes deverão ser limpas e abundantemente molhadas, antes do início da operação.

12.01 – CHAPISCO

As alvenarias e tetos, serão chapiscadas, com argamassa 1:3 (cimento:areia), nos locais onde serão revestidas.

12.02 – EMBOÇO COM ARGAMASSA

Serão emboçadas, até a altura representada em projeto, todas as paredes destinadas a receber revestimentos cerâmicos. O emboço será constituído por uma camada de argamassa no traço 1:2:8 (cimento:cal:areia), com aditivo plastificante concentrado, previamente peneirados e deverão apresentar superfície áspera.  A espessura do emboço deverá ficar entre 0,015 m e 0,02 m.

12.03 – REBOCO COM ARGAMASSA

Serão rebocadas as paredes, internas e externas. O reboco só poderá ser executado 24 (vinte e quatro) horas após a pega do chapisco e será constituído por uma camada de argamassa no traço 1:2:8 (cimento:cal:areia).

Deverá ser regularizado com régua de alumínio e desempoladeira, aspecto final uniforme, com superfícies planas, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade do alinhamento das superfícies. A espessura máxima não deverá ultrapassar 0,02 m.

12.04 - CERÂMICA ESMALTADA 10x10 cm

As cerâmicas serão brancas esmaltadas, de cor clara, PEI 3, 10 x 10 cm.

Quando houver cortes nas cerâmicas serão obrigatoriamente esmerilhados e deverão apresentar bordas sem reentrâncias.

As cerâmicas serão aplicadas com argamassa colante.

Quando cortadas ou furadas para passagem de peças de aparelhos, assim como arremates, deverão ser regulares e não apresentar emendas.

Quando formarem ângulos entre si, deverão ter suas arestas chanfradas (meia-cana).

Deverão ser colocadas nos locais onde forem emboçadas.

12.05 – REVESTIMENTO EM PASTILHAS

Serão executadas pastilhas cerâmicas de 5 x 5 x 0,5cm, na cor vinho, nos locais especificados com letra “c” sobre paredes emboçadas.

13.00 – PISOS

Todos os pisos laváveis terão declividade de 1 %, no mínimo, em direção ao ralo ou porta externa, para um perfeito escoamento das águas. A colocação dos elementos do piso será feita de modo a deixar as superfícies planas, evitando-se ressalto de um em relação ao outro. Deverá ser proibida a circulação de pessoas sobre o piso recém colocado durante 2 (dois) dias no mínimo.

13.01 – REGULARIZAÇÃO DE PISOS

A argamassa de regularização não poderá nunca ter espessura superior a 0,025 m. Antes do lançamento da argamassa de assentamento, o lastro deverá ser lavado e escovado apenas com água limpa e receberá uma pasta no traço 1:2 (cimento:areia) espalhada com vassoura.

13.02 – GRANILITE COM JUNTAS PLÁSTICA

Os pisos de granilite serão polidos e na cor cinza claro, serão também construídos por uma base ou camada niveladora e uma camada de granilite, obedecendo, a sua execução, ao recomendado pelo fabricante. Deverá ser tomado cuidado especial com as declividades que serão verificadas pela fiscalização. A camada niveladora também será constituída por argamassa no traço 1:5 (cimento:areia), com espessura mínima de 0,025 m e sua superfície será desempenada de modo a resultar plana, sem saliências, depressões ou falhas.  As juntas serão de vidro e terão altura nunca inferior à espessura da camada de granilite. A camada de granilite deverá ser constituída por argamassa de cimento comum e agregado; será aplicada com a camada niveladora ainda fresca. A argamassa será espalhada e batida sobre a camada niveladora e em seguida comprimida com um pequeno rolo. O alisamento subseqüente será feito com desempenadeira de aço. Após a limpeza completa da superfície, de modo a evidenciar as falhas, vazios e depressões, que serão corrigidas com a própria argamassa superficial. Será dado o polimento final com esmeris sucessivamente mais finos. O polimento a mão só será permitido nos locais onde não for possível o emprego de máquinas. Como acabamento final serão dadas 2 (duas) demãos de cera de carnaúba.

13.03 – RODAPÉ DE GRANILITE

Serão executados nos locais onde os pisos forem de granilite. Deverão ter espessura de 0,01 m e altura de 0,10m, se constituindo em prolongamento do piso, tendo no encontro com este um acabamento abaulado e uniforme. O revestimento da parede começará acima do rodapé. Sua execução obedecerá aos mesmos critérios da execução do piso onde couber.

13.04 – PISO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO

Será executado nos locais representados em planta em cor bege, sobre cochão de areia sem utilização de rejunte.

13.(05.06) – MEIO-FIO E PARALELEPÍPEDO

O meio-fio e o paralelepípedo serão em pedra granítica.

A escavação do meio fio terá dimensões de 0.20m x 0.20m. Após a colocação do meio fio será executado o reaterro.

Os paralelepípedos serão assentados sobre colchão de areia, com espessura mínima de 0,15m, rejuntados com calda de cimento.

13.07 – PISO CIMENTADO DESEMPOLADO

Será executado na espessura de 0,07m, desempolado instantaneamente, cuidando-se em deixar a superfície áspera, com o auxílio de vassoura de piaçava.

13.08 – PEDRISCO BRANCO

Será executado pedrisco branco nº 03, nos locais indicados em planta conforme representação.

14.00 – PINTURA

As superfícies a serem pintadas deverão ser examinadas e corrigidas de todos e quaisquer defeitos de revestimento, antes do início da pintura, devendo estar perfeitamente secas, isentas de pó ou impurezas e serem lixadas.

Caso haja manchas de óleo, graxa, mofo, etc., as mesmas deverão ser removidas com detergentes apropriados.

Deverão ser tomadas precauções contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas se unam inteiramente, bem como evitar respingos e escorrimentos nas superfícies não destinadas à pintura, as quais deverão ser protegidas convenientemente.

A segunda demão e as subseqüentes só poderão ser aplicadas quando a anterior estiver inteiramente seca, observando-se um intervalo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas entre as diferentes aplicações. Deverão ser dadas tantas demãos, quantas forem necessárias, até que sejam obtidas a coloração uniforme desejada e a tonalidade equivalente.

Os trabalhos de pintura externa ou em locais não abrigados não deverão ser executados em dias de chuvas.

14.01 – PINTURA ACRÍLICA SOBRE EMASSAMENTO

As alvenarias rebocadas indicadas em planta, receberão pintura acrílica sobre emassamento. A massa acrílica deverá ser aplicada com desempenadeira de aço, em camadas finas e em número suficiente para um perfeito nivelamento. Deverá ser respeitado um intervalo mínimo de 4 horas entre diferentes aplicações de massa. Após a segunda demão de massa, toda a superfície deverá ser lixada e desempoeirada para receber a primeira demão de tinta acrílica. Depois de corrigidas as imperfeições da superfície com massa acrílica, a parede receberá mais uma ou duas demãos de tinta acrílica, a critério da fiscalização.

14.02 – PINTURA À BASE DE PVA SOBRE EMASSAMENTO

Os tetos receberão pintura á base de PVA sobre massa corrida. A massa corrida deverá ser aplicada com desempenadeira de aço, em camadas finas e em número suficiente para um perfeito nivelamento. Deverá ser respeitado um intervalo mínimo de 4 horas entre diferentes aplicações de massa. Após a segunda demão, toda a superfície deverá ser lixada e desempoeirada para receber a primeira demão de tinta látex. Depois de corrigidas as imperfeições da superfície com massa corrida, a parede receberá duas demãos de tinta látex.

14.03 – TEXTURA ACRÍLICA

Os tetos representados com letra “A”, receberão textura acrílica aplicada com rolo.

14.04 – ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS

Receberão pintura a base de esmalte sintético, as estruturas do gradil de ferro. Serão usados esmaltes sintéticos acetinados conforme ordem dos serviços abaixo relacionados:

- Toda a superfície de ferro será completamente limpa e seca;

- As esquadrias de ferro receberão uma demão de tinta anticorrosiva e as galvanizadas receberão uma demão de galvite.

- As superfícies serão lixadas e receberão em seguida no mínimo duas demãos de esmalte sintético acetinado;

- A correção dos defeitos será feita antes da última demão.

14.05 – ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIES DE MADEIRA

As esquadrias de madeira serão pintadas com esmalte sintético. Serão usados esmaltes sintéticos acetinados vigorosamente agitados dentro das latas e periodicamente mexidos com espátula limpa para evitar a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos.

Só poderão ser diluídos ou afinados com solventes apropriados e de acordo com as instruções do fabricante.

A pintura sobre as superfícies de madeira constará do seguinte:

- Lixamento preliminar;

- Uma demão de fundo branco fosco;

- Novo lixamento a seco e no mínimo duas demãos de esmalte sintético acetinado;

- Os retoques de massa deverão ser feitos antes da última demão de esmalte.

15.00 – ELEMENTOS DECORATIVOS

15.01 – BALCÃO DE GRANITO

As bancadas dos banheiros e copa, serão em granito cinza com espessura de 0.02 m, largura de 0,60 m e comprimento determinado em projeto, com testeiras e roda-mão.

15.02 – DIVISÓRIA DE GRANITO

Serão executadas em placas de 0,03m de espessura. As divisórias ficarão engastadas no piso acabado e penetrarão 0,03m nas paredes de fundo, de modo a ficarem engastadas nas mesmas. Deverá ser tomado cuidado especial quando dos cortes no piso e nas paredes com as tubulações de água que possam estar passando. O rejunte das placas deverá ser feita com pasta de cimento ou rejunte pronto na cor do piso ou parede.

15.03 – ESPELHO PLANO

Em cada banheiro, sobre a bancada serão colocados espelhos de cristal com altura de 1,01m e largura dependendo do local a serem aplicadas. Os espelhos ficarão a 0,10m acima da bancada e serão protegidos por uma camada de isopor com 0,010m de espessura.

Os espelhos serão fixados à parede com parafusos de latão com cabeça sextavada e buchas plásticas.

Os espelhos deverão ter as bordas esmerilhadas e arredondadas já que não terão molduras.

15.04 – BANCO DE CONCRETO ARMADO REVESTIDO COM GRANITO

Serão executados bancos de concreto armado nos boxes de deficientes físicos, e área de convivência coberta, com 0,05m de espessura e 0,45m de altura.

15.05 – SUPORTE PARA AUXÍLIO DE DEFICIENTES

Os sanitários para deficientes físicos serão providos de barras de apoio. “As barras serão em aço inoxidável com D=1 ½” e ficarão a 0.80 m do piso acabado, localizado ao lado e atrás da bacia sanitária e banco, conforme o caso.

15.06 – DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO

Em local especificado em planta, serão colocadas divisórias em gesso acartonado.

15.07 – PLACA DE INAUGURAÇÃO

Em local a ser determinado pela fiscalização, será colocada uma placa em aço escovado de 0,40 m x 0,60 m.

As inscrições serão fornecidas pela fiscalização.

15.08 – GRAMA EM PLACA

Os serviços de ajardinamento compreenderão o preparo da adubação da terra, fornecimento e plantio de gramas.

As áreas a serem ajardinadas terão seu solo completamente revolvido, numa profundidade de 0,20m até obter-se superfície de granulação uniforme, será usada terra vegetal adubada.

As espécies vegetais obedecerão ao projeto de paisagismo.

16.00 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES

16.01 – LIMPEZA GERAL

A obra deverá ser entregue completamente limpa e com todas as suas instalações em perfeito funcionamento.