SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA A CONSTRUÇÃO

DO PRÉDIO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, ICS/UFAL

JULHO DE 2013

INDICE

1	INTRODUÇÃO	4

1.1	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	4

1.2	PROJETO COMO CONSTRUÍDO (“AS BUILT”)	5

1.3	PROCEDÊNCIA DE DADOS E INTERPRETAÇÕES:	5

1.4	MODIFICAÇÕES NO  PROJETO E ESPECIFICAÇÕES:	6

1.5	MATERIAIS:	6

1.6	MÃO-DE-OBRA:	6

2	SERVIÇOS PRELIMINARES	6

2.1	INSTALAÇÃO DA OBRA	7

2.2	LOCAÇÃO	7

3	INFRA-ESTRUTURA	8

3.1	ESCAVAÇÕES	8

3.2	ESCORAMENTO	8

3.3	ATERRO E REATERRO	8

3.4	FUNDAÇÃO:	8

3.5	EMBASAMENTO	8

3.6	LAJE DE IMPERMEABILIZAÇÃO (LAJE DE PISO)	8

4	SUPER-ESTRUTURA	9

5	ARQUITETURA	10

5.1	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO	10

5.2	ALVENARIA	10

5.3	FORRO SUSPENSO EM PLACAS DE GESSO	11

5.4	ESQUADRIAS	12

5.5	COBERTURA	20

5.6	PAVIMENTAÇÃO	21

6	REVESTIMENTO ALVENARIAS	25

6.1	CHAPISCO:	25

6.2	REBOCO HIDRÓFUGO SOBRE MASSA CORRIDA PARA PAREDES EXTERNAS:	25

6.3	REBOCO SOBRE MASSA CORRIDA PARA PAREDES INTERNAS:	25

6.4	EMBOÇO:	26

6.5	PINTURA	26

6.6	REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA 10X10	27

6.7	REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA 5X5	27

6.8	REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO	27

7	ACABAMENTO	28

7.1	Rodapé	28

7.2	Soleiras	28

7.3	Peitoris em granito	28

7.4	Balcão/ bancadas/ prateleiras em granito	28

7.5	Divisórias em granito	29

7.6	Bacias santinárias	29

7.7	Mictórios	29

7.8	Cubas de embutir com sifão cromado do tipo copo	29

7.9	Cuba de inox com sifão cromado	30

7.10	Armários/ Bancadas de trabalho- Marcenaria	30

7.11	Acessórios	30

7.12	Instalação dos condensadores	31

8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	31

8.2	LUMINÁRIAS E LÂMPADAS FLUORESCENTES	31

9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	33

10	INSTALAÇÕES DE REFRIGERAÇÃO E INCÊNDIO	33

11	DIVERSOS	33

12	LIMPEZA DA OBRA	35

# INTRODUÇÃO

As presentes especificações têm por objetivo estabelecer as condições referentes ao desenvolvimento das obras e serviços relativos à CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, ICS/UFAL , Campus A. C. Simões. A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente as indicações constantes do projeto e detalhe, bem como a estas especificações.

## DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Abaixo segue a relação dos projetos e suas respectivas pranchas de acordo com os arquivos eletrônicos.

| PROJETO | Nº DA PRANCHA |
| --- | --- |
| ARQUITETÔNICO – PLANTA BAIXA COTAS E EIXOS | 01/26 |
| ARQUITETÔNICO – PLANTA BAIXA ESPECIFICAÇÕES E LAYOUT | 02/26 |
| ARQUITETÔNICO – PLANTA BAIXA DE COBERTA | 03/26 |
| ARQUITETÔNICO – CORTES | 04/26 |
| ARQUITETÔNICO – FACHADAS | 05/26 |
| PROJETO LUMINOTÉCNICO | 06/26 |
| PLANTA DE FORRO E AR CONDICIONADO | 07/26 |
| ESQUEMA HIDROSSANITÁRIO | 07/26 |
| DETALHES – BANHEIROS | 08-17/26 |
| DETALHES – COPAS | 13/26 |
| DETALHES – ESQUADRIAS | 14-15/26 |
| DETALHES – CONSTRUTIVOS | 16-17/26; 25/26 |
| DETALHES – LABORATÓRIO DE PESQUISA | 18/26 |
| DETALHES – LABORATÓRIO DE GRADUAÇÃO | 19-20/26 |
| DETALHES – ESCADA DE EMERGÊNCIA | 23/26 |
| DETALHES – BANCADA SALA DOS PROFESSORES | 24/26 |
| DETALHES – PAINEL ESTRUTURA METÁLICA | 21-22/26 |
| DETALHES – MARQUISE E GRADE | 26/26 |

## PROJETO COMO CONSTRUÍDO (“AS BUILT”)

Ao final da obra, antes da sua entrega provisória, a contratada deverá apresentar o respectivo “as built” sendo que a sua elaboração deverá obedecer ao seguinte roteiro:

1º - Representação sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os serviços resultaram após a sua execução (as retificações dos projetos deverão ser feitas sobre cópias impressas, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteração e respectiva data.);

2º - Deverão ser entregues 01 cópia de cada projeto arquitetônico e complementares com as atualizações e assinadas pelo responsável técnico (execução), representante da Construtora.

Serão entregues também os projetos ora descritos em meio magnético (CD) de todos os projetos arquitetônicos e complementares devidamente atualizados e identificados:

- Nome da edificação,

- Título do projeto,

- Nome da empresa contratada,

- Nomes dos arquivos no formato dwg para AutoCad,

Cada projeto (eletricidade, estrutural, etc.) deverá estar em arquivos separados e o carimbo deverá ser igual ao padrão.

Não será admitida nenhuma modificação nos desenhos originais dos projetos, bem como nas suas Discriminações Técnicas.

Desta forma, o “as built” consistirá em expressar todas as modificações, acréscimos ou reduções havidas durante a construção, devidamente autorizadas pela fiscalização, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o previsto pelas disposições gerais deste Caderno de Especificações.

## PROCEDÊNCIA DE DADOS E INTERPRETAÇÕES:

### Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras.

### Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão os de escala mais próxima da natural.

### Prevalecerão sempre os detalhes em caso de divergências com as plantas gerais.

### Em caso de divergência entre os detalhes e estas especificações, prevalecerão sempre os primeiros.

### Todos os detalhes de serviços constantes dos desenhos não mencionados nas especificações, bem como todos os detalhes de serviços mencionados nas especificações que não constarem nos desenhos serão interpretados como fazendo parte da obra.

## MODIFICAÇÕES NO  PROJETO E ESPECIFICAÇÕES:

### Nenhuma alteração nas plantas e detalhes fornecidos e também nestas especificações, poderá ser feita sem autorização da Fiscalização.

### O material a empregar bem como a mão-de-obra, serão de primeira qualidade e todos os acabamentos deverão ser esmerados, tudo de acordo com estas especificações.

## MATERIAIS:

### Todos os materiais a empregar nas obras e serviços deverão ser comprovadamente de primeira qualidade e satisfazer rigorosamente às especificações. O construtor só poderá usar qualquer material, depois de submetê-lo ao exame e aprovação da Fiscalização, a quem caberá impugnar seu emprego quando em desacordo com o especificado.

### Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável a substituição de alguns dos materiais adiante especificados, por outros equivalentes, esta substituição só poderá se efetuar mediante expressa autorização, por escrito, da Fiscalização, para cada caso em particular, considerados na oportunidade os valores de custo para o acerto que couber.

## MÃO-DE-OBRA:

### Caberá ao Construtor a responsabilidade de contratar mão-de-obra de boa qualidade e manter permanentemente em serviço, uma equipe capaz e suficiente de operários, mestre e encarregados, de modo a assegurar o bom andamento da obra e também obter materiais necessários em quantidades suficientes para a conclusão das obras e serviços no prazo previsto.

# SERVIÇOS PRELIMINARES

## INSTALAÇÃO DA OBRA

### Ficará sob a responsabilidade do Construtor o fornecimento de todo o material, ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços.

### O Construtor deverá manter vigilância constante da obra até o recebimento da mesma pela UFAL.

### Antes do início da licitação para a obra da construção o terreno será cuidadosamente examinado pela empreiteira a fim de se verificar discrepâncias futuras quanto a cotas, taludes, arrimos ou escoamento de águas pluviais no decorrer da obra com relação as plantas fornecidas.

### Deverão ser feitas todas as instalações necessárias à execução da obra, inclusive barracão, tapumes, instalações provisórias de água, luz força e sanitários, cabendo ao Construtor todas as providências e despesas correspondentes.

### O preparo do terreno, quanto aos níveis, obedecerão as indicações do projeto.  A locação da edificação, quanto as linhas limítrofes, obedecerá as cotas das plantas.

### Será procedida periodicamente, no decorrer do prazo de execução da obra, a remoção de todo o entulho e detritos que se venham a  se acumular no terreno.

## LOCAÇÃO

### A locação será executada com instrumentos.

### O Construtor procederá a locação planimétrica e altimétrica da obra, de acordo com a planta de situação aprovada pelo Órgão Público competente, solicitando a este que, por topógrafo, faça a marcação de pontos de referência, a partir dos quais prosseguirá o serviço sob sua responsabilidade.

### O Construtor procederá a aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto, com as reais condições encontradas no local.

### Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os elementos do projeto, a ocorrência será objeto de comunicação por escrito, à Fiscalização, a qual procederá as verificações e aferições que julgar oportunas.

# INFRA-ESTRUTURA

## ESCAVAÇÕES

### Será executado todo movimento de terra necessário para nivelamento da nova edificação;

### As fundações dos pilares deverão ser executadas de acordo com o projeto estrutural.

## ESCORAMENTO

### Serão executados todos os escoramentos necessários, nos taludes de cortes e escavações de acordo com a melhor técnica para garantir sua estabilidade.

## ATERRO E REATERRO

### Toda a movimentação de terra necessária deverá ser executada conforme os projetos complementares pertinentes.

## FUNDAÇÃO:

### O Construtor deverá obedecer rigorosamente o projeto de fundações e às Normas da ABNT especialmente a NB-51.

### Terá o Construtor inteira responsabilidade pela resistência das fundações e estabilidade da obra no que diz respeito à execução.

## EMBASAMENTO

### Será executado embasamento com altura média de 60cm para a edificação.

### Os embasamentos de construções ao nível do solo e as paredes perimetrais serão impermeabilizadas, desde as fundações até às alturas referidas, conforme o disposto NB-279/75 e na NB-1298/85, (NBR 9574).

## LAJE DE IMPERMEABILIZAÇÃO (LAJE DE PISO)

### A execução do lastro obedecerá ao disposto na NB 279/75 – “Seleção de Impermeabilização”; na NBR 1298/85 – “Execução de Impermeabilização”; e na NBR-9574, no que for aplicável ao caso.

### Sub-leito: O sub-leito será preparado para evitar a umidade natural do solo. Terá a permeabilidade necessária para que a água não suba por capilaridade.

### Para alcançar esse objetivo, retirar a camada superficial do solo permeável (29 a 40cm), procedendo-se em seguida, ao reaterro, com o mesmo solo misturado, em partes iguais, com areia ou entulho da própria obra. Compactar o sub-leito a pelo menos 100%.

### Lastro:   Sobre o sub-leito, executar o lastro em concreto não estrutural, ao qual se adiciona à água de emassamento, um aditivo do tipo D (ABNT) ou Vt (DIN), com espessura mínima de 8cm.

# SUPER-ESTRUTURA

### GENERALIDADES

- Na execução da estrutura de concreto armado, serão obedecidas rigorosamente as prescrições contidas nas normas NB 1/18 (NBR 6118), NB-5/78 (NBR 6120), NB 11/51 (NBR 7190) e NB 14/86 (NBR 8800), em suas redações mais recentes.

- A estrutura deverá apresentar acabamento em concreto a revestir tudo rigorosamente de acordo com as indicações constantes nos desenhos integrantes do projeto de arquitetura.

### DOSAGEM

- O concreto empregado na estrutura será dosado racionalmente, devendo assegurar, após a cura, a tensão característica à compressão indicada em projeto estrutural.

### LAJE PRÉ-MOLDADA

- Para execução da laje serão obedecidas as normas da ABNT relativas ao assunto, em sua forma mais recente; especialmente a BN-1/78 (NBR 6118), NB-4/78 (NBR 6119), NB-116/89 (NBR7197) e NB-503/77 (NBR 5627).

- As lajes serão executadas conforme as especificações em projeto arquitetônico sendo plana em toda a sua extensão.

- Ao concretar as lajes serão previstas passagens para tubulações.

- Todos os vãos de portas e janelas, cujas travessas superiores não devem facear as lajes dos tetos e que já não levem vigas previstas nos desenhos estruturais, ao nível das respectivas padieiras terão vergas de concreto convenientemente armadas, com comprimento que exceda 20cm, no mínimo, para cada lado do vão.

# ARQUITETURA

## ÁREAS DE CONSTRUÇÃO

- A edificação do INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO possui uma área de coberta correspondente a 828,5m² e uma área total construída de 1354m², distribuídos em dois pavimentos conforme especificado em projeto arquitetônico.

## ALVENARIA

- As paredes de alvenaria a serem executadas, possuirão as dimensões dos projetos, sendo 12cm para as paredes internos e 15 para as paredes externas. As espessuras indicadas para paredes internas e externas serão as das paredes prontas após o revestimento conforme projeto arquitetônico.

- Todos os cantos externos e paredes deverão ser encabeçados com reforços (embutido na massa), em perfis de alumínio do tipo "Pincan" ou similar.

### DE BLOCOS CERÂMICOS DE 6 FUROS:

- As alvenarias serão de blocos cerâmicos possuindo espessura final de 15cm

- Deverão ser utilizados blocos cerâmcicos 06 (seis) furos, todos de primeira qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros, de dimensões uniformes e não vitrificados.  Serão assentes em argamassa no traço 1:5:1 (cimento, traço e areia lavada).

### DE ELEMENTOS DE CONCRETO – BRISES VERTICAIS

- A execução das paredes de elementos vazados de concreto será procedida com particular cuidado e perfeição, por profissionais especializados nesse serviço.

- Os elementos vazados de concreto (brises verticais), deverão obedecer rigorosamente às especificações e os detalhes presentes em projeto arquitetônico.

- Os brises verticais comporão as paredes de fechamento da área de convivência, no pavimento térreo.

- Os brises devem ser assentados sobre alvenaria de 50 cm acima do piso do ambiente.

### DE BLOCOS DE VIDRO – 20cm X 20cm X 8cm

- Os blocos de vidro devem ser do tipo liso e transparente, assentados com  argamassa mista de cal, cimento e areia no traço 1:2:5, cortando-se  excesso  dágua.

- Devem obedecer às seguintes regras:

- As juntas devem ter, no máximo, 12 mm de espessura;

- De cada quatro fiadas, recomenda-se a amarração dos tijolos de vidro à alvenaria, por intermédio de arame de  aço de 3,4 mm, sendo que nessas fiadas deve ser usada argamassa de cimento e areia.

- O assentamento deve ser efetuado em linha retas e contínuas, em ambos os sentidos; a prumo e alinhado; com  argamassa de traço em  volume de 1 parte de  cimento e 4 partes de areia média peneirada.

- O rejuntamento deve ser feito com argamassa de cimento branco e  areia de quartzo branca fina, traço 1:3 em volume.

- Eventuais esforços laterais ou  verticais devem ser absorvidos por vergas ou pilares de concreto armado e juntas elásticas no contato com os blocos (massa permanentemente plástica).

## FORRO SUSPENSO EM PLACAS DE GESSO

- Receberão forro de gesso em placa os banheiros feminino e masculino e o auditório localizados no pavimento térreo.

- Os forros de gesso devem ser em placa lisa nas dimensões 60cm x 60cm.

- Vão receber pintura tinta específica para gesso na cor branco neve.

- Deverá ser empregado selador como tratamento de base, de forma a se evitar o selamento das placas, com a absorção da umidade da tinta.

- Os pendurais  de sustentação devem receber tratamento anticorrosivo antes da colocação (galvanização, eletrozincagem, fosfatização ou cromatização). Os fios de aço devem ter diâmetro mínimo de 2,7 mm.

- Os pinos de cravação a serem empregados obedecerão as normas técnicas, em conformidade com a carga estabelecida em projeto. Opcionalmente, poderão ser utilizados buchas de nylon embutidas na laje. Os parafusos serão galvanizados ou em aço inoxidável.

- O atiramento será feito com emprego de fitas gravadas, conforme normas técnicas. As fitas serão providas de terminal para encaixe no porta-painel (longaninas) e cursor para permitir o nivelamento perfeito, e serão tratados por processo eletrólico zinco-bicromatizado.

- Não se admitirá, em hipótese alguma, o engatamento dos pendurais em tubulações das redes elétrica, hidráulica e de ar condicionado.

- A fixação à estrutura de sustenção será feita com parafusos auto-atarrachantes, fosfatizados, visando evitar o processo de oxidação entre os parafusos e as chapas de gesso.

- O acabamento deve ser feito com massa de rejunte e fita de papel, usada para prevenir fissuras. Uma nova camada de massa finaliza o trabalho (única etapa em que se utiliza água, para fazer amassa).

### ABERTURAS PARA ILUMINAÇÃO

- A laje da circulação do pavimento superior deverá ser interrompida em dois pontos para a criação de uma estrutura de captação de ventilação e iluminação natural. Estes “rasgos” possuirão 10m de extensão cada, sobre estrutura metálica, e serão compostos por telhas de alumínio onduladas com tratamento termoacústico com pré-pintura na cor branco nas duas faces e venezianas em alumínio pintadas com mesma cor (ver corte BB’ e Quadro de esquadrias).

## ESQUADRIAS

### Esquadrias de alumínio

- As esquadrias de alumínio deverão seguir as especificações de projeto, e do fabricante.

- Os perfis deverão ter espessura mínima de 1,8 mm, exceto os arremates, que poderão ter 1,5 mm de espessura.

- As esquadrias em perfis de alumínio anodizado receberão pintura eletrostática na cor branca.

- De acordo com os detalhes de projeto e fabricação, deverão ser previstos contramarcos em todo o perímetro das esquadrias sempre da largura dos marcos.

- Não serão admitidas peças em aço carbono nas esquadrias.

- A fixação dos pontaletes deverá ser feita através do sistema de cola.

- Todas as furações e recortes especiais nos perfis de alumínio deverão ser feitos na fábrica, não se admitindo em hipótese alguma o beneficiamento de materiais na obra.

- Observar que os contramarcos deverão dar todos os pontos para acabamentos.

- Deverá ser aplicado silicone em todo o perímetro da esquadria, na parte Interna entre o marco e alvenaria.

- Não será admitida a utilização de massa butílica ou equivalente.

- Caso se constate algum problema nas esquadrias, estas deverão ser retiradas dos vãos e reenviadas a fábrica para correção, não sendo admitido em hipótese alguma, soluções de improvisação.

- Serão em alumínio as esquadrias descritas a seguir:

| JANELA | DESCRIÇÃO | LARG. (m) | ALT. (m) | PEITORIL (m) | QTDE. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | Janela pivotante vertical 05 folhas com pino central e abertura individual. Alumínio anodizado branco (chapa espessura 1,5mm). Vidro fumê 4 mm. | 2,44 | 1,03 0,57 (bandeira) | 1,10 | 54 |
| J2 | Janela tipo boca de lobo 03 folhas. Alumínio anodizado branco (chapa espessura 1,5mm). Vidro fumê 4 mm. | 2,44 | 0,60 | 2,10 | 04 |
| J3 | Janela pivotante vertical 03 folhas com pino central e abertura em conjunto. Alumínio anodizado branco (chapa espessura 1,5mm). Vidro fumê 4 mm. | 1,40 | 0,40 | 2,30 | 29 |
| J4 | Janela pivotante vertical 05 folhas com pino central e abertura em conjunto. Alumínio anodizado branco (chapa espessura 1,5mm). Vidro fumê 4 mm. | 2,42 | 0,40 | 2,30 | 19 |
| J5 | Janela de correr 04 folhas . Alumínio anodizado branco (chapa espessura 1,5mm). Vidro incolor 4 mm. | 3,96 | 1,03+ 0,57 de bandeira | 1,10 | 1 |
| J6 | Esquadria em alumínio anodizado branco (chapa espessura 1,5mm) com venezianas permitindo ventilação. | 1,87 | 0,57 | 2,98 | 6 |
| P7 | Porta de giro 02 folhas fixas e 02 folhas com abertura 180º, em alumínio anodizado branco e vidro 6mm de espessura. Bandeira fixa em aluminio anodizado branco, com vidro 4mm. | 3,46 | 2,13 + 0,57 de bandeira | -- | 1 |
| P9 | Porta de giro em alumínio anodizado branco e vidro 6mm de espessura. Bandeira fixa em aluminio anodizado branco, com vidro 4mm. | 1,86 | 2,13 + 0,57 de bandeira | -- | 2 |

- Para as janelas do tipo J1, J2, J3 e J4 está previsto a instalação de uma barra guia em alumínio, com iguais características às esquadrias, para um conjunto de 3 a 5 folhas, permitindo a abertura simutânea das folhas. Nas extremidades de cada conjunto de folhas, deverão ser instaladas travas  de alumínio do tipo maçaneta com iguais características da esquadria.

- As escovas de polipropileno (SCHELEGEL) deverão ter densidade 4 e compressão de 40%.

- O desvio máximo do alinhamento em elementos consecutivos não poderá ser superior a 2 mm, bem como o prumo vertical.

- O contratado garantirá a qualidade do serviço até 5 (cinco) anos após a aceitação final da obra, comprometendo-se a substituir qualquer peça ou vidro quebrado por deficiência de execução, sem ônus para a contratante durante esse período.

- Serão instalados corrimão em alumínio (diâmetro de 4cm) pintado de azul e com vidro laminado incolor, espessura 8mm. Ver detalhe da escada, prancha 23/24.

### Esquadrias em vidro temperado

- Serão instaladas esquadrias em vidro temperado fixo incolor, espessura de 10mm, na Secretaria Geral. As esquadrias terão altura de 2,70m e larguras de 3,34m e 1,34m.

### Portas de Madeira

- As portas internas serão em quadro estrutural de madeira de lei, preenchido com lâminas em chapa de compensado de 4 mm de espessura, revestida nas seis faces com laminado melamínico na cor branco gelo, com faixa em laminado melamínico na cor azul – tonalidade a ser definida pela equipe de arquitetura da SINFRA.

- Serão em madeira as portas descritas a seguir:

| PORTA | DESCRIÇÃO | LARG. (m) | ALT. (m) | QTDE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Porta de giro 01 folha em quadro estrutural de madeira, preenchido com lâminas em chapa de compensado 4mm de espessura rev. com laminado melamínico nas cores branco gelo e azul (tonalidade a ser definida pelo setor de Arquitetura da SINFRA). Com bandeira fixa com vidro e madeira. | 0,86 | 2,13 + 0,57 de bandeira | 24 |
| P2 | Porta de giro 02 folhas em quadro estrutural de madeira, preenchido com lâminas em chapa de compensado 4mm de espessura, rev. com laminado melamínico nas cores branco gelo e azul (tonalidade a ser definida pelo setor de Arquitetura da SINFRA) e visores laterais em vidro incolor 4mm, na porta e na bandeira fixa. | 1,66 0,26 (visor) | 2,13 + 0,57 de bandeira | 01 |
| P3 | Porta de giro 01 folha em quadro estrutural de madeira, preenchido com lâminas em chapa de compensado 4mm de espessura rev. com laminado melamínico nas cores branco gelo e azul (tonalidade a ser definida pelo setor de Arquitetura da SINFRA) e visor lateral em vidro incolor 4mm, na porta e na bandeira fixa. | 0,86 0,26 (visor) | 2,13 + 0,57 de bandeira | 09 |
| P4 | Porta de giro para box do banheiro de 01 folha em MDF, revestida com laminado melamínico texturizado na cor branco gelo | 0,86 | 1,80 | 10 |
| P5 | Porta de giro para box do banheiro de 01 folha em MDF, revestida com laminado melamínico texturizado na cor branco gelo, e barra de apoio em aço inox. | 0,96 | 1,80 | 4 |
| P6 | Porta de giro 01 folha em quadro estrutural de madeira, preenchido com lâminas em chapa de compensado 4mm de espessura rev. com laminado melamínico nas cores branco gelo e azul. Bandeira em madeira e vidro, pivotante horizontal com pino de abertura. (tonalidade a ser definida pelo setor de Arquitetura da SINFRA) e visor em vidro incolor 4mm. | 0,86 | 2,13+ 0,57 de bandeira | 7 |
| P8 | Porta de giro 02 folhas em quadro estrutural de madeira, preenchido com lâminas em chapa de compensado 4mm de espessura rev. com laminado melamínico nas cores branco gelo e azul (tonalidade a ser definida pelo setor de Arquitetura da SINFRA) e visor lateral em vidro incolor 4mm, na porta e na bandeira fixa. | 1,66 0,11 (visor) | 2,13+0,57 | 1 |

### Ferragens

- Todas as ferragens para as esquadrias de madeira, serralharia, dobradiças, ferrolhos, gonzos, maçanetas, puxadores, espelhos, etc, serão de primeira qualidade, inteiramente novas e em perfeitas condições de funcionamento e acabamento.

- As ferragens obedecerão as Normas da ABNT.

- As ferragens serão de latão ou em liga de samak (liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco), com partes de aço. O acabamento final será cromado.

- A fechadura para as portas de madeira serão em metal cromado, com conjunto de fechadura, maçaneta do tipo alavanca para tráfego intenso, roseta, entrada de cilindro, acabamento cromo fosco. Devem ser instaladas a 105cm do piso acabado.

- As dobradiças serão robustas, devendo seguir a seguinte especificação:

(a) tipo dobradiça de latão fundido com pino, bolas de ferro e acabamento cromado;

(b) tamanho 3”x 2.1/2”;

1.	altura de 76mm;

2.	largura de 63mm;

3.	espessura de 2,4mm;

4.	parafusos de 7/8”x 7” (06 Unid.)

- As fechaduras das portas dos box dos banheiros devem ser do tipo livre/ocupado, em aço inox.

- As portas dos box de banheiros acessíveis devem ter barras de abertura paralelas em aço cromado e de seção circular com diâmetro de 4cm. As barras devem ser instaladas com 4cm de afastamento da folha da porta, na face externa. Nestas portas, as maçanetas devem ser do tipo alavanca com iguais características das demais portas, sendo com trinco para banheiro.

- As lubrificações das ferragens só poderão ocorrer com o emprego de grafite em pó.

### Vidros:

- Os vidros obedecerão ao prescrito pela ABNT, especialmente nos seguintes documentos:

1.	NB-226/88 – Projeto, execução e aplicação do vidro na construção civil (NBR-7199);

2.	NB- 88/88 – Vidro na construção civil (NBR-7210);

Obs.: Apesar de ser admitido na NB-226/88 (NBR-7199), a Fiscalização não admite o emprego de massa de vidraceiro no assentamento da vidraçaria.

- Os vidros a serem empregados nas esquadrias de alumínio serão do tipo comum, liso e nas esquadrias terão que obedecer a espessuras mínima de 04mm;

### O assentamento das lâminas será sempre de acordo com os detalhes. Para a perfeita calafetação será empregada massa elástica especial, comprimida com baguetes, canaletas de borracha ou equivalente, de acordo com tipo de vidro e material das esquadrias.

### No dimensionamento das chapas de vidro deverão ser dadas as folgas compatíveis com as dilatações por elevação de temperatura.

### Todos os vidros serão inspecionados pela Fiscalização, antes do seu emprego, sendo refugados todos aqueles que não estiverem dentro das especificações e retirados imediatamente do local da obra.

### Painéis metálicos

- Os ambientes do jardim interno e da escada receberão fechamento externo com painéis metálicos em ferro galvanizado. Os painéis serão compostos por módulos em composição geométrica com dimensões especificadas em detalhamento aquitetônico (ver pranchas 21/22 e 22/22).

- Os módulos serão compostos por perfis e chapas em ferro galvanizado revestidos com pintura eletrostática na cor ocre (tonalidade a ser definida pelo setor de arquitetura da SINFRA).

- Os módulos deverão ser pré-fabricados isoladamente para então serem soldados in loco.  Serão instalados sobre base de alvenaria (h=45cm e e=15cm).

- Os módulos deverão ser rotacionados em 180° e espelhados de maneira intercalada a fim de configurar a composição desejada, conforme as vistas A e B (ver pranchas 21/22 e 22/22) .

## COBERTURA

### COBERTA METÁLICA TERMO-ACÚSTICA

- Cobertura em telha de alumínio pré-fabricada do tipo ondulada com preenchimento de lã-de-rocha para tratamento termo-acústico e pintura de fábrica no sistema eletrostático a pó na cor branco.

- A cobertura estará localizada nos vão existentes na laje da circulação do pavimento superior. A inclinação é de 20% e toda a estrutura de sustentação será metálica com pintura eletostática na cor branca.

- Os rufos serão em alumínio com as mesmas características das telhas.

### COBERTA EM FIBROCIMENTO

- Cobertura em telha de fibrocimento do tipo ondulada 6mm, com inclinação de 9%.

- As calhas devem ser em concreto  com arrendodamento de arestas e abaulamento dos cantos.

- As calhas devem receber impermeabilização em manta asfáltica com 3 mm de espessura, à base de asfaltos modificados com polímeros. A manta deve ultrapassar as arestas em uma altura de 5cm, para garantir a impermeabilização dos cantos.

- Seguir rigorosamente o detalhamento e orientações do fabricante, bem como atender as exigências das normas técnicas NBR 7196, NBR 6123, NBR 8055 e NBR 9066.

- A cobertura em fibrocimento será aplicada sobre a laje plana da edificação.

### MARQUISE DE ACESSO AO PRÉDIO

- Será executada uma marquise de proteção ao acesso do prédio em estrutura de ferro galvanizada revestida com ACM na cor ocre (tonalidade a ser definida pelo setor de arquitetura da SINFRA).

## PAVIMENTAÇÃO

### Impermeabilização de áreas molhadas

- Os serviços de impermeabilização serão executados por firmas especializadas, cuja subcontratação deverá ser submetida à aprovação da fiscalização, mediante comprovação de idoneidade da subcontratada e de parâmetros técnicos conforme a norma regulamentadora.

- Todos os concretos simples e armados que estejam sujeitos a possíveis infiltrações ou em contato com água, jardineiras, pisos de banheiros, copas e áreas de convivência, e demais concretos sujeitos a possíveis infiltrações, serão impermeabilizadas com manta asfáltica com 3 mm de espessura, à base de asfaltos modificados com polímeros.

- Os serviços de impermeabilização deverão obedecer à NBR-9952 e às recomendações dos fabricantes dos produtos aplicados. Caso sejam executados por firmas especializadas, sua subcontratação deverá ser submetida à aprovação do contratante.

### Estacionamento em paralelepípedo

- A pavimentação de todo o estacionamento será em paralelepípedo.

- Após a regularização do terreno será colocada uma camada de areia grossa lavada, sobre a qual será batida a pedra granilítica tipo paralelepípedo devidamente rejuntada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 (em volume), atingindo 2/3 de altura da pedra.

### Pintura de Sinalização

- As vagas de carro do estacionamento destinadas a pessoas com mobilidade reduzida deverão ser pintadas com faixas sinalizadoras e logotipo (cadeira de rodas), de acordo com NBR 9050/2004.

- Deverá ser feita pintura de sinalização horizontal na cor amarela (10 YR 7,5/14) conforme indicado em planta. A pintura será termoplástica, de acordo com as normas de ABNT.

### Contrapiso

- Deve estar limpo, seco, liso e firme.  Antes da instalação, preparar o contrapiso com pasta de PVAc (poli-acetato de vinila), cimento Portland e água.  Bases irregulares necessitam de uma camada de regularização. Contrapisos em contato com o solo devem ser devidamente impermeabilizados, garantindo uma barreira contra umidade ascendente.

### Piso em granilite

- O piso será em granilite com junta de dilatação em pvc, com espessura de 5mm e rodapés de 10cm de altura, com acabamento do tipo meia-cana.

- Juntamente ao rodapé deve ser executada uma borda de 40cm de piso granilite, para em seguida iniciar a modulação de acordo com as dimensões do ambiente, sendo o módulo mínimo de 1m x 1m .

- Deverá ser executado também soleiras em granilite delimitando todos os ambientes.

- O piso da área de convivência e das circulações conterão borda em piso granilite (40cm de largura na área de convivência e 25cm de largura nas circulações) na cor cinza escuro com junta de dilatação em PVC.

- No interior dos ambientes o piso granilite receberá borda (25cm de largura) e Piso em granilite na cor cinza claro, com junta de dilatação em PVC.

### Piso em cimentado

- Serão executados pisos em cimentado com juntas de dilatação plástica nas dimensões 100 x 100 x 5 cm.

- Para execução deste tipo de piso, os materiais utilizados serão cimento Portland 320, areia média lavada com granulometria de 0,4 mm a 1,5 mm e brita com dimensão máxima de 25 mm.

- Os pisos desempenados deverão ser executados fazendo o sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento com desempenadeira de aço.

- Os pisos em concreto desempenado deverão ter um aspecto final áspero, uniforme, não sendo tolerada à presença de britas na superfície.

- A instalação do piso deve seguir as orientações da Norma Britânica BS 8203.

- O piso em concreto será executado nas calçadas que margeiam toda a edificação e na rampa da saída de emergência.

### Bloco intertravado

- Os blocos intertravados de concreto serão na cor terracota, em formato retangular (10 x 20 cm), com espessura de 6 cm, aplicados nas calçadas de acesso conforme indicação de projeto arquitetônico.

- Os blocos de intertravados dos passeios deverão estar em conformidade com as Normas Brasileiras NBR 9780 e NBR 9781, sem apresentar fissuras, vazios, bordas quebradas ou rebarbas. Devem ter cantos vivos e cor uniforme, com fragmentos que resistem à alcalinidade do cimento à exposição dos raios solares e às intempéries.

- O terreno deverá ser nivelado e apiloado, com compactor tipo “sapo”, removendo tocos e raízes;

- · Os blocos de concreto serão assentados sobre uma camada de areia média, esparramada e sarrafeada, sem ser compactada, com espessura uniforme 4,0 a 5,0 cm em toda área;

- O corte das peças deverá ser executado com serra circular, munida de disco abrasivo;

- As juntas devem ser regulares, com espessura de aproximadamente 3,0 mm, feitas com espaçadores e mantidas por linhas longitudinais e transversais esticadas;

- Peças trincadas deverão ser substituídas;

- Após o assentamento, proceder a compactação inicial com vibrocompactador de placa, pelo menos 2 vezes e em direções opostas, com sobreposição de recursos;

- Fazer o rejuntamento das peças com areia fina (grãos menores do que 2,5 mm), bem seca e sem impurezas, espalhadas sobre os blocos de concreto numa camada fina, utilizando uma vassoura até preencher completamente as juntas;

- Realizar novamente a compactação, com pelo menos 4 passadas em diversas direções.

- O pavimento intertravado deverá obrigatoriamente ter contenções laterais em concreto que evitem o deslizamento dos blocos.

### Escada

- Será executada escada em concreto com piso e espelhos revestidos com granito tipo ouro branco. Serão executados 3 frisos no granito para efeito antiderrapante. Ver detalhe prancha 23/24.

# REVESTIMENTO ALVENARIAS

## CHAPISCO:

- Todas as alvenarias e lajes receberão chapisco. O chapisco só será aplicado nas superfícies previamente umedecidas por meio de borrifamento de água, e após a completa cura das argamassas e concretos. Deverá ser utilizado traço 1:4 (cimento e areia).

## REBOCO HIDRÓFUGO SOBRE MASSA CORRIDA PARA PAREDES EXTERNAS:

- Para a execução do reboco hidrófugo deve ser acrescentado no preparo da argamassa aditivo plastificante concentrado para argamassas de assentamento e reboco e, ainda, impermeabilizante para hidrofugação de capilaridade.

- Levarão reboco hidrófugo todas as paredes externas, expostas a interpéries e/ou umidade, que no projeto estiverem indicadas para receber pintura lisa ou texturizada, bem como os pilares e vigas aparentes externos à edificação.

- Toda a argamassa em massa única não poderá ter espessura superior a 3cm e deverá levar acabamento com esponja molhada.

## REBOCO SOBRE MASSA CORRIDA PARA PAREDES INTERNAS:

- Este serviço só poderá ser iniciado após a completa cura do chapisco e após a colocação e embutimento de todas as canalizações que sob elas devam passar.  Levarão reboco todas as paredes que no projeto estiverem indicadas, para receber pintura lisa ou texturizada, como também as lajes aparentes das circulações e banheiros.

- Toda a argamassa em massa única não poderá ter espessura superior a 3cm e deverá levar acabamento com esponja molhada.

- Levarão reboco todas as paredes internas à edificação que forem receber pintura e lajes que forem ficar aparentes.

## EMBOÇO:

- Deverá ser executado o emboço, após o chapisco, no traço 1:6 com aditivo plastificante (cimento e areia fina), nas alvenarias que receberão revestimento cerâmico.

## PINTURA

- Antes da execução da pintura, deverá ser apresentada à fiscalização uma amostra da tonalidade das cores a serem utilizadas.

- Conforme as normas da ABNT e as prescrições do fabricante de tinta, o processo de pintura deverá realizar-se através das seguintes etapas:

- preparação da superfície;

- aplicação eventual de fundos, massas e condicionantes;

- aplicação de tinta de acabamento.

### Pintura PVA Látex

- Deve seguir orientação do projeto arquitetônico para acabamento interno e acabamento das fachadas.

- Cor branco neve, acabamento fosco: aplicar em nas lajes.

### Pintura Acrílica,  lavável, acabamento fosco

- Cor branco neve, acabamento fosco: aplicar nas paredes internas da edificação, inclusive nos pilares que sacarem das paredes. Os elementos de concreto instalados na parte superior e inferior das esquadrias da fachada principal e posterior, também receberão a mesma pintura. As paredes deverão receber emassamento utilizando massa corrida à base de emulsão acrílica. A densidade do material deverá ser comprovada, devendo este valor está na faixa de 1,32 à 1,38 g/cm³.

- Cor areia, acabamento fosco: aplicar nas paredes externas da edificação.

- Cor ocre, acabamento fosco: Aplicar nos brises existentes.

### Pintura Esmalte Sintético à base de silicone, acabamento fosco.

- Cor Preta: Deve ser aplicado nos frisos das caixas das portas de madeira compensada.

- Cor ocre, acabamento fosco: deve ser aplicado nas paredes compostas por perfis metálicos de fechamento dos jardins internos da edificação.

- Cor azul: aplicar nas grades de proteção das esquadrias externas.

### Os forros devem receber pintura com tinta específica, na cor branco neve.

## REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA 10X10

- As paredes dos banheiros e da copa devem ser revestidas em pastilha cerâmica 10x10, PEI-4, telado com 9 peças, na altura do pé direito.

- Deve ser aplicado um roda-meio na altura de 1,90m, composto por duas fiadas de pastilhas cerâmicas em composição mista alternada nas cores azul claro e azul escuro (tonalidade a ser definida pelo setor de arquitetura da SINFRA).

## REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA 5X5

- Pastilha cerâmica nas dimensões 5 x 5 x 0,5cm, na cor ocre, tonalidade a ser definida pela equipe SINFRA: aplicar em todo o volume da caixa d’água.

- O módulo de ruptura deverá apresentar um valor maior ou igual a 700 N e a resistência média à flexão maior ou igual a 35 N/mm², segundo a NBR 13818/1997.

## REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO

- Pré- pintado na Cor prata:  será aplicado revestimento em alumínio composto com frisos rejuntados em preto na cor prata, em toda a extensão da platibanda, nas fachadas principal e posterior da edificação.

- Pré- pintado na Cor ocre (tonalidade a ser definida pelo setor de Arquitetura da SINFRA):  será aplicado revestimento em alumínio composto com frisos rejuntados em preto na cor ocre, na marquise de acesso ao prédio.

- Informações técnicas da pintura pelo sistema “coil-coating”:

-  Espessura da camada: 4 a 5 micra para primer mais 22 a 24 micra para tinta KYNAR 500®
- Para tintas com pigmentos metálicos, aplica-se a terceira camada de verniz Kynar com 8 a 10 micra
- Resistência ao impacto: 160 in lb sobre CRS com primer
- Flexibilidade: OT conforme NCCA - OT NCCA conforme ECCA
- Resistência ao MEC (metil etil cetona): 100 fricções duplas com o MEC
- Brilho: de 20 a 40%, gloss meter 60º
- Resistência a névoa salina (salt spray) 2000 H sobre alumínio sobre primer
- Resistência Q.U.V. (intemperismo artificial): 5000 H perda de brilho menor do que 25%.

# ACABAMENTO

## Rodapé

- Deverá ser aplicado um rodapé de granilite cinza escuro com 10cm de altura, acabamento do tipo meia-cana na área de convivência e nas circulações.

- Nos demais ambientes, deverá ser aplicado um rodapé de granilite cinza claro com 10cm de altura, acabamento do tipo meia-cana.

## Soleiras

- Em todos os ambientes as soleiras serão em granilite devendo seguir o padrão de cor da borda de piso respectiva.

## Peitoris em granito

- Todas as janelas baixas levarão peitoris em placas de granito ouro branco, com 20cm de largura e 2cm de espessura.

- O polimento deve ser realizado nas faces superior e laterais e deve ter acabamento abaulado.

## Balcão/ bancadas/ prateleiras em granito

- Os balcões deverão ser executados em granito do  tipo ouro branco acabamento polido, espessura 2 cm, dimensões e testadas variáveis, de acordo com especificações.

- Receberão bancadas os banheiros e a copa.

- Está previsto em projeto arquitetônico prateleiras em granito ouro branco polidas nas duas faces visíveis com acabamento abaulado, nos box dos sanitários e do mictório para apoio de objetos dos usuários, seguindo as dimensões definidas em projeto.

- Deverão ser usadas na colagem de granito com granito, e cubas com granito, produtos a base de resina de poliéster com cargas minerais, referência cola Iberê incolor e massas super branca ou equivalente.

## Divisórias em granito

- As divisórias dos box dos banheiros devem ser executadas em granito do tipo ouro branco, acabamento polido, espessura 2cm, com abertura inferior para passagem de água (somente entre boxes de mesma função), nas dimensões especificadas em projeto arquitetônico.

## Bacias santinárias

- Todas as bacias sanitárias deverão ser na cor branca, assentadas sobre anéis de vedação e fixadas com parafusos de usos específicos de latão e com acabamentos cromados.

- Deverão ser de caixa acoplada com descarga de vazão reduzida (VDR) e acionamento duplo, consumo 3 e 6 litros/descarga, cor branca, com assento plástico e tampa compatíveis com o conjunto, em conformidade com as NBR 9.338/97, NBR 11.852/97 e NBR 9.060/97, caixa com marcação da water line (linha d’água) para regulagem de bóia.

- As bacias sanitárias destinadas a portadores de deficiência física devem seguir as mesmas caraterísticas das demais, diferenciando-se apenas na altura do assento da bacia, que deve ser de 46cm com relação ao piso acabado. Não será admitido o uso de bacias sanitárias comuns com base em concreto para o alcance da altura da bacia.

## Mictórios

- Os mictórios serão individuais, em louça na cor branca com sifão integrado e descarga com acionamento manual e fechamento automático.

- Os mictórios suspensos devem estar localizados a uma altura de 0,60m a 0,65m da borda frontal ao piso acabado.

## Cubas de embutir com sifão cromado do tipo copo

- As cubas dos banheiros serão em louça na cor branca do tipo embutida, oval, nas dimensões (29cmx40cmx145cm) instaladas nas bancadas de granito. Deverão possuir sifão cromado do tipo copo.

## Cuba de inox com sifão cromado

- Nas copas serão instaladas cubas em aço inox quadrada nas dimensões de 35x35cm embutidas na bancada de granito. Deverão possuir sifão cromado.

## Armários/ Bancadas de trabalho- Marcenaria

- Os armários e as gavetas da copa devem ser executados em MDF e revestidos com laminado melamínico texturizado na cor branco gelo.

- Devem ser seguidas as dimensões e especificações previstas em projeto arquitetônico.

- O acabamento das portas deve ser em corte a 45°. O mesmo se aplica para as gavetas existentes, dispensando, assim, a instalação de puxadores.

- As gavetas devem possuir rolamento de esferas montados sobre calhas telescópicas zincadas na cor branca de abertura 100%.

- As dobradiças para móveis serão em material aço inoxidável, altura 38mm, largura 71mm, espessura 1,20mm, quantidade parafusos 6, diâmetro parafusos 2,80mm, comprimento parafusos 12mm.

- As bancadas para trabalho dos Laboratórios de Graduação, Laboratórios de Pesquisa e Sala de permanência de professores, deverão ser executados em MDF revestidos com laminado melamínico na cor branco gelo. Nos laboratórios de graduação e na sala de professores deverão ser previstas divisões laterais com 40cm de altura em relação à superfície da bancada. Todas as bancads serão dotadas de calha para passagem de condutores também em MDF. Ver detalhes pranchas 19, 20, 21 e 24/24.

## Acessórios

- Os metais, acessórios e papeleiras devem ser em aço inoxidável e devem ser instalados conforme locação em projeto e orientações do fabricante.

- As saboneteiras devem ser retangular em material plástico ABS de alta resistência, branco, com reservatório para sabonete líquido.

- Os toalheiros devem ser em material plástico ABS de alta resistência, branco, para suporte de papel toalha, interfolha, 2 e 3 dobras.

- Os espelhos dos banheiros devem ter 5mm de espessura.

- Os Bebedouros serão instalados na área de convivência, sendo conjugados tipo pressão em aço inox.

- Os chuveiros serão plásticos 4" com registro para água fria com braço de pvc com 29cm entrada de 1/2", acompanhando ducha manual.

- As barras de apoio para deficiente físico devem ter 4cm de diâmetro, metálica em aço inoxidável.

## Instalação dos condensadores

- Os condensadores devem ser instalados sobre as lajes planas em local especificado em projeto arquitetônico.

# INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

### Todo o serviço de instalação elétrica será executado rigorosamente de acordo com as normas da ABNT atinentes ao assunto.

### As instalações elétricas devem possuir circuito elétrico com medição centralizada por uso final, um para iluminação, um para ar condicionado e um para tomadas de uso geral e equipamentos.

### As instalações serão executadas com esmero e bom acabamento.  Os eletrodos, condutores e equipamentos serão cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa qualidade.

### Os eletrodutos, demais equipamentos e acessórios elétricos, bem como a distribuição dos pontos de iluminação, de força e de telefone obedecerão ao projeto arquitetônico, conforme o esquema luminotécnico desenvolvido.

## LUMINÁRIAS E LÂMPADAS FLUORESCENTES

### Iluminação para mini-auditório e laboratórios, conforme indicação em projeto arquitetônico:

- Lâmpada TL 5 32 W: Fluxo luminoso  ≥2600lm, Temperatura de  cor:  5000K; Eficiência:  104lm/w; Vida Útil : 24.000 horas; Reator eletromagnético com partida rápida ou eletrônico, um para as duas lâmpadas.

- Luminária: de sobrepor/ pendente, com corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada anti-vibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Dimensão 1.240 x 0.223.

### Iluminação para salas de aula, de professores, multiuso, reunião, administração, EAD e CA, conforme indicação em projeto arquitetônico:

- Lâmpadas T8 28W/840: Fluxo luminoso ≥ 2700lm; Temperatura de cor 4000K; Eficiência: 84lm/w; Vida util : 15000 horas; Reator eletromagnético com partida rápida ou eletrônico, um para as duas lâmpadas.

- Luminária: de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. REF:3540 Dimensão aproximada: 1.326 X .24m

### Demais ambientes:

- Lâmpada T8 20W/840: Fluxo luminoso ≥1350lm;Temp. cor 4000K; vida util: 8000 horas; Eficiência ≥68lm/w ; Reator eletromagnético com partida rápida ou eletrônico

- Luminária: de sobrepor / pendente. Corpo em Chapa de aço, refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Alojamento do reator no próprio corpo. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Dimensão aproximada:0 .645 X 0.16m

### Iluminação externa:

- Postes cônicos-contínuos , circulares, curvos, 2 pétalas, com 5m fora do solo e luminárias tipo VL 2001.

- Lâmpadas: Lâmpadas de vapor de sódio de 250W Master Son (T) Plus Pia, Base E40, fluxo luminoso=33200lm, Eficiência luminosa= 128lm/W; Temp. cor 2000K; Índice de reprodução de cor= 23.

- Os 18 postes a serem instalados serão locados ao longo do comprimento da calçada, de acordo com o projeto.

# INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

- Deve ser realizado o projeto complementar de instalações hidrosanitárias seguindo os pontos de água e esgoto previsto em projeto arquitetônico.

- Nos banheiros estão previstos pontos para bacias sanitárias, torneiras da pias, torneiras abaixo das bancadas e chuveiros quando houver, além dos ralos.

- Na copa estão previstos pontos de torneiras e de ralo.

- As grelhas dos ralos devem ser em aço inox.

- Deve ser previsto em projeto hidro-sanitário pontos de dreno para os aparelhos splits nos ambientes especifícados em projeto.

- Estão previstos também pontos de torneiras de uso geral nas áreas de jardim.

# INSTALAÇÕES DE REFRIGERAÇÃO E INCÊNDIO

- Está previsto em projeto a instalação de aparelhos split nos ambientes especificados, com capacidade em BTUs também especificadas em projeto arquitetônico.

- Devem ser instalados extintores de incêncio conforme projeto complementar de incêndio e pânico.

# DIVERSOS

### Comunicação Visual

- Deverão ser executadas placas de identificação em acrílico com aplicação de adesivo para as salas, nas dimensões de 30cm x 12cm.

- Receberão letreiros de identificação as seguintes salas:

- Direção;

- Coordenação da Graduação;

- Coordenação da Pós-Graduação;

- Secretaria Geral;

- Extensão;

- Sala dos professores;

- Centro Acadêmico;

- Monitoria;

- Sala de extensão;

- Salas de aula (05 Unidades);

- Mini-auditório;

- Laboratórios de Graduação (02 Unidades);

- Copa;

- WC Masculino (02 Unidades);

- WC Feminino (02 Unidades).

### Grades de ferro

- Serão instaladas grades em ferro galvanizado para proteção de todas as esquadrias externas. As grades serão pré-pintados em ambas as faces com pintura esmalte sintético na cor azul (tonalidade a ser definida pelo setor de Arquitetura da SINFRA).

- A estrutura das grades será apoiada em elementos de concreto localizados acima e abaixo das esquadrias.

### Quadro branco

- Serão executados quadros brancos para piloto e projeção em MDF revestidos com laminado melamínico próprio para projeção. A parte reservada à projeção correrá sobre trilhos.

### Plataforma elevatória

- Será prevista a instalação de uma plataforma elevatória para o prédio do IC, com duas paradas e distância de 3,15m entre as paradas (pé esquerdo). A plataforma deve se desenvolvida conforme as Normas NBR 9050/2004, NBR 15655-1 e NBR 13994/2000.

Caractérísticas:

- Será prevista a instalação de uma plataforma elevatória para o prédio do IC. A plataforma deve se desenvolvida conforme as Normas NBR 9050/2004, NBR 15655-1 e NBR 13994/2000.

- Percurso: até 4.000mm;

- Velocidade: 6m/min;

- Capacidade: entre 250Kg e 340Kg;

- Acionamento: Fuso Esferas Recirculares;

- Operação: Dentro e fora do equipamento;

- Alimentação trifásica: 220V, ligada a uma tomada de rede elétrica com três pinos (tamanho 2x4) (fio 2,5mm²);

- Motor: trifásico 380V;

- Controles: botões de baixa tensão e pressão constante;

- A caixa de corrida deve ser em estrutura metálica e vidro laminado;

- Acabamento: pintura eletrostática cinza;

- Porta com altura mínima de 2m;

- Área útil da cabina 900x1400/1445mm;

- O guarda-corpo da cabina deve ser metálico com acabamento em pintura eletrostática cinza;

- Iluminação e alarme de emergência;

- Piso emborrachado antiderrapante;

- Sistema de freio de segurança contra ruptura ou afrouxamento dos cabos;

- Dispositivo de segurança antiesmagamento;

- Proteção contra sobrecarga do motor;

- Dimensões para instalação: profundidade da caixa mínimo de 1400 e máxima de 1550; largura da caixa mínimo de 1500 mm e máximo de 16501650/1500mm e 200mm de profundidade do poço.

- Os controles montados na plataforma devem ser de fácil operação, podendo estar localizados na porta, no portão ou em cada pavimento, permitindo o deslocamento do usuário a qualquer nível. Para maior segurança, a ativação por clave deve ser padrão em todos os controles.

- As dimensões devem ser confirmadas in loco antes do fornecimento dos equipamentos.

### Escada metálica de emergência

- Será instalada uma escada de emergência executada em perfil metálico tipo “I” e chapas metálicas galvanizadas para piso, tipo xadrez. A estrutura da escada deverá ser pintada na cor azul, semelhante à cor das grades de proteção do prédio (tonalidade a ser definida pelo setor de arquitetura da SINFRA).

# LIMPEZA DA OBRA

- A obra deverá ser entregue perfeitamente limpa e sem entulhos.  Na limpeza de seus vários elementos deverão ser usados produtos e materiais adequados para cada caso.

Maceió,  março de 2010.

_______________________________

Arquiteta Daísy Damásio Albuquerque

_______________________________

Arquiteta Marlise  Lila Silva Carvalho

_______________________________

Arquiteto Maurício Faustino dos Santos

_______________________________

Arquiteta Vanine Borges Amaral

O presente documento utilizou-se de algumas especificações contidas no memorial descritivo, caderno de Encargos e especificações da Rede Temática em Computação Científica e Visualização – Galileu, em fase de construção no Campus A.C. Simões, devido à qualidade deste documento.