SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA A CONSTRUÇÃO DO PISCINA SEMIOLÍMPICA POLIESPORTIVO DO CAMPUS ARAPIRACA - UFAL

JULHO/2014

INDICE

1	INTRODUÇÃO	4

1.1	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	4

1.2	PROJETO COMO CONSTRUÍDO (“AS BUILT”)	4

1.3	PROCEDÊNCIA DE DADOS E INTERPRETAÇÕES:	5

1.4	MODIFICAÇÕES NO  PROJETO E ESPECIFICAÇÕES:	5

1.5	MATERIAIS:	5

1.6	MÃO-DE-OBRA:	6

2	SERVIÇOS PRELIMINARES	6

2.1	INSTALAÇÃO DA OBRA	6

2.2	LOCAÇÃO	7

3	INFRA-ESTRUTURA	7

3.1	ESCAVAÇÕES	7

3.2	ESCORAMENTO	7

3.3	ATERRO E REATERRO	7

3.4	FUNDAÇÃO:	7

3.5	EMBASAMENTO	8

3.6	LAJE DE IMPERMEABILIZAÇÃO (LAJE DE PISO)	8

4	SUPER-ESTRUTURA	8

5	TANQUE	9

5.1	ESTRUTURA	9

5.2	PROFUNDIDADE	10

5.3	SISTEMA DE DRENAGEM	10

5.4	SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO E TRATAMENTO	10

5.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12

5.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	12

5.7	REVESTIMENTOS	13

5.8	BORDA	13

5.9	ÁREA CIRCUNDANTE AO TANQUE E DOS CHUVEIROS	13

5.10	BLOCOS DE PARTIDA	15

5.11	ACESSÓRIOS	16

6	ARQUITETURA	16

6.1	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO	16

6.2	ALVENARIA	16

6.3	ESQUADRIAS	18

6.4	COBERTURA	23

6.5	PAVIMENTAÇÃO	24

7	REVESTIMENTO ALVENARIAS	26

7.1	CHAPISCO:	26

7.2	REBOCO HIDRÓFUGO PARA PAREDES EXTERNAS:	26

7.3	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS:	26

7.4	EMBOÇO:	26

7.5	PINTURA	26

7.6	REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA 10X10	28

7.7	REVESTIMENTO RÚSTICOS	28

8	ACABAMENTO	28

8.1	Rodapé	28

8.2	Soleiras	28

8.3	Peitoris em granito	28

8.4	Balcão/ bancadas/ prateleiras em granito	29

8.5	Divisórias em granito	29

8.6	Bancos dos vestiários	29

8.7	Bacias sanitárias	29

8.8	Mictórios	30

8.9	Cubas de embutir com sifão cromado do tipo copo	30

8.10	Cuba de inox com sifão cromado	30

8.11	Acessórios	30

8.12	Instalação dos condensadores	30

9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30

9.2	LUMINÁRIAS E LÂMPADAS FLUORESCENTES	31

9.3	REFLETORES	32

10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	32

11	INSTALAÇÕES DE REFRIGERAÇÃO E INCÊNDIO	33

12	DIVERSOS	33

13	PAISAGISMO	34

13.1	COLOCAÇÃO DA TERRA ADUBADA:	34

13.2	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA:	34

13.3	IRRIGAÇÃO	34

14	LIMPEZA DA OBRA	34

# INTRODUÇÃO

As presentes especificações têm por objetivo estabelecer as condições referentes ao desenvolvimento das obras e serviços relativos à CONSTRUÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA DO CAMPUS ARAPIRACA/UFAL.

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente as indicações constantes do projeto e detalhe, bem como a estas especificações.

## DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Abaixo segue a relação dos projetos e suas respectivas pranchas de acordo com os arquivos eletrônicos.

| PROJETO | Nº DA PRANCHA |
| --- | --- |
| ARQUITETÔNICO – PLANTA DE COBERTA | 01/18 |
| ARQUITETÔNICO – PLANTA BAIXA COTADA | 02/18 |
| ARQUITETÔNICO – CORTES | 03 - 04/18 |
| ARQUITETÔNICO – FACHADAS | 05/18 |
| ESQUEMA HIDROSANITÁRIO | 06/18 |
| PROJETOS LUMINOTÉCNICOS | 07/18 |
| DETALHAMENTO VESTIÁRIOS | 08-16/18 |
| PAGINAÇÃO DE PISO PISCINA | 17-18/18 |

## PROJETO COMO CONSTRUÍDO (“AS BUILT”)

Ao final da obra, antes da sua entrega provisória, a contratada deverá apresentar o respectivo “as built” sendo que a sua elaboração deverá obedecer ao seguinte roteiro:

1º - Representação sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os serviços resultaram após a sua execução (as retificações dos projetos deverão ser feitas sobre cópias impressas, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteração e respectiva data.);

2º - Deverão ser entregues 01 cópia de cada projeto arquitetônico e complementares com as atualizações e assinadas pelo responsável técnico (execução), representante da Construtora.

Serão entregues também os projetos ora descritos em meio magnético (CD) de todos os projetos arquitetônicos e complementares devidamente atualizados e identificados:

- Nome da edificação,

- Título do projeto,

- Nome da empresa contratada,

- Nomes dos arquivos no formato dwg para AutoCad,

Cada projeto (eletricidade, estrutural, etc.) deverá estar em arquivos separados e o carimbo deverá ser igual ao padrão.

Não será admitida nenhuma modificação nos desenhos originais dos projetos, bem como nas suas Discriminações Técnicas.

Desta forma, o “as built” consistirá em expressar todas as modificações, acréscimos ou reduções havidas durante a construção, devidamente autorizadas pela fiscalização, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o previsto pelas disposições gerais deste Caderno de Especificações.

## PROCEDÊNCIA DE DADOS E INTERPRETAÇÕES:

### Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras.

### Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão os de escala mais próxima da natural.

### Prevalecerão sempre os detalhes em caso de divergências com as plantas gerais.

### Em caso de divergência entre os detalhes e estas especificações, prevalecerão sempre os primeiros.

### Todos os detalhes de serviços constantes dos desenhos não mencionados nas especificações, bem como todos os detalhes de serviços mencionados nas especificações que não constarem nos desenhos serão interpretados como fazendo parte da obra.

## MODIFICAÇÕES NO  PROJETO E ESPECIFICAÇÕES:

### Nenhuma alteração nas plantas e detalhes fornecidos e também nestas especificações, poderá ser feita sem autorização da Fiscalização.

### O material a empregar bem como a mão-de-obra, serão de primeira qualidade e todos os acabamentos deverão ser esmerados, tudo de acordo com estas especificações.

## MATERIAIS:

### Todos os materiais a empregar nas obras e serviços deverão ser comprovadamente de primeira qualidade e satisfazer rigorosamente às especificações. O construtor só poderá usar qualquer material, depois de submetê-lo ao exame e aprovação da Fiscalização, a quem caberá impugnar seu emprego quando em desacordo com o especificado.

### Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável a substituição de alguns dos materiais adiante especificados, por outros equivalentes, esta substituição só poderá se efetuar mediante expressa autorização, por escrito, da Fiscalização, para cada caso em particular, considerados na oportunidade os valores de custo para o acerto que couber.

## MÃO-DE-OBRA:

### Caberá ao Construtor a responsabilidade de contratar mão-de-obra de boa qualidade e manter permanentemente em serviço, uma equipe capaz e suficiente de operários, mestre e encarregados, de modo a assegurar o bom andamento da obra e também obter materiais necessários em quantidades suficientes para a conclusão das obras e serviços no prazo previsto.

# SERVIÇOS PRELIMINARES

## INSTALAÇÃO DA OBRA

### Ficará sob a responsabilidade do Construtor o fornecimento de todo o material, ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços.

### O Construtor deverá manter vigilância constante da obra até o recebimento da mesma pela UFAL.

### Antes do início da licitação para a obra da construção o terreno será cuidadosamente examinado pela empreiteira a fim de se verificar discrepâncias futuras quanto a cotas, taludes, arrimos ou escoamento de águas pluviais no decorrer da obra com relação as plantas fornecidas.

### Deverão ser feitas todas as instalações necessárias à execução da obra, inclusive barracão, tapumes, instalações provisórias de água, luz força e sanitários, cabendo ao Construtor todas as providências e despesas correspondentes.

### O preparo do terreno, quanto aos níveis, obedecerão as indicações do projeto.  A locação da edificação, quanto as linhas limítrofes, obedecerá as cotas das plantas.

### Será procedida periodicamente, no decorrer do prazo de execução da obra, a remoção de todo o entulho e detritos que se venham a  se acumular no terreno.

## LOCAÇÃO

### A locação será executada com instrumentos.

### O Construtor procederá a locação planimétrica e altimétrica da obra, de acordo com a planta de situação aprovada pelo Órgão Público competente, solicitando a este que, por topógrafo, faça a marcação de pontos de referência, a partir dos quais prosseguirá o serviço sob sua responsabilidade.

### O Construtor procederá a aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto, com as reais condições encontradas no local.

### Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os elementos do projeto, a ocorrência será objeto de comunicação por escrito, à Fiscalização, a qual procederá as verificações e aferições que julgar oportunas.

# INFRA-ESTRUTURA

## ESCAVAÇÕES

### Será executado todo movimento de terra necessário para nivelamento da nova edificação;

### As fundações dos pilares deverão ser executadas de acordo com o projeto estrutural.

## ESCORAMENTO

### Serão executados todos os escoramentos necessários, nos taludes de cortes e escavações de acordo com a melhor técnica para garantir sua estabilidade.

## ATERRO E REATERRO

### Toda a movimentação de terra necessária deverá ser executada conforme os projetos complementares pertinentes.

## FUNDAÇÃO:

### O Construtor deverá obedecer rigorosamente o projeto de fundações e às Normas da ABNT especialmente a NB-51.

### Terá o Construtor inteira responsabilidade pela resistência das fundações e estabilidade da obra no que diz respeito à execução.

## EMBASAMENTO

### Será executado embasamento com altura média de 50cm para a edificação.

### Os embasamentos de construções ao nível do solo e as paredes perimetrais serão impermeabilizadas, desde as fundações até às alturas referidas, conforme o disposto NB-279/75 e na NB-1308/85, (NBR 9574).

## LAJE DE IMPERMEABILIZAÇÃO (LAJE DE PISO)

### A execução do lastro obedecerá ao disposto na NB 279/75 – “Seleção de Impermeabilização”; na NBR 1308/85 – “Execução de Impermeabilização”; e na NBR-9574, no que for aplicável ao caso.

### Sub-leito: O sub-leito será preparado para evitar a umidade natural do solo. Terá a permeabilidade necessária para que a água não suba por capilaridade.

### Para alcançar esse objetivo, retirar a camada superficial do solo permeável (30 a 40cm), procedendo-se em seguida, ao reaterro, com o mesmo solo misturado, em partes iguais, com areia ou entulho da própria obra. Compactar o sub-leito a pelo menos 100%.

### Lastro:   Sobre o sub-leito, executar o lastro em concreto não estrutural, ao qual se adiciona à água de emassamento, um aditivo do tipo D (ABNT) ou Vt (DIN), com espessura mínima de 8cm.

# SUPER-ESTRUTURA

### GENERALIDADES

- Na execução da estrutura de concreto armado, serão obedecidas rigorosamente as prescrições contidas nas normas NB 1/18 (NBR 6118), NB-5/78 (NBR 6120), NB 11/51 (NBR 7190) e NB 14/86 (NBR 8800), em suas redações mais recentes.

- A estrutura deverá apresentar acabamento em concreto a revestir tudo rigorosamente de acordo com as indicações constantes nos desenhos integrantes do projeto de arquitetura.

### DOSAGEM

- O concreto empregado na estrutura será dosado racionalmente, devendo assegurar, após a cura, a tensão característica à compressão indicada em projeto estrutural.

### LAJE PRÉ-MOLDADA

- Para execução das lajes das arquibancadas e lajes das cobertas serão obedecidas as normas da ABNT relativas ao assunto, em sua forma mais recente; especialmente a BN-1/78 (NBR 6118), NB-4/78 (NBR 6119), NB-116/89 (NBR7197) e NB-503/77 (NBR 5627).

- Ao concretar as lajes serão previstas passagens para tubulações.

- Todos os vãos de portas e janelas, cujas travessas superiores não devem facear as lajes dos tetos e que já não levem vigas previstas nos desenhos estruturais, ao nível das respectivas padieiras terão vergas de concreto convenientemente armadas, com comprimento que exceda 20cm, no mínimo, para cada lado do vão.

# TANQUE

- Para a correta execução da piscina devem ser seguidas as orientações das NBR 9816, NBR 9818 NBR 9819, NBR 10339, NBR 5410

## ESTRUTURA

- Para a execução das piscinas deve ser realizada previamente uma sondagem do terreno da implantação.

- Devem ser verificados as redes de água e esgoto locais, a fim de evitar conflitos durante a escavação.

- As piscinas serão executadas em concreto armado maciço com mão-de-obra especializada e de acordo com os projetos estruturais correspondentes.

- Para a execução das piscinas deverão ser obedecidos os seguintes passos:

- Escavação e montagem do gabarito;

- Preparação da Forma externa;

- Execução das ferragens;

- Execução dos dispositivos e das tubulações (hidráulica e elétrica);

- Preparação da Forma interna;

- Impermeabilização;

- Testes de vazamento

- Aterramento e Compactação do solo;

- Execução do Revestimento interno;

- Execução do Revestimento externo (piso, bordas e áreas circundantes).

- A piscina semiolímpica possui uma área interna de 375m² com as dimensões de 25x15.

- A piscina infantil possui uma área interna de 32m² com as dimensões 8x4.

## PROFUNDIDADE

### PISCINA INFANTIL

- A piscina infantil deverá ter profundidade mínima de 0,30m nas extremidades e máxima de 0,60m no centro. A inclinação do piso deve ser de 8%.

### PISCINA SEMIOLÍMPICA

- A piscina semiolímpica deverá ter profundidade mínima de 1,50m nas extremidades e máxima de 2,50m no centro. A inclinação do piso deve ser de 10%.

## SISTEMA DE DRENAGEM

- O sistema de drenagem, das águas pluviais e da derramada pelos banhistas deve assegurar que não ocorra derramamento de água dos arredores para o interior do tanque.

- Para o dimensionamento do sistema de drenagem devem ser consideradas as contribuições causadas por paredes, telhados, ou quaisquer elementos que coletem águas de chuva e as conduzam para a área circundante ao tanque.

- A drenagem deve ser efetuada em vários pontos  e ser superdimensionada a fim de evitar transtornos causadas por obstruções de ralos e de grelhas.

- Não será permitida a ligação do sistema de drenagem do tanque com o sistema de esgotamento sanitário.

- Os condutores horizontais devem ter declividade mínima  de 0,5%.

## SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO E TRATAMENTO

- O sistema de recirculação e tratamento inclui toda a tubulação, equipamentos e dispositivos destinados à filtração e desinfecção da água.

- Deve conter os seguintes componentes: tubulações, filtros, bombas de recirculação (uma de reserva), pré-filtro, drenos ou ralos de fundo do tipo antiturbilhão, coadeiras, dispositivos de retorno, dispositivos de aspiração, dosadores de produtos químicos e visor de retrolavagem.

Filtros/Bombas/Pré-filtros

- As bombas e filtros devem ser especificadas de acordo com o projeto complementar correspondente.

- As bombas de recirculação devem ser fornecidas em conjunto com os filtros. Devem ser dimensionadas de acordo com as características do filtro e com a perda de carga nas tubulações.

- As bombas devem ser construídas em material termoplástico ou em ferro fundido, dependendo do modelo com potência do motor necessária às condições das piscinas.

- As bombas dever ter pré-filtro incorporado.

- Deve-se atentar para a compatibilidade entre os modelos de filtro e de bomba.

- Devem ser protegidos com materiais anticorrosivos.

Coadeiras

- Devem ser em material termoplástico (ABS) injetado, à prova de corrosão ou oxidação, na cor branca.

- Deve ser instalada uma coadeira a cada 50m² de superfície de água;

- As barragens das coadeiras que limitam a espessura da cama de água que é movimentada, devem ajustar-se automaticamente a variações de pelo menos 0,10m do nível da água.

- A faixa de vazão recomendada deve ser  de 1,1 a 11 m3/h.

Dispositivos de retorno

- Devem ser em material termoplástico (ABS) injetado, à prova de corrosão ou oxidação, na cor branca.

- Os dispositivos de retorno devem ser instalados entre 30cm a 50cm abaixo do nível da água e serem localizados de forma a permitir uma perfeita circulação de água no tanque, evitando a sua estagnação.

- Devem ser instalados um dispositivo de retorno para cada 50m² de superfície de água.

- Seu jato deve ser dirigível em qualquer direção com inclinação máxima de 25° em relação ao centro, através de uma esfera direcionadora, que eventualmente poderá ser removida e substituída por um plug normal de 1.1/2" BSP para testar possíveis vazamentos na tubulação de retorno.

- Devem possuir bocal para a conexão de tubulação colável de 50 mm de diâmetro.

Dispositivos de aspiração

- Devem ser construídos em material termoplástico (ABS) injetado tendo um inserto interno em latão, com rosca 1.1/2" BSP, destinado à conexão da mangueira do aspirador de fundo.

- Possuem bocal para a conexão de tubulação colável de 50 mm de diâmetro.

- Os dispositivos de aspiração devem ser instalados de 20cm a 40cm abaixo do nível da água da piscina em uma quantidade e distribuição que permitam acessar com o aspirador todo o interior do tanque.

Dosasores

- Os dosadores de produtos químicos devem ser instalados na tubulação de retorno, após o filtro para evitar a corrosão de peças e equipamentos.

Dreno antiturbilhão

- Os drenos antiturbilhão devem ser construídos em resina termoplástica (ABS), que oferece total resistência à corrosão. Possuem duas aberturas: uma lateral, para tubulação de 50 mm colável, destinada à conexão com a coadeira ou sucção da bomba do filtro, e a outra inferior, de 1.1/2" BSP rosqueável, para instalação de válvula hydro-relief ou plug.

- A tampa, projetada para oferecer ampla ação de sucção, evita a formação de turbilhão e garante a segurança dos usuários. A tampa deve ser cromada e fixada por meio de dois parafusos de aço inoxidável.

Ralos

- Os ralos da área circundante do tanque devem possuir corpo fundido em bronze, cromado, dotado de abertura para tubulação de 2" BSP rosqueável.

- A grade deve possuir aberturas que evitam o entalamento dos dedos, brinquedos e outros objetos e é fixada por um parafuso em sua parte central, que impede sua remoção sem o uso de ferramentas

- O dimensionamento das tubulações do sistema de tratamento e recirculação devem ser realizados de acordo com a Norma NBR 10339 da ABNT.

## INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- As instalações elétricas da iluminação interna da piscina devem operar com uma tensão de 12 volts com todos os componentes do suporte da lâmpada trabalhando a seco, com vedação por resina especial à base de poliester, com luminárias blindadas com nicho em ABS e cone interno em plástico e que disponham de fio terra.

- As lâmpadas devem ser do tipo dicróica com 50W de potência.

- Os transformadores devem ser fabricados com enrolamento secundário , eletricamente isolado do primário e com blindagem de segurança aterrada entre o primário e o secundário. Tornando- se fonte de segurança conforme exigência da ABNT. Tem como finalidade na iluminação subaquática, converter 110/ 220 V AC para 12 V AC, inofensiva para os usuários da piscina.

- As caixas de passagem devem ser em material termoplástico (ABS) injetado.

## IMPERMEABILIZAÇÃO

- Antes dos assentamento do revestimento cerâmico, o tanque deve passar pelo processo de impermeabilização.

- Para receber a impermeabilização a superfície de concreto deve ter: textura superficial lisa; desvio máximo de nível e planeza de 3 mm em régua de 2 metros de comprimento; cantos arredondados nas mudanças de plano (encontro de piso com paredes e encontro de paredes); caimento de 0,5 a 1,0% para o ralo de fundo da piscina.

- A impermeabilização será feita com manta asfáltica com 3 mm de espessura, à base de asfaltos modificados com polímeros.

- Os serviços de impermeabilização deverão obedecer à NBR-9952 e às recomendações dos fabricantes dos produtos aplicados. Caso sejam executados por firmas especializadas, sua subcontratação deverá ser submetida à aprovação do contratante.

- As emendas de sobreposição devem ser muito bem feitas, garantindo fixação em todos os pontos de sua extensão.

- Após a colagem da manta em toda a área, deve ser feito um teste de estanqueidade com coluna de água de no mínimo 5 cm por 72 hs. Se houver vazamentos, verificar as emendas nas região da infiltração.

- Após a aprovação do teste, deve-se pintar as juntas e arremates com tinta asfáltica aluminizada utilizando rolo de espuma pequeno para completa proteção e acabamento da manta.

## REVESTIMENTOS

- Sobre a camada de impermeabilização deve ser aplicada, no piso e nas paredes, uma camada de argamassa de traço de 1:4 a 1:5, em volume aparente de cimento e areia úmida, aditivada de produtos impermeabilizantes. Esta camada de argamassa visa proteger mecanicamente a impermeabilização e regularizar a superfície para receber o revestimento cerâmico.

- Previamente à execução da camada de proteção, deve ser aplicado um chapisco convencional de traço 1:2, em volume de cimento e areia grossa, para que seja garantida a aderência entre a impermeabilização e a argamassa de proteção.

- A camada de proteção deve ser executada com juntas de dilatação a fim de evitar fissuras. Salienta-se que as juntas de dilatação devem coincidir com as juntas de assentamento do revestimento cerâmico a ser aplicado (peças nas dimensões de 10x10).

- A camada de proteção das paredes deve ser reforçada com tela de arame galvanizado imersa na argamassa.

## BORDA

- Deve possuir uma altura de 1,5cm com relação a área circundante do tanque.

- A borda deve possuir declividade de 2% em direção às calhas circundantes.

- O revestimento deve ser do tipo A e LE, PEI 5, próprio para ambientes circundantes ao tanque da piscina. Deve ser antiderrapante, com resistência à abrasão superficial

- O revestimento deve ser em peças de 45x45, do tipo rústico e acabamento acetinado, assemelhando-se a pedras naturais como a Pedra São Tomé.

## ÁREA CIRCUNDANTE AO TANQUE E DOS CHUVEIROS

- Deve possuir uma altura de 1,5cm com relação a área circundante do tanque.

- O revestimento deve ser do tipo A e LE, PEI 5, próprio para ambientes circundantes ao tanque da piscina. Deve ser antiderrapante, com resistência à abrasão superficial.

- O revestimento deve ser em peças de 30x30, do tipo rústico e acabamento acetinado, assemelhando-se a pedras naturais na cor bege (tonalidade a ser definida pela equipe de arquitetura da SINFRA).

- Nas áreas dos chuveiros da piscina a pavimentação deve ter uma declividade de 2% em direção ao ralo.

### REVESTIMENTO INTERNO DO TANQUE

### Revestimento cerâmico

- Os tanques da piscina semiolímpica e da piscina infantil devem  receber revestimento em placa cerâmica extrudada, esmaltada, monoqueima, com garras cônicas (prismáticas) de fixação, baixa expansão térmica e por umidade, estabilidade de cor, resistência química, à manchas, à gretagem, à poluição,  ao choque térmico, cor azul claro.

- Os cantos devem ser em peças com acabamento do tipo meia cana, com cavidade côncava de raio de 4cm, seguindo a mesma cor e mesmas características do revestimento cerâmico geral.

- O revestimento devem ser do tipo LP, próprio para aplicação interna em tanques de piscina.

- O revestimento das piscinas devem ser quimicamente inertes à água e aos produtos utilizados em seu tratamento.

- Devem ter baixa expansão por umidade e aceitar uma exposição prolongada aos raios ultravioletas.

- O revestimento cerâmico devem ter as seguintes caracterísitcas técnicas:

- Resistência à flexão (NBR 13.818/97) >22 MPA

- Resistência à Riscos MOHS 1

- Resistência ataque químico (NBR 13.818/97-GB)

- Resistência ao gretamento (NBR 13.818/97)

- Resistência a manchas (>Classe 4)

- Grupo de absorção BIIa (3 a 6%)

- Expansão por umidade < 0,6 mm/m

- Carga de ruptura > 600N

- Coeficiente de atrito dinâmico < 0,40

- Defeitos visuais (NBR 13.818/97) < 5%

- Variação de espessura (NBR 13.818/97) ±5%

- Variações dimensionais (NBR 13.818/97) ±0,5%

- Quadradura (NBR 13.818/97) ±0,5%

### Raias

- As raias terão 2,5m de largura cada. A demarcação deve ser de cor escura e contrastante, aplicada no fundo da piscina e no centro de cada raia com placa cerâmica extrudada, esmaltada, monoqueima, com garras cônicas (prismáticas) de fixação, baixa expansão térmica e por umidade, estabilidade de cor, resistência química, à manchas, à gretagem, à poluição,  ao choque térmico. Deve ter 0,2m de largura e 21 metros de comprimento, pois cada linha de raia deve terminar a 2,0 metros das extremidades da piscina por uma linha transversal com 1,0 metro de comprimento e da mesma largura que a linha da raia.

### Linhas-alvo

- Linhas-alvo devem ser colocadas nas paredes ou nos placas de toque, no centro de cada raia e da mesma largura que as linhas das raias. Devem se estender, sem interrupção, do limite da borda ao piso da piscina. Uma linha transversal de 0,50 metros de comprimento deve ser colocada a 0,30 metros abaixo da superfície da água, medida do ponto central desta linha transversal.

- Uma linha transversal de 0,50 metros de comprimento deve ser colocada a 0,30 metros abaixo da superfície da água, medida do ponto central desta linha transversal.

- Revestimento cerâmico próprio para interior de piscina - Placa cerâmica extrudada, esmaltada, monoqueima, com garras cônicas (prismáticas) de fixação, baixa expansão térmica e por umidade, estabilidade de cor, resistência química, à manchas, à gretagem, à poluição,  ao choque térmico, cor azul escuro.

### Marcação 15m

- Uma linha transversal tracejada de 0,30 metros de largura deve ser colocada no fundo da piscina, a uma distância de 15metros do lado de saltos de partida. Deve ser utilizado revestimento cerâmico com iguais características do utilizado no interior, diferenciando-se pela cor vinho (Tonalidade a ser definida pela equipe da Sinfra).

## BLOCOS DE PARTIDA

- Os blocos de partida devem ser em concreto com acabamento liso nas laterais e revestido na base para salto com piso de borracha de alta resistência para ambientes externos, do tipo antiderrapante, na textura diamante e cor amarelo.

- Os blocos devem ter as seguintes dimensões: 0,50mx0,50m de base para salto e 0,50m de altura. A inclinação da base de salto é de 10°. Deve-se seguir o detalhamento do bloco em projeto arquitetônico.

- Os blocos devem ser construídos de forma que a frente e os lados possuam saques com espessura de 4cm que permitam o apoio do nadador com as mãos.

- Cada bloco de partida deve estar nitidamente numerado, nos quatro lados. A raia número 1 deve estar à direita quando se olha a piscina do cais de partida. Os números devem ser pintados com tinta do tipo termoplástica na cor azul marinho.

- Cada bloco terá revestimento em placa cimentícia atérmico e textura ANTIDERRAPANTE. Resistência química, mecânica, à abrasão, à manchas, à gretagem, à poluição,  ao choque térmico. Cor marrom escuro (Tonalidade a ser definida pela equipe da Sinfra). Dimensões(50x50cm). Receber impermeabilizante.

- Nos blocos serão instaladas barras em aço inoxidável, com diâmetro de 30mm, para a pegada do nadador. Ver o detalhamento em projeto arquitetônico.

## ACESSÓRIOS

### Acessórios para demarcação

Suportes com Olhal

- O suporte com olhal deve ser construído em bronze com superfície niquelada, e ser instalado a, no mínimo, 13 cm abaixo do nível da água. É usado em conjunto com o gancho para cordas para demarcar raias ou isolar áreas profundas em piscinas.

Ganchos para Cordas

- Os ganchos devem ser construídos em bronze, cromados, e possuir parafusos para fixação da corda. Devem ser presos aos suportes com olhal fixados na parede da piscina.

### Escadas

- As escadas devem possuir corrimãos em aço inoxidável polido espelhado e degraus em ABS branco, formando um conjunto à prova de corrosão.

- Os corrimãos devem ter 48 mm de diâmetro e degraus com superfície antiderrapante de 100 mm de largura.

- As escadas devem ser fornecidas com espelhos terminais cromados, e protetores para apoio dos corrimãos na parede da piscina.

- A fixação na borda da piscina deverá ser do tipo removível, não sendo recomendado chumbar os corrimãos no piso.

- Os calços para fixação, totalmente construídos em bronze, serão instalados permanentemente na borda da piscina com a finalidade de fixar as escadas. Prendem firmemente tubos de diâmetro 48 mm por meio de uma cunha, sem deformá-los, possibilitando também a fácil remoção do equipamento.

# ARQUITETURA

## ÁREAS DE CONSTRUÇÃO

- A edificação da Piscina Semiolímpica possui uma área de coberta de 692m² e uma área total construída de 1526,67m² distribuídas nos ambientes conforme especificado em projeto arquitetônico.

## ALVENARIA

- As paredes de alvenaria a serem executadas, possuirão as dimensões dos projetos. As espessuras indicadas para paredes internas e externas serão as das paredes prontas após o revestimento conforme projeto arquitetônico.

- Todos os cantos externos e paredes deverão ser encabeçados com reforços (embutido na massa), em perfis de alumínio anodizado do tipo cantoneira com acabamento abaulado.

### DE BLOCOS CERÂMICOS DE 6 FUROS:

- As paredes serão de blocos cerâmicos possuindo espessura final de 15cm

- Deverão ser utilizados blocos cerâmcicos 06 (seis) furos, todos de primeira qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros, de dimensões uniformes e não vitrificados.  Serão assentes em argamassa no traço 1:5:1 (cimento, traço e areia lavada).

### DE ELEMENTOS DE CONCRETO – COBOGÓS

- A execução das paredes de elementos vazados de concreto será procedida com particular cuidado e perfeição, por profissionais especializados nesse serviço.

- Serão utilizados cobogós do tipo Veneziana, devendo obedecer rigorosamente às especificações e aos detalhes presentes em projeto arquitetônico.

- Para o assentamento dos blocos será empregada a argamassa no traço 1:4 (cimento e areia).

- Os elementos vazados serão cuidadosamente aprumados ao fio de prumo. As fiadas serão perfeitamente retas e niveladas a nível de bolha.

- Os elementos vazados serão assentados em retículos, salvo especificação em contrário, com as juntas verticais das diferentes fiadas, na mesma prumada.

- Não será tolerada qualquer torção, desnível ou desaprumo dos elementos vazados, nem qualquer sinuosidade nas juntas verticais ou horizontais.

- Rejuntamento:

a) As juntas serão cavadas à ponta de colher ou com ferro especial, antes da pega da argamassa e na profundidade suficiente para que, depois do rejutamento, fiquem expostas e vivas as arestas dos elementos vazados.

b) Posteriormente, serão as juntas formadas com pasta de cimento branco ou comum e ligeiramente rebaixadas ou alegradas com ferro de rejuntar curvo e alisados de modo a apresentarem sulcos contínuos, ou meia cava de pequena profundidade.

- A espessura visível das juntas, deverá ser perfeitamente uniforme de cerca de 7mm e nunca menos de 6mm.

- Armadura:

a) Os painéis de mais de 6m de altura ou de 14m2 de superfície, deverão ser reforçados com armadura constituída por vergalhões de ferro, em cada 3 a 5 fiadas, conforme posição ou dimensão do painel.

b) Os vergalhões correrão escondidos na espessura das juntas, sendo solidamente fixados na alvenaria ou concreto que enquadrem os painéis.

## ESQUADRIAS

### Esquadrias de alumínio

- As esquadrias de alumínio deverão seguir as especificações de projeto, e do fabricante.

- Os perfis deverão ter espessura mínima de 1,8 mm, exceto os arremates, que poderão ter 1,5 mm de espessura.

- As esquadrias em perfis de alumínio receberão pintura eletrostática na cor preta, conforme especificado no quadro de esquadrias.

- De acordo com os detalhes de projeto e fabricação, deverão ser previstos contramarcos em todo o perímetro das esquadrias e fachadas cortinas, sempre da largura dos marcos.

- Não serão admitidas peças em aço carbono nas esquadrias.

- A fixação dos pontaletes deverá ser feita através do sistema de cola.

- Todas as furações e recortes especiais nos perfis de alumínio deverão ser feitos na fabrica, não se admitindo em hipótese alguma o beneficiamento de materiais na obra.

- Observar que os contramarcos deverão dar todos os pontos para acabamentos.

- Deverá ser aplicado silicone em todo o perímetro da esquadria, na parte Interna entre o marco e alvenaria.

- Não será admitida a utilização de massa butílica ou equivalente.

- Caso se constate algum problema nas esquadrias, estas deverão ser retiradas dos vãos e reenviadas a fabrica para correção, não sendo admitido em hipótese alguma, soluções de improvisação.

- Serão em alumínio as janelas descritas a seguir:

| JANELA | DESCRIÇÃO | LARG. (m) | ALT. (m) | PEITORIL (m) | QTDE. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | Janela boca de lobo com perfil em aluminio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm). Vidro fumê 4 mm. | 0,40 | 0,40 | 1,70 | 28 |
| J2 | Janela pivotante vertical 04 folhas com pino central e abertura individual. Alumínio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm). Vidro fumê 4 mm. | 2,00 | 1,10 | 1,00 | 02 |
| J3 | Janela pivotante horizontal 04 folhas com pino centra e barra para abertura em série. Alumínio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm). Vidro fumê 4 mm. | 2,00 | 0,40 | 1,70 | 02 |

- Para as janelas do tipo J2 e J3, está previsto a instalação de uma barra guia em alumínio, com iguais características, para um conjunto de 4 folhas, permitindo a abertura simutânea das folhas. Nas extremidades de cada conjunto de 4 folhas, deverão ser instaladas travas  de alumínio do tipo maçaneta com iguais características da esquadria.

- As escovas de polipropileno (SCHELEGEL) deverão ter densidade 4 e compressão de 40%.

- O desvio máximo do alinhamento em elementos consecutivos não poderá ser superior a 2 mm, bem como o prumo vertical.

- O contratado garantirá a qualidade do serviço até 5 (cinco) anos após a aceitação final da obra, comprometendo-se a substituir qualquer peça ou vidro quebrado por deficiência de execução, sem ônus para a contratante durante esse período.

### Portas em ferro

- Os portões de acesso às arquibancadas da piscina, bem como as portas de acesso aos vestiários, serão em gradis de ferro com chapa de aço.

- Todas as portas em ferro deverão receber pintura eletrostática na cor laranja (tonalidade a ser definida pelo setor de arquitetura da SINFRA).

- Serão em ferro as portas descritas a seguir:

| PORTA | DESCRIÇÃO | LARG. (m) | ALT. (m) | QTDE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P3 | Portões em chapa de aço com 1/4" com grade de ferro galvanizado com quadro ou barra chata 2" x 3/8", barra quadrada vertical de 1", barra chata horizontal 2" x 3/4" , tranca especial e ferrolhos verticais (2) e horizontal (1) e porta cadeado. | 2,00 | 2,50 | 02 |
| P4 | Portão em estrutura de ferro e alambrado em malha quadrangular fio 12, com pintura eletrostática na cor laranja. | 1,00 | 1,00 | 03 |

### Portas de Madeira

- As portas internas serão em quadro estrutural de madeira de lei, preenchido com lâminas em chapa de compensado de 4 mm de espessura, revestida nas seis faces com laminado melamínico na cor branco gelo, com faixa em laminado melamínico na cor laranja – tonalidade a ser definida pela equipe SINFRA.

- Serão em madeira as portas descritas a seguir:

| PORTA | DESCRIÇÃO | LARG. (m) | ALT. (m) | QTDE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Porta de giro 01 folha em quadro estrutural de madeira, preenchido com lâminas em chapa de compensado 4mm de espessura rev. com laminado melamínico nas cores branco gelo e amarelo (tonalidade a ser definida pelo setor de Arquitetura da SINFRA). Bandeira em vidro incolor 4mm. | 0,86 | 2,10 | 05 |
| P2 | Porta de giro 01 folha em quadro estrutural de madeira, preenchido com lâminas em chapa de compensado 4mm de espessura rev. com laminado melamínico nas cores branco gelo e amarelo (tonalidade a ser definida pelo setor de Arquitetura da SINFRA). | 0,96 | 2,10 | 04 |
| P5 | Porta em compensado com fechadura do tipo 'livre/ocupado' rev. com laminado melamínico texturizado na cor branco gelo, afastada .20m do piso. | 0,70 | 1,60 | 14 |
| P6 | Porta em compensado com fechadura do tipo 'livre/ocupado' rev. com laminado melamínico texturizado na cor branco gelo, afastada .20m do piso. | 0,80 | 1,60 | 04 |
| P7 | Porta de giro 01 folha em quadro estrutural de madeira, preenchido com lâminas em chapa de compensado 4mm de espessura rev. com laminado melamínico nas cores branco gelo e amarelo (tonalidade a ser definida pelo setor de Arquitetura da SINFRA). | 1,00 | 2,10 | 01 |

### Ferragens

- Todas as ferragens para as esquadrias de madeira, serralharia, dobradiças, ferrolhos, gonzos, maçanetas, puxadores, espelhos, etc, serão de primeira qualidade, inteiramente novas e em perfeitas condições de funcionamento e acabamento.

- As ferragens obedecerão as Normas da ABNT.

- As ferragens serão de latão ou em liga de samak (liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco), com partes de aço. O acabamento final será cromado.

- A fechadura para as portas de madeira serão em metal cromado, com conjunto de fechadura, maçaneta do tipo alavanca para tráfego intenso, roseta, entrada de cilindro, acabamento cromo fosco. Devem ser instaladas a 105cm do piso acabado.

- As dobradiças serão robustas, devendo seguir a seguinte especificação:

(a) tipo dobradiça de latão fundido com pino, bolas de ferro e acabamento cromado;

(b) tamanho 3”x 2.1/2”;

1.	altura de 76mm;

2.	largura de 63mm;

3.	espessura de 2,4mm;

4.	parafusos de 7/8”x 7” (06 Unid.)

- As fechaduras das portas dos box dos banheiros devem ser do tipo livre/ocupado, em aço inox.

- As portas dos box de banheiros acessíveis devem ter barras de abertura paralelas em aço cromado e de seção circular com diâmetro de 4cm. As barras devem ser instaladas com 4cm de afastamento da folha da porta, na face externa. Nestas portas, as maçanetas devem ser do tipo alavanca com iguais características das demais portas, sendo com trinco para banheiro.

- As lubrificações das ferragens só poderão ocorrer com o emprego de grafite em pó.

### Vidros:

- Os vidros obedecerão ao prescrito pela ABNT, especialmente nos seguintes documentos:

1.	NB-226/88 – Projeto, execução e aplicação do vidro na construção civil (NBR-7199);

2.	NB- 88/88 – Vidro na construção civil (NBR-7210);

Obs.: Apesar de ser admitido na NB-226/88 (NBR-7199), a Fiscalização não admite o emprego de massa de vidraceiro no assentamento da vidraçaria.

- Os vidros a serem empregados nas esquadrias de alumínio serão do tipo comum, liso e nas esquadrias terão que obedecer a espessuras mínima de 04mm;

### O assentamento das lâminas será sempre de acordo com os detalhes. Para a perfeita calafetação será empregada massa elástica especial, comprimida com baguetes, canaletas de borracha ou equivalente, de acordo com tipo de vidro e material das esquadrias.

### No dimensionamento das chapas de vidro deverão ser dadas as folgas compatíveis com as dilatações por elevação de temperatura.

### Todos os vidros serão inspecionados pela Fiscalização, antes do seu emprego, sendo refugados todos aqueles que não estiverem dentro das especificações e retirados imediatamente do local da obra.

## COBERTURA

### COBERTA METÁLICA TERMOACÚSTICA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA

- A cobertura das arquibancadas será do tipo sanduíche em telha de alumínio pré-fabricada do tipo ondulada com preenchimento de lã-de-rocha para tratamento termoacústico e pintura de fábrica no sistema eletrostático a pó na cor amarelo na face interna, sobre estrutura metálica com pintura esmalte sintético à base de água na cor areia.

- A estrutura será composto por um conjunto de pilar e viga em treliça metálica, de acordo com o desenho especificado em projeto.

- As dimensões das seções dos elementos componentes da estrutura, tanto da parte correspondente à viga, quanto da parte correspondente ao pilar, deverão ser devidamente calculadas em projeto estrutural, preservando-se a composição do desenho apresentado.

### COBERTA EM FIBROCIMENTO

- A cobertura em telha de fibrocimento será aplicada sobre as lajes planas com platibanda.

- As telhas de fibrocimento devem ser do tipo ondulada 6mm com inclinação 8% sobre madeiramento.

- As calhas devem ser em concreto  com arrendondamento de arestas e abaulamento dos cantos.

- As calhas de vem receber impermeabilização em manta asfáltica com 3 mm de espessura, à base de asfaltos modificados com polímeros. A manta deve ultrapassar as arestas em uma altura de 5cm, para garantir a impermeabilização dos cantos.

- Seguir rigorosamente o detalhamento e orientações do fabricante, bem como atender as exigências das normas técnicas NBR 7196, NBR 6123, NBR 8055 e NBR 9066.

## PAVIMENTAÇÃO

### Impermeabilização de áreas molhadas

- Os serviços de impermeabilização serão executados por firmas especializadas, cuja subcontratação deverá ser submetida à aprovação da fiscalização, mediante comprovação de idoneidade da subcontratada e de parâmetros técnicos conforme a norma regulamentadora.

- Todos os concretos simples e armados que estejam sujeitos a possíveis infiltrações ou em contato com água, como jardineiras, pisos de banheiros, copas e áreas de convivência, e demais concretos sujeitos a possíveis infiltrações, serão impermeabilizadas com manta asfáltica com 3 mm de espessura, à base de asfaltos modificados com polímeros.

- Os serviços de impermeabilização deverão obedecer à NBR-9952 e às recomendações dos fabricantes dos produtos aplicados. Caso sejam executados por firmas especializadas, sua subcontratação deverá ser submetida à aprovação do contratante.

### Contrapiso

- Deve estar limpo, seco, liso e firme.  Antes da instalação, preparar o contrapiso com pasta de PVAc (poli-acetato de vinila), cimento Portland e água.  Bases irregulares necessitam de uma camada de regularização. Contrapisos em contato com o solo devem ser devidamente impermeabilizados, garantindo uma barreira contra umidade ascendente.

### Piso em granilite

- O piso de todas as salas, vestiários e banheiros será em granilite bege com junta de dilatação em pvc, com espessura de 5mm.

- Juntamente ao rodapé deve ser executada uma borda de 20cm de piso granilite, para em seguida iniciar a modulação de acordo com as dimensões do ambiente, sendo o módulo mínimo de 1m x 1m .

- Deverá ser executado também soleiras em granilite delimitando todos os ambientes.

- Os rodapés em granilite devem ter acabamento do tipo meia-cana, eliminado os cantos de 90°.

### Revestimento em cimentado liso

- Todas as arquibancadas devem ser revestidas em cimentado com acabamento aparente liso.

### Piso em cimentado

- Serão executados pisos em cimentado com juntas de dilatação plástica nas dimensões 100 x 100 x 5 cm sobre lastro de concreto.

- Para execução deste tipo de piso, os materiais utilizados serão cimento Portland 320, areia média lavada com granulometria de 0,4 mm a 1,5 mm e brita com dimensão máxima de 25 mm.

- Os pisos desempenados deverão ser executados fazendo o sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento com desempenadeira de aço.

- Os pisos em cimentado desempenado deverão ter um aspecto final áspero, uniforme, não sendo tolerada à presença de britas na superfície.

- A instalação do piso deve seguir as orientações da Norma Britânica BS 8203.

- O piso em cimentado será executado nas calçadas que margeiam toda a edificação (100cm de largura), bem como nas calçadas e rampas de acesso.

# REVESTIMENTO ALVENARIAS

## CHAPISCO:

- Todas as alvenarias e lajes receberão chapisco. O chapisco só será aplicado nas superfícies previamente umedecidas por meio de borrifamento de água, e após a completa cura das argamassas e concretos. Deverá ser utilizado traço 1:4 (cimento e areia).

## REBOCO HIDRÓFUGO PARA PAREDES EXTERNAS:

- Para a execução do reboco hidrófugo deve ser acrescentado no preparo da argamassa aditivo plastificante concentrado para argamassas de assentamento e reboco e, ainda, impermeabilizante para hidrofugação de capilaridade.

- Levarão reboco hidrófugo todas as paredes externas, expostas a interpéries e/ou umidade, que no projeto estiverem indicadas para receber pintura lisa ou texturizada, bem como os pilares e vigas aparentes externos à edificação.

- Toda a argamassa em massa única não poderá ter espessura superior a 3cm e deverá levar acabamento com esponja molhada.

## REBOCO PARA PAREDES INTERNAS:

- Este serviço só poderá ser iniciado após a completa cura do chapisco e após a colocação e embutimento de todas as canalizações que sob elas devam passar.  Levarão reboco todas as paredes internas que no projeto estiverem indicadas, para receber pintura lisa ou texturizada, como também as lajes aparentes das circulações.

- Toda a argamassa em massa única não poderá ter espessura superior a 3cm e deverá levar acabamento com esponja molhada.

- Levarão reboco todas as paredes internas à edificação que forem receber pintura e lajes que forem ficar aparentes.

## EMBOÇO:

- Deverá ser executado o emboço, após o chapisco, no traço 1:6 com aditivo plastificante (cimento e areia fina), nas alvenarias que receberão revestimento cerâmico.

## PINTURA

- Antes da execução da pintura, deverá ser apresentada à fiscalização uma amostra da tonalidade das cores a serem utilizadas.

- Conforme as normas da ABNT e as prescrições do fabricante de tinta, o processo de pintura deverá realizar-se através das seguintes etapas:

- preparação da superfície;

- aplicação eventual de fundos, massas e condicionantes;

- aplicação de tinta de acabamento.

### Acabamento em textura

- Deve seguir orientação da legenda contida em projeto arquitetônico para acabamento interno e para acabamento das fachadas.

- Cor branco neve, acabamento em textura de rolo: aplicar nos forros de todos os ambientes.

- Cor laranja (tonalidade a ser definida pelo setor de arquitetura da SINFRA), acabamento tipo rústico grafiado: aplicar nas paredes das fachadas especificadas em projeto.

### Pintura Acrílica,  lavável, acabamento fosco

- Cor branco neve, acabamento fosco: aplicar nas paredes internas de todos os ambientes da edificação, inclusive nos pilares que sacarem das paredes. As paredes deverão receber emassamento utilizando massa corrida à base de emulsão acrílica. A densidade do material deverá ser comprovada, devendo este valor está na faixa de 1,32 à 1,38 g/cm³.

- Cor amarela, acabamento fosco (tonalidade a ser definida pela equipe SINFRA): aplicar nos cobogós existentes Na estrutura de concreto, precisará ser corrigidos as eventuais imperfeições no concreto aparente, antes da pintura.

- Cor areia, acabamento fosco (tonalidade a ser definida pela equipe SINFRA): aplicar nas paredes das fachadas especificadas em projeto e nos pilares em concreto de sustentação das arquibancadas.

- Cor laranja, acabamento fosco (tonalidade a ser definida pela equipe SINFRA): aplicar nas caixas de concreto existentes nas janelas da fachada de acesso principal.

### Pintura eletrostática, acabamento fosco.

- Cor amarela (tonalidade a ser definida pelo setor de arquitetura da SINFRA): Deve ser aplicado em toda a estrutura metálica da coberta da arquibancada.

- Cor laranja (tonalidade a ser definida pela equipe SINFRA): aplicar nos alabrandos existentes em toda a edificação e nas portas e portões em gradis e chapas de ferro.

## REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA 10X10

- As paredes dos banheiros e da copa devem ser revestidas em pastilha cerâmica 10x10, PEI-4, telado com 9 peças, na altura de 1,90m.

- Deve ser aplicado um roda-meio imediatamente após o revestimento cerâmico branco, composto por duas fiadas de pastilhas cerâmicas em composição mista alternada nas cores mostarda e laranja (tonalidade a ser definida pelo setor de arquitetura da SINFRA).

## REVESTIMENTO RÚSTICOS

- As paredes posteriores aos chuveiros da piscina devem ser revestidas em até a altura de 2,30m.

- O revestimento deve ser do tipo A e LE, PEI 5, próprio para ambientes externos. Deve ser antiderrapante, com resistência à abrasão superficial.

- O revestimento deve ser em peças de 30x30, do tipo rústico e acabamento acetinado, assemelhando-se a pedras naturais na cor bege (tonalidade a ser definida pela equipe de arquitetura da SINFRA).

# ACABAMENTO

## Rodapé

- Deverá ser aplicado um rodapé de granilite bege com 10cm de altura, acabamento do tipo meia-cana com relação ao piso dos ambientes.

## Soleiras

- Em todos os ambientes as soleiras serão em granilite bege.

## Peitoris em granito

- Todas as janelas baixas levarão peitoris em placas de granito ouro branco, com 20cm de largura e 2cm de espessura.

- O polimento deve ser realizado nas faces superior e laterais e deve ter acabamento abaulado.

## Balcão/ bancadas/ prateleiras em granito

- Os balcões deverão ser executados em granito do  tipo ouro branco acabamento polido, espessura 2 cm, dimensões e testadas variáveis, de acordo com especificações em projeto.

- Receberão balcões os banheiros e a copa.

- Está previsto em projeto arquitetônico prateleiras em granito ouro branco polidas nas duas faces visíveis com acabamento abaulado, nos box dos sanitários e do mictório para apoio de objetos dos usuários, seguindo as dimensões definidas em projeto.

- Deverão ser usadas na colagem de granito com granito, e cubas com granito, produtos a base de resina de poliéster com cargas minerais do tipo incolor e massas super branca ou equivalente.

## Divisórias em granito

- As divisórias dos box dos banheiros devem ser executadas em granito do tipo ouro branco, acabamento polido, espessura 2cm, com abertura inferior para passagem de água (somente entre boxes de mesma função), nas dimensões especificadas em projeto arquitetônico.

## Bancos dos vestiários

- Os bancos dos vestiários serão em concreto com acabamento liso e assento e testada revestidos em granito do tipo ouro branco, acabamento abaulado.

## Bacias sanitárias

- Todas as bacias sanitárias deverão ser na cor branca, assentadas sobre anéis de vedação e fixadas com parafusos de usos específicos de latão e com acabamentos cromados.

- Deverão ser de caixa acoplada com descarga de vazão reduzida (VDR) e acionamento duplo, consumo 3 e 6 litros/descarga, cor branca, com assento plástico e tampa compatíveis com o conjunto, em conformidade com as NBR 9.338/97, NBR 11.852/97 e NBR 9.060/97, caixa com marcação da water line (linha d’água) para regulagem de bóia.

- As bacias sanitárias destinadas a portadores de deficiência física devem seguir as mesmas caraterísticas das demais, diferenciando-se apenas na altura do assento da bacia, que deve ser de 46cm com relação ao piso acabado. Não será admitido o uso de bacias sanitárias comuns com base em concreto para o alcance da altura da bacia.

## Mictórios

- Os mictórios serão individuais, em louça na cor branca com sifão integrado e descarga com acionamento manual e fechamento automático.

- Os mictórios suspensos devem estar localizados a uma altura de 0,60m a 0,65m da borda frontal ao piso acabado.

## Cubas de embutir com sifão cromado do tipo copo

- As cubas dos banheiros serão em louça na cor branca do tipo embutida, oval, nas dimensões (30cmx40cmx145cm) instaladas nas bancadas de granito. Deverão possuir sifão cromado do tipo copo.

## Cuba de inox com sifão cromado

- Na copa será instalada uma cuba em aço inox quadrada nas dimensões de 35x35cm embutida na bancada de granito. Deverá possuir sifão cromado.

## Acessórios

- Os metais, acessórios e papeleiras devem ser em aço inoxidável e devem ser instalados conforme locação em projeto e orientações do fabricante.

- As saboneteiras devem ser retangular em material plástico ABS de alta resistência, branco, com reservatório para sabonete líquido.

- Os toalheiros devem ser em material plástico ABS de alta resistência, branco, para suporte de papel toalha, interfolha, 2 e 3 dobras.

- Os espelhos dos banheiros devem ter 5mm de espessura.

- Os Bebedouros serão instalados próximos aos acessos, sendo conjugados tipo pressão em aço inox.

- Os chuveiros serão plásticos 4" com registro para água fria com braço de pvc com 30cm entrada de 1/2", acompanhando ducha manual.

- As barras de apoio para deficiente físico devem ter 4cm de diâmetro, metálica em aço inoxidável.

- Os armários dos vestiários serão em aço com 12 portas cada.

## Instalação dos condensadores

- Os condensadores devem ser instalados em local especificado em projeto arquitetônico.

# INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

### Todo o serviço de instalação elétrica será executado rigorosamente de acordo com as normas da ABNT atinentes ao assunto.

### As instalações elétricas devem possuir circuito elétrico com medição centralizada por uso final, um para iluminação, um para ar condicionado e um para tomadas de uso geral e equipamentos.

### As instalações serão executadas com esmero e bom acabamento, os eletrodos, condutores e    equipamentos serão cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa qualidade.

### Os eletrodutos, demais equipamentos e acessórios elétricos, bem como a distribuição dos pontos de iluminação, de lógica, de força e de telefone obedecerão ao projeto arquitetônico, conforme o esquema luminotécnico desenvolvido.

## LUMINÁRIAS E LÂMPADAS FLUORESCENTES

### Iluminação para os ambientes internos conforme indicação em projeto arquitetônico

### Lâmpadas T8 32W/840:

### Fluxo luminoso ≥ 2700lm

### Temperatura de cor 4000K

### Eficiência: 84lm/w/

### Vida util : 15000 horas

### Reator eletromagnético com partida rápida ou eletrônico

### Luminária: de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. REF:3540 Dimensão aproximada: 1.326 X .24m

### Iluminação para as arquibancadas conforme indicação em projeto arquitetônico

### Lâmpadas T8 32W/840:

### Fluxo luminoso ≥ 2700lm

### Temperatura de cor 4000K

### Eficiência: 84lm/w/

### Vida util : 15000 horas

### Reator eletromagnético com partida rápida ou eletrônico

### Luminária: Luminária de sobrepor hermética para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W. Corpo em poliéster reforçado com fibra de vidro na cor cinza e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em poliestireno (Bc7) texturizado e vedação em poliuretano contínuo e grau de proteção IP-65. Possui fechos em poliamida e prensa-cabo injetado em nylon (para cabos de Ø 6 x A 12 mm.). Instalação em perfilado por suspensão tipo gancho I-14 . Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos..Dimensões aproximadas: A= 64 x L= 109 x C= 1030 mm.

## REFLETORES

### Iluminação para a piscina conforme indicação em projeto arquitetônico

### Lâmpadas vapor de metálico :

### Do tipo tubular, 400W

### Fluxo Luminoso: 36.000 lúmens

### Eficiência Luminoso: 90 Lm/W

### Temperatura de cor: 4.000K ( Branca )

### IRC ( índice de reprodução de cor ): 65

### Vida útil: 15.000 horas

### Luminária: 1 lâmpada tubular de 400W. Corpo em alumínio injetado, com aletas de resfriamento. Refletor simétrico em alumínio anodizado de alto brilho. Difusor em vidro plano temperado transparente. Com alojamento para equipamento auxiliar. Reator eletromagnético.

### Iluminação para demais ambientes

- Lâmpadas T8 32W/840: Fluxo luminoso ≥ 2700lm; Temperatura de cor 4000K; Eficiência: 84lm/w/; Vida util : 15000 horas; Reator eletromagnético com partida rápida ou eletrônico

- Luminária: de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. REF:3540 Dimensão aproximada: 1.326 X .24m

# INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

- Deve ser realizado o projeto complementar de instalações hidrossanitárias seguindo os pontos de água e esgoto previsto em projeto arquitetônico.

- Nos banheiros estão previstos pontos para bacias sanitárias, torneiras da pias, torneiras abaixo das bancadas e chuveiros quando houver, além dos ralos.

- Na copa estão previstos pontos de torneiras e de ralo.

- As grelhas dos ralos devem ser em aço inox.

- Deve ser previsto em projeto hidrossanitário pontos de dreno para os aparelhos splits nos ambientes especifícados em projeto.

- Estão previstos também pontos de torneiras de uso geral nas áreas de jardim e pontos de água para os bebedouros.

# INSTALAÇÕES DE REFRIGERAÇÃO E INCÊNDIO

- Está previsto em projeto a instalação de aparelhos split nos ambientes especificados, com capacidade em BTUs também especificadas em projeto arquitetônico.

- Devem ser instalados extintores de incêncio conforme projeto complementar de incêndio e pânico.

# DIVERSOS

### ALAMBRADO

- Será utilizado alambrado em estrutura de tubo galvanizado 2” preenchido com tela galvanizada fio 12 em malha quadrangular de 2 1/2” com 1,00m de altura sobre a parede perimetral a ser construída na piscina semiolímpica.

- No alambrado deverão ser instalados portões com 1,00m de altura em estrutura de tubo galvanizado 2” e alambrado em malha quadrangular, fio 12, nos vãos de acesso à piscina semiolímpica.

### Comunicação Visual

- Deverão ser executados letreiros de identificação em aço inoxidável para as salas, nas dimensões de aproximadamente 30cm x 10cm.

- Receberão letreiros de identificação as seguintes salas:

- Práticas Corporais;

- LACAPS;

- Copa

- Secretaria

- Sala de Aula

- Depósito

- WCB e Vestiário Masculino

- WCB e Vestiário Feminino

- Os banheiros e a copa devem ser identificados (WCB FEMININO; WCB MASCULINO; COPA) em serigrafia na cor amarela executada na face externa das portas revestida em laminado melamínico branco gelo.

# PAISAGISMO

- Nos canteiros especificados em projeto arquitetônico deverão ser plantadas gramas (esmeralda) em placas sobre a terra adubada.

## COLOCAÇÃO DA TERRA ADUBADA:

### Toda área a ser ajardinada será recoberta por terra vegetal misturada com adubo orgânico, no traço de 3:1.  No caso do emprego do adubo de granja, o traço será de 5:1.

## PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA:

### A distribuição da terra adubada será executada de forma a obter-se uma superfície nivelada, em   obediências às indicações do projeto.

### Após o preparo da superfície, procede-se ao plantio de grama pelo sistema de placas dessa  gramínia.

### As placas serão removidas de gramados já formados e estarão isentas de contaminação por ervas daninhas.

### As placas terão as dimensões de 30 x 30, 40 x 40 ou, ainda 60 x 60cm e, após dispostas sobre a terra adubada, serão umedecidas e compactadas com emprego de ferramenta própria para a finalidade.

### À medida que se verifique o brotamento da grama, serão estirpadas as ervas daninhas não detectadas na inspeção preliminar.  Essa operação precederá ao período de floração dessas ervas, após o que haverá o perigo de contaminação generalizada de gramado.

### A grama a ser utilizada será grama esmeralda, conforme indicado em projeto.

## IRRIGAÇÃO

- Toda a área ajardinada será objeto de regas copiosas e constantes, até que todas as espécies vegetais –  arbustos, – apresentem-se em perfeitas condições e com o aspecto de adaptação completa ao novo ambiente.

# LIMPEZA DA OBRA

- A obra deverá ser entregue perfeitamente limpa e sem entulhos.  Na limpeza de seus vários elementos deverão ser usados produtos e materiais adequados para cada caso.

Maceió,  julho de 2014.

_______________________________

Arquiteta Daísy Damásio Albuquerque

_______________________________

Arquiteta Marlise  Lila Silva Carvalho

_______________________________

Arquiteta Marcelle Maria Pais S. Rebêlo

_______________________________

Arquiteta Vanine Borges Amaral

O presente documento utilizou-se de algumas especificações contidas no memorial descritivo, caderno de Encargos e especificações da Rede Temática em Computação Científica e Visualização – Galileu, em fase de construção no Campus A.C. Simões, devido à qualidade deste documento.