ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA REFORMA DA ESENFAR NO CAMPUS A. C. SIMÕES.

MACEIÓ 20 DE AGOSTO DE 2014

# INTRODUÇÃO

As presentes especificações têm por objetivo estabelecer as condições referentes ao desenvolvimento das obras e serviços relativos à REFORMA/ADAPTAÇÕES– CSAU – SALAS DE PROFESSORES ESENFAR-  UFAL, Campus A. C. Simões.

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente as indicações constantes do projeto e detalhe, bem como a estas especificações.

## PROCEDÊNCIA DE DADOS E INTERPRETAÇÕES:

### Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras.

### Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão os de escala mais próxima da natural.

### Prevalecerão sempre os detalhes em caso de divergências com as plantas gerais.

### Em caso de divergência entre os detalhes e estas especificações, prevalecerão sempre os primeiros.

### Todos os detalhes de serviços constantes dos desenhos não mencionados nas especificações, bem como todos os detalhes de serviços mencionados nas especificações que não constarem nos desenhos serão interpretados como fazendo parte da obra.

## MODIFICAÇÕES NO  PROJETO E ESPECIFICAÇÕES:

### Nenhuma alteração nas plantas e detalhes fornecidos e também nestas especificações, poderá ser feita sem autorização da Fiscalização.

### O material a empregar bem como a mão-de-obra, serão de primeira qualidade e todos os acabamentos deverão ser esmerados, tudo de acordo com estas especificações.

## MATERIAIS:

### Todos os materiais a empregar nas obras e serviços deverão ser comprovadamente de primeira qualidade e satisfazer rigorosamente às especificações. O construtor só poderá usar qualquer material, depois de submetê-lo ao exame e aprovação da Fiscalização, a quem caberá impugnar seu emprego quando em desacordo com o especificado.

### Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável a substituição de alguns dos materiais adiante especificados, por outros equivalentes, esta substituição só poderá se efetuar mediante expressa autorização, por escrito, da Fiscalização, para cada caso em particular, considerados na oportunidade os valores de custo para o acerto que couber.

## MÃO-DE-OBRA:

### Caberá ao Construtor a responsabilidade de contratar mão-de-obra de boa qualidade e manter permanentemente em serviço, uma equipe capaz e suficiente de operários, mestre e encarregados, de modo a assegurar o bom andamento da obra e também obter materiais necessários em quantidades suficientes para a conclusão das obras e serviços no prazo previsto.

# SERVIÇOS PRELIMINARES

## INSTALAÇÃO DA OBRA

### Ficará sob a responsabilidade do Construtor o fornecimento de todo o material, ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços.

### O Construtor deverá manter vigilância constante da obra até o recebimento da mesma pela UFAL.

### Antes do início da licitação para a obra da construção o terreno será cuidadosamente examinado pela empreiteira a fim de se verificar discrepâncias futuras quanto a cotas, taludes, arrimos ou escoamento de águas pluviais no decorrer da obra com relação as plantas fornecidas.

### Será procedida periodicamente, no decorrer do prazo de execução da obra, a remoção de todo o entulho e detritos que se venham a  se acumular no terreno.

# SALAS DE PROFESSORES: Pranchas de 1/34 a 16/34

## DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

### Todo o material retirado em bom estado, deverá ser entregue ao Almoxarifado da SINFRA/UFAL.

### O mobiliário  e equipamentos retirados serão entregue no Depósito de Materiais Inservíveis.

### O material decorrente de entulhos será colocado fora da área do Campus A.C. Simões, cabendo ao construtor o destino final.

## DEMOLIÇÕES / RETIRADAS/ RELOCAÇÃO

### Porta, bandeira e Maçaneta da porta

#### -  Retirar porta, com bandeira e a maçaneta das portas para substituição.

### Laminado melamínico dos armários embutidos.

#### -  Retirar o laminado melamínico dos armários embutidos abaixo das janelas.

### Piso

- Retirar piso vinílico existente para substituição.

## ARQUITETURA

### VIDROS

- Os vidros obedecerão ao prescrito pela ABNT, especialmente nos seguintes documentos:

1.	NB-226/88 – Projeto, execução e aplicação do vidro na construção civil (NBR-7199);

2.	NB- 88/88 – Vidro na construção civil (NBR-7210);

Obs.: Apesar de ser admitido na NB-226/88 (NBR-7199), a Fiscalização não admite o emprego de massa de vidraceiro no assentamento da vidraçaria.

- As esquadriasa que porventura apresentarem trincas ou manchas nos vidros deverão ser substituídas por vidros do tipo comum, liso com pelicula fumê e terão que obedecer a espessura mínima de 04 mm;

- Deverá ser destinado um dos vãos de esquadria alta indicado em projeto, para a colocação de aparelho de ar condicionado.

- O assentamento das lâminas será sempre de acordo com os detalhes. Para a perfeita calafetação será empregada massa elástica especial, comprimida com baguetes, canaletas de borracha ou equivalente, de acordo com tipo de vidro e material das esquadrias.

- No dimensionamento das chapas de vidro deverão ser dadas as folgas compatíveis com as dilatações por elevação de temperatura.

- Todos os vidros serão inspecionados pela Fiscalização, antes do seu emprego, sendo refugados todos aqueles que não estiverem dentro das especificações e retirados imediatamente do local da obra.

### ESQUADRIAS

- Os vãos dos cobogós deverão receber fechamento com chapa de acrílico incolor e liso, fixado com parafusos. Dimensões: 0,50m x 2,76m.

### Porta Tipo 1:

    - Porta de giro 01 folha com bandeira, em quadro estrutural de madeira, preenchido com lâminas em chapa de compensado 4mm de espessura rev. com laminado melamínico na cor branco gelo e azul (tonalidade a ser definida pelo setor de Arquitetura da SINFRA).

- Todas as portas deverão receber novas maçanetas tipo alavanca em metal com fechadura.

- Todas as caixas devem ser pintadas com esmalte sintético a base de água na cor azul (tonalidade a ser definida pelo setor de Arquitetura da SINFRA).

### FERRAGENS

- Todas as ferragens para as esquadrias de madeira, serralharia, dobradiças, ferrolhos, gonzos, maçanetas, puxadores, espelhos, etc, serão de primeira qualidade, inteiramente novas e em perfeitas condições de funcionamento e acabamento.

- As ferragens obedecerão as Normas da ABNT.

- As ferragens serão de latão ou em liga de samak (liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco), com partes de aço. O acabamento final será cromado.

- A fechadura para as portas de madeira serão em metal cromado, com conjunto de fechadura, maçaneta do tipo alavanca para tráfego intenso, roseta, entrada de cilindro, acabamento cromo fosco. Devem ser instaladas a 105cm do piso acabado.

- As dobradiças serão robustas, devendo seguir a seguinte especificação:

(a) tipo dobradiça de latão fundido com pino, bolas de ferro e acabamento cromado;

(b) tamanho 3”x 2.1/2”;

- altura de 76mm;

- largura de 63mm;

- espessura de 2,4mm;

- parafusos de 7/8”x 7” (06 Unid.)

### FORRO EM GESSO

A Sala de Repouso, número 16 (PRANCHA 6/34) receberá  forro em gesso.

- Os forros de gesso devem ser em placa lisa ;

- As placas devem receber pintura tinta PVA na cor branco neve.

- Deverá ser empregado selador como tratamento de base, de forma a se evitar o selamento das placas, com a absorção da umidade da tinta.

- Os forros serão fixos com chapas em bordas rebaixadas e acabamento liso (juntas invisíveis) e com bordas arredondadas nas as placas removíveis para manutenção localizadas conforme planta de forro.

- O forro é constituído pelos seguintes elementos básicos:

- réguas ou painéis;

- estrutura de sustentação;

- fitas ou tirantes de sustentação;

- pinos de cravação ou buchas de fixação.

- A estrutura de sustentação dos forros, receberá proteção com pintura à base de tinta ignífuga.

- Os pinos de cravação a serem empregados obedecerão as normas técnicas, em conformidade com a carga estabelecida em projeto. Opcionalmente, poderão ser utilizados buchas de nylon embutidas na laje. Os parafusos serão galvanizados ou em aço inoxidável.

- O atiramento será feito com emprego de fitas gravadas, conforme normas técnicas. As fitas serão providas de terminal para encaixe no porta-painel (longaninas) e cursor para permitir o nivelamento perfeito, e serão tratados por processo eletrólico zinco-bicromatizado.

- Não se admitirá, em hipótese alguma, o engatamento dos tirantes em tubulações das redes elétrica, hidráulica e de ar condicionado.

- Nos forros removíveis, as chapas serão dispostas transversalmente às canaletas (longaninas) conferindo maior rigidez à estrutura de sustentação.

- A fixação à estrutura de sustenção será feita com parafusos auto-atarrachantes, fosfatizados, visando evitar o processo de oxidação entre os parafusos e as chapas de gesso.

- Em forro fixo liso, emprega-se fita perfurada e mata-junta, junto ao rebaixo das bordas.

### DIVISÓRIAS NAVAIS

- Nas salas de professores número 18 e 20 (PRANCHAS 8 e 10/34), deverão ser instaladas divisórias navais, na cor cinza, com altura de 2,10m, para separação dos ambientes. As divisória possuirão 35mm em painel cego miolo vermiculita revestida com laminado melamínico na cor branco gelo em chapa de fibra de madeira prensada com montantes em alumínio adonizado na cor branca em "L", "T" ou "X" incluindo portas e suas ferragens.

## REVESTIMENTO DAS PAREDES

### PINTURA

- Antes da execução da pintura, deverá ser apresentada à fiscalização uma amostra da tonalidade das cores a serem utilizadas.

- Antes de receber pintura, todas as paredes devem ser lixadas e posteriormente receber massa corrida para correção da possíveis imperfeições existentes.

- Conforme as normas da ABNT e as prescrições do fabricante de tinta, o processo de pintura deverá realizar-se através das seguintes etapas:

- preparação da superfície;

- aplicação eventual de fundos, massas e condicionantes;

- aplicação de tinta de acabamento.

### Pintura em tinta acrilica acetinada

- Deve seguir orientação da legenda contida no projeto para acabamento interno.

- Todas as salas deverão receber pintura acrílica na cor branco gelo nas paredes e branco neve na laje. Os elementos em concreto, vigas e pilares, deverão receber a mesma pintura pva na cor concreto.

### A laje deve receber pintura com  tinta PVA LATEX na cor branco neve.

## ACABAMENTO

### EXECUÇÃO DE MOBILIÁRIO

### Prateleiras em MDF

- Deverão ser executadas e instaladas prateleiras em MDF revestido em laminado melaminico texturizado no padrão Cinza, espessura 30mm, dimensões variáveis, de acordo com especificações no projeto. As prateleiras deverão ser chumbadas na parede através de vergalhões de ferro galvanizado e embutidos na própria prateleira.

### Armários embutidos  em MDF

- Todos os armários embutidos deverão receber novo revestimento de laminado melamínico texturizado na cor cinza.

## INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Todo o serviço de instalação elétrica será executado rigorosamente de acordo com as normas da ABNT atinentes ao assunto.

- As instalações serão executadas com esmero e bom acabamento, os eletrodos, condutores e equipamentos serão cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa qualidade.

- Os eletrodutos, demais equipamentos e acessórios elétricos, bem como a distribuição dos pontos de iluminação, de lógica, de força e de telefone obedecerão ao projeto arquitetônico, conforme o esquema luminotécnico desenvolvido.

- Todos os espelhos e tomadas existentes devem ser substituído por novos.

## LUMINÁRIAS E LÂMPADAS FLUORESCENTES

- Todas as luminárias e lâmpadas devem ser substituídas.

## PISO

- O piso vinílico existente deverá ser substituído em toda área indicada em projeto, por outro do mesmo padrão: piso vinílico em placas 30 x 30cm, coloração semelhante ao existente.

- Colocação de placas vinílica como revestimento de piso, fixadas com cola de neoprene.

### Recomendações

- A base deverá estar absolutamente nivelada, curada e endurecida, antes da aplicação do piso.

### Procedimentos de execução:

- Deverão ser limpos e retirados o pó e as partes soltas da superfície do

contra-piso ou base regularizada.

- A cola deverá ser aplicada sobre-o piso em quantidade suficiente. As placas serão posicionadas e pressionadas para que haja aderência entre as placas e o piso.

# SETOR ADMINISTRATIVO: Pranchas de 17/34 a 23/34

## DEMOLIÇÕES / RETIRADAS/ RELOCAÇÃO

### PISO

- Demolir o piso granilite existente na copa e na área de armários adjacente a ela para colocação de cerâmica.

- Retirar piso vinilico existente nas áreas demarcadas em projeto para instalação de novo piso vinílico.

- Demolir piso granilite no banheiro da sala da direção para subistituição em piso de cerâmica.

### INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Todas as tomadas existentes deverão ser mantidas.

- Todos os pontos existentes (tomada, lógica e interruptores) deverão ter seus espelhos retirados para substituição.

- As luminárias existentes na copa, na área de armários, no banheiro, no laboratório de informática e na secretaria deverão ser retiradas para substituição.

### BANCADAS E ARMÁRIOS EXISTENTES

- A bancada de inox existente na copa deverá ser retirada, para posterior substituição.

- O armário suspenso existente na copa deverá ser retirado.

- O armário abaixo da bancada, em MDF e portas em acrílico, deverá ser retirado.

- Os armários embaixo das janelas e embutidos devem ser todos substituidos deacordo com o projeto executivo.

- O box existente no banheiro da diretoria deve ser removido e substituido por um box em granito;

- A cuba em coluna no deve ser demolida e substituida por um balcão em granito.

### REVESTIMENTO CERÂMICO

- Demolir o revestimento cerâmico branco 15 x 15cm existente na copa para substituição do mesmo.

### PORTA

- As portas demarcada em projeto deverão ser retiradas para substituição.

### ALVENARIA

- Deverá ser demolida a alvenaria para instalação de porta de acesso à copa.

- Deverá ser demolida a alvenaria que separa a copa e a área de armários  para ampliação do espaço.

### DIVISÓRIA NAVAL

- Deverá ser retirada parte da divisória naval instalada na secretaria administrativa, conforme prancha 17/34.

## ARQUITETURA

### ESQUADRIAS

- A  porta de madeira a ser instalada na copa será em quadro estrutural de madeira de lei, preenchido com lâminas em chapa de compensado de 4 mm de espessura, revestida nas seis faces com laminado melamínico texturizado nas cores e padrões existentes.

- Todas as esquadrias existentes deverão ser revisadas, e os vidros deverão receber película fumê.

### PISO

- O piso vinílico existente deverá ser substituído em toda área indicada em projeto, por outro do mesmo padrão: piso vinílico em placas 30 x 30cm, coloração semelhante ao existente.

- Colocação de placas vinílica como revestimento de piso, fixadas com cola de neoprene.

### Recomendações

- A base deverá estar absolutamente nivelada, curada e endurecida, antes da aplicação do piso.

### Procedimentos de execução:

- Deverão ser limpos e retirados o pó e as partes soltas da superfície do

contra-piso ou base regularizada.

- A cola deverá ser aplicada sobre-o piso em quantidade suficiente. As placas serão posicionadas e pressionadas para que haja aderência entre as placas e o piso.

### VIDRO

- Os vidros obedecerão ao prescrito pela ABNT, especialmente nos seguintes documentos:

1.	NB-226/88 – Projeto, execução e aplicação do vidro na construção civil (NBR-7199);

2.	NB- 88/88 – Vidro na construção civil (NBR-7210);

Obs.: Apesar de ser admitido na NB-226/88 (NBR-7199), a Fiscalização não admite o emprego de massa de vidraceiro no assentamento da vidraçaria.

- Os vidros a serem empregados nas esquadrias de alumínio serão do tipo comum, liso e terão que obedecer a espessura mínima de 04mm;

- O assentamento das lâminas será sempre de acordo com os detalhes. Para a perfeita calafetação será empregada massa elástica especial, comprimida com baguetes, canaletas de borracha ou equivalente, de acordo com tipo de vidro e material das esquadrias.

- No dimensionamento das chapas de vidro deverão ser dadas as folgas compatíveis com as dilatações por elevação de temperatura.

- Todos os vidros serão inspecionados pela Fiscalização, antes do seu emprego, sendo refugados todos aqueles que não estiverem dentro das especificações e retirados imediatamente do local da obra

- Ainda serão colocados vidros 6mm com perfil de aluminio os visores entre as salas.

## DIVISÓRIAS NAVAIS

- Serão instaladas divisórias navais de padrão semelhante às existentes nos locais especificados em projeto. As divisórias terão altura de 2,90m, sendo em vidro a partir de 2,10m. As portas terão dimensões de 0,80m x 2,10m.

## PAVIMENTAÇÃO

### CONTRAPISO

- Deve estar limpo, seco, liso e firme.  Antes da instalação, preparar o contrapiso com pasta de PVAc (poli-acetato de vinila), cimento Portland e água.  Bases irregulares necessitam de uma camada de regularização. Contrapisos em contato com o solo devem ser devidamente impermeabilizados, garantindo uma barreira contra umidade ascendente.

### PISO CERÂMICO

- O banheiro, a copa e área de armários deverão receber piso cerâmico em substituição ao granilite existente. O piso deverá ser semelhante ao existente nos banheiros próximos e atender as seguintes características:

- dimensão 30 x 0cm

- Grupo de absorção de água : Bl a / Bl

- Resistência a abrasão: PEI 5

- Resistência a manchas: 4 ou 5

- Resistência a ataques químicos A ou B

- Argamassa;

- Colante:	ACII / ACIII

- Coeficiente de (antiderrapante): >0,4.

- Na cor branco, padrão liso

- Rodapé cerâmico:

- Aplicar rodapé da mesma cerâmica assentada no piso, com altura de 7cm, onde as paredes forem rebocadas.

### PISO VINÍLICO

- O piso vinílico existente deverá ser substituído em toda área indicada em projeto, por outro do mesmo padrão: piso vinílico em placas 30 x 30cm, coloração semelhante ao existente.

- Colocação de placas vinílica como revestimento de piso, fixadas com cola de neoprene.

### Recomendações

- A base deverá estar absolutamente nivelada, curada e endurecida, antes da aplicação do piso.

### Procedimentos de execução:

- Deverão ser limpos e retirados o pó e as partes soltas da superfície do

- contra-piso ou base regularizada.

- A cola deverá ser aplicada sobre-o piso em quantidade suficiente. As placas serão posicionadas e pressionadas para que haja aderência entre as placas e o piso.

## REVESTIMENTO DAS PAREDES

### PINTURA

- Antes da execução da pintura, deverá ser apresentada à fiscalização uma amostra da tonalidade das cores a serem utilizadas.

- Conforme as normas da ABNT e as prescrições do fabricante de tinta, o processo de pintura deverá realizar-se através das seguintes etapas:

- preparação da superfície;

- aplicação eventual de fundos, massas e condicionantes;

- aplicação de tinta de acabamento.

### Pintura acrílica

- Deve seguir orientação da legenda contida no projeto para acabamento interno.

- Cor branco gelo, acabamento fosco: aplicar em todas as paredes de alvenaria não especificadas em projeto.

- Cor verde (tonalidade a ser definida pelo setor de arquitetura da SINFRA).

### Pintura PVA latex

- Os forros de gesso devem receber pintura pva na cor branco neve.

### REVESTIMENTO CERÂMICO 15X15CM

- A copa deverá receber revestimento cerâmico 15 x 15cm na cor branco, semelhante ao existente, em todas as paredes substituindo o revestimento existente.

## ACABAMENTO

### RODAMÃO/TESTEIRA

- Deverá ser aplicado rodamão e testeira nas bancadas indicadas em granito branco dálmata e granito ouro branco, conforme indicação em Projeto.

### BANCADAS EM GRANITO

- As bancadas deverão ser executados em granito do tipo branco dálmata e granito ouro branco com acabamento polido, espessura 2 cm, dimensões e testadas variáveis, de acordo com especificações no projeto

- Deverão ser usadas na colagem de granito com granito, e cubas com granito, produtos a base de resina de poliéster com cargas minerais, referência cola Iberê incolor e massas super branca ou equivalente.

### CUBA DE INOX COM SIFÃO CROMADO

- Serão instaladas duas cubas em aço inox de embutir retangulares, 40x50x24cm (PxLxA) na bancada da copa. Torneira de corpo de metal, tipo Bica alta, acabamento superficial cromada e sifão cromado.

### EXECUÇÃO DE MOBILIÁRIO

### Armários da copa e banheiro

- Os armários a serem instalados na parte superior da bancada da copa de granito  terão todos os seus itens, prateleiras, divisórias, portas e gavetas confeccionados totalmente em MDF de 18mm, revestido com laminado melamínico texturizada na cor branco (zal) interno e externamente, seguindo as modulações detalhadas em projeto.

- Devem ser previstas prateleiras internas aos armários conforme as elevações, também revestidas com o mesmo laminado em ambos os lados.

- O armário suspenso deverá possuir nicho para microondas e as portas com abertura pela parte inferior, através de folga de 2cm.

### BALCÃO SECRETARIAS E ESCANINHO

- Serão executados balcões de atendimento para as secretarias administrativa e do mestrado, sendo que na secretaria administrativa, será executado um escaninho junto ao balcão.

- Os balcões e o escaninho serão em MDF rev. com laminado melamínico texturizado na cor branco gelo, e possuirão as medidas dimensionadas em projeto.

- Para acesso ao interior das secretarias, os balcões possuirão portas-balcão com portinholas na parte inferior.

## INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Todo o serviço de instalação elétrica será executado rigorosamente de acordo com as normas da ABNT atinentes ao assunto.

- Todos os pontos elétricos existentes deverão ter seus espelhos substituídos.

- As instalações serão executadas com esmero e bom acabamento, os eletrodos, condutores e    equipamentos serão cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa qualidade.

- Os eletrodutos, demais equipamentos e acessórios elétricos, bem como a distribuição dos pontos de iluminação, de lógica, de força e de telefone obedecerão ao projeto arquitetônico, conforme o esquema luminotécnico desenvolvido.

## LUMINÁRIAS E LÂMPADAS FLUORESCENTES

### Iluminação conforme indicação em projeto arquitetônico:

- Lâmpada TL 5 32 W: Fluxo luminoso  ≥2600lm, Temperatura de  cor:  5000K; Eficiência:  104lm/w; Vida Útil : 24.000 horas; Reator eletromagnético com partida rápida ou eletrônico

- Luminária: de sobrepor/ pendente, com corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca, para duas lâmpadas fluorescentes de 32W.

- As tomadas serão instaladas conforme projeto elétrico. Todas as tomadas   serão do tipo 2P + T.

- Deverá ser previsto 01 ponto para instalação de ar condicionado do tipo janela. Para instalação do ar condicionado deverá ser adaptado um dos vãos de janela alta da esquadria. Dimensões: 1,75m x 0,66m.

# SALA DE PROFESSOR E SALA DE AULA- SAÚDE MENTAL: Pranchas 23/34 e 24/34.

## DEMOLIÇÕES / RETIRADAS/ RELOCAÇÃO

### LUMINÁRIAS

- Retirar luminárias e ventiladores existentes e substituir por outros compatives com as calhas existentes.

### PORTA EM MADEIRA

- Retirar a porta existente entre as duas salas para substituição.

## ARQUITETURA

### Vidros:

- Os vidros obedecerão ao prescrito pela ABNT, especialmente nos seguintes documentos:

1.	NB-226/88 – Projeto, execução e aplicação do vidro na construção civil (NBR-7199);

2.	NB- 88/88 – Vidro na construção civil (NBR-7210);

Obs.: Apesar de ser admitido na NB-226/88 (NBR-7199), a Fiscalização não admite o emprego de massa de vidraceiro no assentamento da vidraçaria.

- As esquadria que porventura apresentarem trincas ou manchas nos vidros deverão ser substituídos por  vidros  do tipo comum, liso com pelicula fumê e terão que obedecer a espessuras mínima de 04mm;

- Deverá ser destinado um dos vãos da esquadria indicado na Prancha23/34, para a colocação de aparelho de ar condicionado, nas duas salas.

- Deverá ser confeccionada esquadria em caixilho de aluminio e vidro fixo 6mm para colocação a frente do cobogó existente nas duas salas.

- O assentamento das lâminas será sempre de acordo com os detalhes. Para a perfeita calafetação será empregada massa elástica especial, comprimida com baguetes, canaletas de borracha ou equivalente, de acordo com tipo de vidro e material das esquadrias.

- No dimensionamento das chapas de vidro deverão ser dadas as folgas compatíveis com as dilatações por elevação de temperatura.

- Todos os vidros serão inspecionados pela Fiscalização, antes do seu emprego, sendo refugados todos aqueles que não estiverem dentro das especificações e retirados imediatamente do local da obra.

- Todos os vidros deverão receber película fumê.

### ESQUADRIAS

- Deverá ser confeccionada esquadria em caixilho de aluminio e vidro fixo 6mm para colocação a frente do cobogó existente nas duas salas. Dimensões: 0,50m x 2,76m.

- Todas as esquadrias deverão ser revisadas.

## REVESTIMENTO DAS PAREDES

### PINTURA

- Antes da execução da pintura, deverá ser apresentada à fiscalização uma amostra da tonalidade das cores a serem utilizadas.

- Antes de receber pintura, todas as paredes devem ser lixadas e posteriormente receber massa corrida para correção da possiveis imperfeições existentes.

- Conforme as normas da ABNT e as prescrições do fabricante de tinta, o processo de pintura deverá realizar-se através das seguintes etapas:

- preparação da superfície;

- aplicação eventual de fundos, massas e condicionantes;

- aplicação de tinta de acabamento.

### Pintura em tinta acrilica acetinada

- Deve seguir orientação da legenda contida no projeto para acabamento interno.

- As duas salas deverão receber pintura acrílica na cor branco gelo nas paredes e branco neve na laje. Os elementos em concreto, vigas e pilares, deverão receber a mesma pintura pva na cor concreto.

### A laje deve receber pintura com  tinta PVA LATEX na cor branca.

## ACABAMENTO

### EXECUÇÃO DE MOBILIÁRIO

### Armário alto  em MDF

- Os armários deverão ser executadas em mdf revestido em laminado melaminico no padrão Cinza, espessura 25mm com bordas boleadas, dimensões variáveis, de acordo com especificações no projeto.

### Painel em MDF divisor de mesa

- Os paineis deverão ser executadas em mdf revestido em laminado melaminico no padrão verde, espessura 25mm com bordas boleadas. Os paneis devem ser aparafusados na extremidade da mesa afim de funcionar como anteparo visual.

### Armários embutidos  em MDF

- A divisões internas dos armários embutidos existentes deverão ser retiradas para aumento da área útil, conservando apenas um grande vão.

## INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Todo o serviço de instalação elétrica será executado rigorosamente de acordo com as normas da ABNT atinentes ao assunto.

- As instalações serão executadas com esmero e bom acabamento, os eletrodos, condutores e equipamentos serão cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa qualidade.

- Os eletrodutos, demais equipamentos e acessórios elétricos, bem como a distribuição dos pontos de iluminação, de lógica, de força e de telefone obedecerão ao projeto arquitetônico, conforme o esquema luminotécnico desenvolvido.

- Todos os espelhos e tomadas existentes devem ser substituido por novos.

### LUMINÁRIAS E LÂMPADAS FLUORESCENTES

### Iluminação conforme indicação em projeto arquitetônico:

- Lâmpada TL 5 28 W: Fluxo luminoso  ≥2600lm, Temperatura de  cor:  5000K; Eficiência:  104lm/w; Vida Útil : 24.000 horas; Reator eletromagnético com partida rápida ou eletrônico

- Luminária: de sobrepor/ pendente, com corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca.

- -  As tomadas serão instaladas conforme projeto elétrico. Todas as tomadas   serão do tipo 2P + T.

# SALA DE COORDENAÇÃO E SECRETARIA: Pranchas 25/34 e 26/34.

## DEMOLIÇÕES / RETIRADAS/ SUBSTITUIÇÃO

### INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Todas as tomadas existentes deverão ser mantidas.

- Todos os pontos existentes (tomada, lógica e interruptores) deverão ter seus espelhos retirados para substituição.

### ESQUADRIAS

- A porta que permite o acesso entre as salas 203 e 204 deve ser demolida e o vão fechado com alvenaria.

- A porta e bandeira de acesso principal da sala 203 deve ser retirada para substituição.

## ARQUITETURA

### ESQUADRIAS

- Todas as esquadrias existentes deverão ser revisadas e os vidros deverão receber película fumê.

- Um dos vãos de janela alta deverá ser adaptado para receber ar condicionado do tipo janela. Dimensões: 1,70m x 0,66m.

### DIVISÓRIAS NAVAIS

- Serão instaladas divisórias navais, na cor cinza, nos locais especificados em projeto. As divisórias terão altura de 2,20m. A porta terá dimensões de 0,80m x 2,10m. As divisória possirão 35mm em painel cego miolo vermiculita revestida com laminado melamínico na cor branco gelo em chapa de fibra de madeira prensada com montantes em alumínio adonizado na cor branca em "L", "T" ou "X" incluindo portas e suas ferragens.

## REVESTIMENTO DAS PAREDES

### PINTURA

- Antes da execução da pintura, deverá ser apresentada à fiscalização uma amostra da tonalidade das cores a serem utilizadas.

- Conforme as normas da ABNT e as prescrições do fabricante de tinta, o processo de pintura deverá realizar-se através das seguintes etapas:

- preparação da superfície;

- aplicação eventual de fundos, massas e condicionantes;

- aplicação de tinta de acabamento.

### Pintura acrílica

- Deve seguir orientação da legenda contida no projeto para acabamento interno.

- Cor branco gelo, acabamento fosco: aplicar em todas as paredes de alvenaria não especificadas em projeto.

- Cor verde (tonalidade a ser definida pelo setor de arquitetura da SINFRA) aplicar nas paredes especificadas em projeto.

### Pintura PVA latex

### A laje deverá receber pintura pva na cor branco neve.

## ACABAMENTO

### EXECUÇÃO DE MOBILIÁRIO

### Armários suspensos

- Os armários a serem instalados na parte superior da bancada da coordenação terão todos os seus itens, prateleiras, divisórias, portas e gavetas confeccionados totalmente em MDF de 18mm, revestido com laminado melamínico texturizada na cor cinza (zal) interno e externamente, seguindo as modulações detalhadas em projeto.

- Devem ser previstas prateleiras internas aos armários conforme as elevações, também revestidas com o mesmo laminado em ambos os lados.

- As portas deverão permitir abertura pela parte inferior, através de folga de 2cm.

### Balcão de atendimento e bancada de trabalho

- Será executado balcão de atendimento e bancada de trabalho na coordenação.

- O balcão será em MDF rev. com laminado melamínico texturizado na cor cinza, e possuirá as medidas dimensionadas em projeto.

- Para acesso ao interior da coordenação, o balcão possuirá porta-balcão com portinhola na parte inferior.

- A bancada de trabalho possuirá divisor lateral em MDF revestida em laminado melamínico do mesmo padrão da bancada.

## INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Todo o serviço de instalação elétrica será executado rigorosamente de acordo com as normas da ABNT atinentes ao assunto.

- Todos os pontos elétricos existentes deverão ter seus espelhos substituídos.

- As instalações serão executadas com esmero e bom acabamento, os eletrodos, condutores e    equipamentos serão cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa qualidade.

- Os eletrodutos, demais equipamentos e acessórios elétricos, bem como a distribuição dos pontos de iluminação, de lógica, de força e de telefone obedecerão ao projeto arquitetônico, conforme o esquema luminotécnico desenvolvido.

# SALA DO CONSELHO ESENFAR: Pranchas 27/34 e 28/34

## DEMOLIÇÕES / RETIRADAS/ RELOCAÇÃO

### PISO

- Retirar todo o piso paviflex  existente e substituir por piso vinílico 2mm na cor bege, conforme prancha 27/34.

### ESQUADRIAS

- A porta de acesso principal deve ser retirada para substituição.

### INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Todas as tomadas existentes deverão ser mantidas.

- Todos os pontos existentes (tomada, lógica e interruptores) deverão ter seus espelhos retirados para substituição.

- As luminárias existentes deverão ser retiradas para substituição.

## ARQUITETURA

## VIDROS

- Os vidros obedecerão ao prescrito pela ABNT, especialmente nos seguintes documentos:

1.	NB-226/88 – Projeto, execução e aplicação do vidro na construção civil (NBR-7199);

2.	NB- 88/88 – Vidro na construção civil (NBR-7210);

Obs.: Apesar de ser admitido na NB-226/88 (NBR-7199), a Fiscalização não admite o emprego de massa de vidraceiro no assentamento da vidraçaria.

- As esquadria que porventura apresentarem trincas ou manchas nos vidros deverão ser substituídos por  vidros  do tipo comum, liso e terão que obedecer a espessuras mínima de 04mm;

- O assentamento das lâminas será sempre de acordo com os detalhes. Para a perfeita calafetação será empregada massa elástica especial, comprimida com baguetes, canaletas de borracha ou equivalente, de acordo com tipo de vidro e material das esquadrias.

- No dimensionamento das chapas de vidro deverão ser dadas as folgas compatíveis com as dilatações por elevação de temperatura.

- Todos os vidros serão inspecionados pela Fiscalização, antes do seu emprego, sendo refugados todos aqueles que não estiverem dentro das especificações e retirados imediatamente do local da obra

## PAVIMENTAÇÃO

### CONTRAPISO

- Deve estar limpo, seco, liso e firme.  Antes da instalação, preparar o contrapiso com pasta de PVAc (poli-acetato de vinila), cimento Portland e água.  Bases irregulares necessitam de uma camada de regularização. Contrapisos em contato com o solo devem ser devidamente impermeabilizados, garantindo uma barreira contra umidade ascendente.

### PISO VINÍLICO EM ROLO

- Deverá ser instalado piso vinílico em rolo, na cor areia (tonalidade a ser definida pelo setor de arquitetura da SINFRA).

- Parte do piso da sala do conselho deverá ser suspendido em 17cm, conforme prancha 2/2.

- Piso Vinílico:

- A instalação do piso deve seguir as orientações da Norma Britânica BS 8203.  A instalação do piso é a última etapa da obra, após a pintura, instalações elétricas e de ar condicionado, forro, etc.

### Contrapiso para Piso Vinílico

- Deve estar limpo, seco, liso e firme.  Antes da instalação, preparar o contrapiso com pasta de PVAc (poli-acetato de vinila), cimento Pontland e água.  Bases irregulares necessitam de uma camada de regularização. Contrapisos em contato com o solo devem ser devidamente impermeabilizados, garantindo uma barreira contra umidade ascendente.

### Climatização para instalação do Piso Vinílico

- Antes da aplicação, as mantas devem descansar abertas (esticadas) no chão durante 24 horas, a uma temperatura ambiente de no mínimo de 15ºC que deve ser mantida durante 24 horas após a instalação.

### Adesivo e Solda

- O piso vinílico deve ser instalado com adesivo acrílico.  As mantas devem ser soldadas a quente com o cordão de solda para se obter um acabamento uniforme, higiênico e impermeável.

## REVESTIMENTO DAS PAREDES

### PINTURA

- Antes da execução da pintura, deverá ser apresentada à fiscalização uma amostra da tonalidade das cores a serem utilizadas.

- Antes de receber pintura, todas as paredes devem ser lixadas e posteriormente receber massa corrida para correção da possiveis imperfeições existentes.

- Conforme as normas da ABNT e as prescrições do fabricante de tinta, o processo de pintura deverá realizar-se através das seguintes etapas:

- preparação da superfície;

- aplicação eventual de fundos, massas e condicionantes;

- aplicação de tinta de acabamento.

### Pintura em tinta acrilica acetinada

- Deve seguir orientação da legenda contida no projeto para acabamento interno.

- Cor PALHA, acabamento acetinado: aplicar em todas as paredes de alvenaria cerâmica.

### Pintura Esmalte Sintético à base água, acabamento acetinado.

- Cor BRANCO (tonalidade a ser definida pelo setor de arquitetura da SINFRA): Deve ser aplicado nas grades de ferro existentes na frente das janelas.

### Os forros de gesso devem receber pintura pva na cor branco neve.

## ACABAMENTO

### RODAPÉ

- Deverá ser aplicado um rodapé do mesma piso vinilico 7cm de altura, acabamento em 90° com relação ao piso;

### BANCADAS EM MDF

- As bancadas deverão ser executadas em mdf revestido em laminado melaminico no padrão carvalho claro, espessura 3 cm com bordas boleadas, dimensões variáveis, de acordo com especificações no projeto.

## INSTALAÇÃO DOS CONDENSADORES E EXAUSTORES

- Os condensadores dos condicionadores de ar das salas, devem ser instalados  na parte de fora do prédio e as evaporadoras nas paredes laterais conforme prancha 27 e 28/34.

## EXECUÇÃO DE MOBILIÁRIO

- As bancadas devem ser confeccionada de acordo com o projeto contido na prancha 28/34.

- Acima da bancada 05 de mdf deverá ser colocado um vidro incolor de 6mm.

- Todas as  bancadas deverão ser confeccionados totalmente em MDF de 50mm para o tampo e 30mm para os apoios laterais e intemediários das bancadas. As bancadas serão revestidas com laminado melamínico texturizada no padrão carvalho claro interna e externamente, seguindo as modulações detalhadas em projeto.

## INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Todo o serviço de instalação elétrica será executado rigorosamente de acordo com as normas da ABNT atinentes ao assunto.

- As instalações serão executadas com esmero e bom acabamento, os eletrodos, condutores e    equipamentos serão cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa qualidade.

- Os eletrodutos, demais equipamentos e acessórios elétricos, bem como a distribuição dos pontos de iluminação, de lógica, de força e de telefone obedecerão ao projeto arquitetônico, conforme o esquema luminotécnico desenvolvido.

- Todos os espelhos e tomadas existentes devem ser substituido por novos.

- As tomadas de computador e logica das bancadas devem ser do tipo para embutir em móveis, ficando as mesmas com saída pra a parte superior da bancada.

## LUMINÁRIAS E LÂMPADAS FLUORESCENTES

### Iluminação conforme indicação em projeto arquitetônico:

- Lâmpada TL 5 28 W: Fluxo luminoso  ≥2600lm, Temperatura de  cor:  5000K; Eficiência:  104lm/w; Vida Útil : 24.000 horas; Reator eletromagnético com partida rápida ou eletrônico.

- Luminária: de sobrepor/ pendente, com corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca.

- As tomadas serão instaladas conforme projeto elétrico. Todas as tomadas   serão do tipo 2P + T.

- Deverão ser previstos 02 pontos para instalação de ar condicionados do tipo split, com previsão de drenos.

- Os pontos de tomadas das bancadas centrais  deverão ser instalados no mdf de modo que que as caixas de tomadas não fiquem aparente.

## INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

- Deve ser previsto em projeto hidro-sanitário pontos de dreno para os aparelhos splits nos ambientes especifícados em projeto.

# SALA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO: Prancha 29/29

## DEMOLIÇÕES / RETIRADAS/ RELOCAÇÃO

### ESQUADRIA

- Retirar porta e macaneta para substituição.

### Laminado melamínico do armário embutido

#### -  Retirar laminado melamínico do armário embutido para substituição.

## ARQUITETURA

### VIDROS

- Os vidros obedecerão ao prescrito pela ABNT, especialmente nos seguintes documentos:

1.	NB-226/88 – Projeto, execução e aplicação do vidro na construção civil (NBR-7199);

2.	NB- 88/88 – Vidro na construção civil (NBR-7210);

Obs.: Apesar de ser admitido na NB-226/88 (NBR-7199), a Fiscalização não admite o emprego de massa de vidraceiro no assentamento da vidraçaria.

- As esquadrias que porventura apresentarem trincas ou manchas nos vidros deverão ser substituídos por  vidros  do tipo comum, liso com pelicula fumê e terão que obedecer a espessuras mínima de 04mm;

- Deverá ser destinado um dos vãos da esquadria indicado em projeto para a colocação de aparelho de ar condicionado.

### ESQUADRIAS

- Todas as esquadrias existentes serão revisadas.

- A porta deverá ter sua maçaneta substituída por maçaneta tipo alavanca e fechadura em metal.

- O vão de cobogós existente deverá ser fechado com chapa em acrílico fixada com parafusos. Dimensões: 0,50m x 2,76m.

### PISO

- O piso vinílico existente deverá ser substituído por outro do mesmo padrão: piso vinílico em placas 30 x 30cm, coloração semelhante ao existente.

## REVESTIMENTO DAS PAREDES

### PINTURA

- Antes da execução da pintura, deverá ser apresentada à fiscalização uma amostra da tonalidade das cores a serem utilizadas.

- Antes de receber pintura, todas as paredes devem ser lixadas e posteriormente receber massa corrida para correção da possiveis imperfeições existentes.

- Conforme as normas da ABNT e as prescrições do fabricante de tinta, o processo de pintura deverá realizar-se através das seguintes etapas:

- preparação da superfície;

- aplicação eventual de fundos, massas e condicionantes;

- aplicação de tinta de acabamento.

### Pintura em tinta acrilica acetinada

- Deve seguir orientação da legenda contida no projeto para acabamento interno.

- A sala deverá receber pintura acrílica na cor branco gelo nas paredes e branco neve na laje. Os elementos em concreto, vigas e pilares, deverão receber a mesma pintura pva na cor concreto.

### A laje deve receber pintura com tinta PVA LATEX na cor branca.

## ACABAMENTO

### EXECUÇÃO DE MOBILIÁRIO

### Laminado do armário embutido

- O armário embutido deverá receber um novo revestimento com laminado melamínico texturizado na cor cinza, interna e externamente.

### INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Todo o serviço de instalação elétrica será executado rigorosamente de acordo com as normas da ABNT atinentes ao assunto.

- Os eletrodutos, demais equipamentos e acessórios elétricos, bem como a distribuição dos pontos de iluminação, de lógica, de força e de telefone obedecerão ao projeto arquitetônico, conforme o esquema luminotécnico desenvolvido.

- Todos os espelhos e tomadas existentes devem ser substituido por novos.

### LUMINÁRIAS E LÂMPADAS FLUORESCENTES

- As lâmpadas e luminárias deverão ser revisadas.

# REFORMA DA COPA: Prancha 30/29

## DEMOLIÇÕES / RETIRADAS/ RELOCAÇÃO

### INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Todas as tomadas existentes deverão ser mantidas.

- Todos os pontos existentes (tomada, lógica e interruptores) deverão ter seus espelhos retirados para substituição.

- As luminárias existentes na copa e na área de armários deverão ser retiradas para substituição.

### BANCADAS E ARMÁRIOS EXISTENTES

- A bancada de inox existente na copa deverá ser retirada, para posterior substituição.

- O armário suspenso existente na copa deverá ser retirado.

- O armário abaixo da bancada, em MDF e portas em acrílico, deverá ser retirado.

### PORTA

- As portas deverão ser retiradas para substituição.

## ARQUITETURA

## ESQUADRIAS

- A  porta de madeira a ser instalada na copa será em quadro estrutural de madeira de lei, preenchido com lâminas em chapa de compensado de 4 mm de espessura, revestida nas seis faces com laminado melamínico texturizado nas cores e padrões existentes.

- Todas as esquadrias existentes deverão ser revisadas, e os vidros deverão receber película fumê.

## REVESTIMENTO DAS PAREDES

### PINTURA

### Pintura PVA latex

- Os forros de gesso devem receber pintura pva na cor branco neve.

## ACABAMENTO

### RODAMÃO/TESTEIRA

- Deverá ser aplicado rodamão e testeira nas bancadas indicadas em granito ouro branco, conforme indicação em Projeto.

### BANCADAS EM GRANITO

- As bancadas deverão ser executados em granito do tipo ouro branco acabamento polido, espessura 2 cm, dimensões e testadas variáveis, de acordo com especificações no projeto

- Deverão ser usadas na colagem de granito com granito, e cubas com granito, produtos a base de resina de poliéster com cargas minerais, referência cola Iberê incolor e massas super branca ou equivalente.

### CUBA DE INOX COM SIFÃO CROMADO

- Serão instaladas duas cubas em aço inox de embutir retangulares, 40x50x24cm (PxLxA) na bancada da copa. Torneira de corpo de metal, tipo Bica alta, acabamento superficial cromada e sifão cromado.

### EXECUÇÃO DE MOBILIÁRIO

### Armários da copa

- Os armários a serem instalados na parte superior da bancada da copa de granito  terão todos os seus itens, prateleiras, divisórias, portas e gavetas confeccionados totalmente em MDF de 18mm, revestido com laminado melamínico texturizada na cor branco (zal) interno e externamente, seguindo as modulações detalhadas em projeto.

- Devem ser previstas prateleiras internas aos armários conforme as elevações, também revestidas com o mesmo laminado em ambos os lados.

- O armário suspenso deverá possuir nicho para microondas e as portas com abertura pela parte inferior, através de folga de 2cm.

## INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Todo o serviço de instalação elétrica será executado rigorosamente de acordo com as normas da ABNT atinentes ao assunto.

- Todos os pontos elétricos existentes deverão ter seus espelhos substituídos.

- As instalações serão executadas com esmero e bom acabamento, os eletrodos, condutores e    equipamentos serão cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa qualidade.

- Os eletrodutos, demais equipamentos e acessórios elétricos, bem como a distribuição dos pontos de iluminação, de lógica, de força e de telefone obedecerão ao projeto arquitetônico, conforme o esquema luminotécnico desenvolvido.

## LUMINÁRIAS E LÂMPADAS FLUORESCENTES

### Iluminação conforme indicação em projeto arquitetônico:

- Lâmpada TL 5 32 W: Fluxo luminoso  ≥2600lm, Temperatura de  cor:  5000K; Eficiência:  104lm/w; Vida Útil : 24.000 horas; Reator eletromagnético com partida rápida ou eletrônico

- Luminária: de sobrepor/ pendente, com corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca, para duas lâmpadas fluorescentes de 32W.

- As tomadas serão instaladas conforme projeto elétrico. Todas as tomadas   serão do tipo 2P + T.

# REFORMA DOS LABORATÓRIOS: Prancha 31/34- 34/34

## DEMOLIÇÕES / RETIRADAS/ RELOCAÇÃO

### INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Todas as tomadas existentes deverão ser mantidas.

- Todos os pontos existentes (tomada, lógica e interruptores) deverão ter seus espelhos retirados para substituição.

- As luminárias existentes deverão ser retiradas para substituição.

### BANCADAS E ARMÁRIOS EXISTENTES

- A bancada de inox existente no laboratório de apoio (prancha 34/34) deverá ser retirada, para posterior substituição.

- O armário abaixo da bancada, em MDF, deverá ser retirado.

### PORTA

- A porta delimitada em projeto deverá ser retirada para substituição.

## ACABAMENTO

### RODAMÃO/TESTEIRA

- Deverá ser aplicado rodamão e testeira nas bancadas indicadas em granito ouro branco, conforme indicação em Projeto.

### BANCADAS EM GRANITO

- As bancadas deverão ser executados em granito do tipo ouro branco acabamento polido, espessura 2 cm, dimensões e testadas variáveis, de acordo com especificações no projeto

- Deverão ser usadas na colagem de granito com granito, e cubas com granito, produtos a base de resina de poliéster com cargas minerais, referência cola Iberê incolor e massas super branca ou equivalente.

### CUBA DE INOX COM SIFÃO CROMADO

- Serão instaladas duas cubas em aço inox de embutir retangulares, 40x50x24cm (PxLxA) na bancada da copa. Torneira de corpo de metal, tipo Bica alta, acabamento superficial cromada e sifão cromado.

## REVESTIMENTO DAS PAREDES

### PINTURA

### Pintura PVA latex

- Os forros de gesso devem receber pintura pva na cor branco neve.

### EXECUÇÃO DE MOBILIÁRIO

### Armários do laboratório

- Os armários a serem instalados na parte superior da bancada da copa de granito  terão todos os seus itens, prateleiras, divisórias, portas e gavetas confeccionados totalmente em MDF de 18mm, revestido com laminado melamínico texturizada na cor branco (zal) interno e externamente, seguindo as modulações detalhadas em projeto.

- Devem ser previstas prateleiras internas aos armários conforme as elevações, também revestidas com o mesmo laminado em ambos os lados.

## INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Todo o serviço de instalação elétrica será executado rigorosamente de acordo com as normas da ABNT atinentes ao assunto.

- Todos os pontos elétricos existentes deverão ter seus espelhos substituídos.

- As instalações serão executadas com esmero e bom acabamento, os eletrodos, condutores e    equipamentos serão cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa qualidade.

- Os eletrodutos, demais equipamentos e acessórios elétricos, bem como a distribuição dos pontos de iluminação, de lógica, de força e de telefone obedecerão ao projeto arquitetônico, conforme o esquema luminotécnico desenvolvido.

## LUMINÁRIAS E LÂMPADAS FLUORESCENTES

### Iluminação conforme indicação em projeto arquitetônico:

- Lâmpada TL 5 32 W: Fluxo luminoso  ≥2600lm, Temperatura de  cor:  5000K; Eficiência:  104lm/w; Vida Útil : 24.000 horas; Reator eletromagnético com partida rápida ou eletrônico

- Luminária: de sobrepor/ pendente, com corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca, para duas lâmpadas fluorescentes de 32W.

- As tomadas serão instaladas conforme projeto elétrico. Todas as tomadas   serão do tipo 2P + T.

# LIMPEZA DA OBRA

- A obra deverá ser entregue perfeitamente limpa e sem entulhos.  Na limpeza de

- seus vários elementos deverão ser usados produtos e materiais adequados para cada caso.

Maceió,  06  de  junho de 2014.

______________________________

Arquiteta Daísy Damásio Albuquerque

_______________________________

Arquiteta Marlise Lila S. Carvalho