ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA A OBRA DE CONCLUSÃO DA SUBSEDES DO CRAD – CAMPUS A. C. SIMÕES EM MACEIÓ

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

MACEIÓ 29 DE SETEMBRO DE 2014

ESPECIFICAÇÕES PARA A SUBSEDE DO CRAD – CAMPUS A. C. SIMÕES

# INTRODUÇÃO

- Essas especificações têm por objetivo estabelecer as condições referentes ao desenvolvimento das obras e serviços relativos à construção do Almoxarifado Anexo do Campus A. C. Simões da UFAL.

- A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente as indicações constantes do projeto e detalhes, bem como a estas especificações.

## PROCEDÊNCIA DE DADOS E INTERPRETAÇÕES

### Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras.

### Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão os de escala mais próxima da natural.

### Prevalecerão sempre os detalhes em caso de divergências com as plantas gerais.

### Em caso de divergência entre os detalhes e estas especificações, prevalecerão sempre os primeiros.

### Todos os detalhes de serviços constantes dos desenhos não mencionados nas especificações e bem assim todos os detalhes de serviços mencionados nas especificações que não constarem nos desenhos será interpretado como fazendo parte da obra.

## MODIFICAÇÕES NO PROJETO E ESPECIFICAÇÕES

### Nenhuma alteração nas plantas e detalhes fornecidos, bem como nestas especificações, poderá ser feita sem autorização da Fiscalização.

### O material a empregar bem como a mão-de-obra, serão de primeira qualidade e todos os acabamentos deverão ser esmerados, tudo de acordo com estas especificações.

# SERVIÇOS PRELIMINARES

## BARRACÃO/LOCAÇÃO

- Deverão ser feita todas as instalações necessarias a execução da obra, inclusive barracão, inst. Provisoria de agua, esgoto, luz e força cabendo ao construtor todas as providências e despesas correspondentes.

- O construtor procederá a locação da obra de acordo com os projetos, caso haja discrepância entre as reais condições existentes no local e os elementos do projeto o mesmo deverá comunicar por escrito a fiscalização para devidas providências.

# INFRAESTRUTURA

3.1	ESCAVAÇÃO / FUNDAÇÃO

- Será executada escavação para a fundação das paredes externo e  internas com dimensões de 0,40m x 0,30m, a qual deve ser em concreto de 20 MPA; embasamento em tijolo furado de 1vez e sobre o embasamento será executado uma cinta em concreto armado para a amarração dos pilares. Tudo de acordo com as indicações constantes em projeto.

# GALPÃO PRÉ-MOLDADO

- A construção do almoxarifado anexo será em estrutura para galpão pré-moldado, montada com telha de 6,00 mm, fixadas em vigas tambem pemoldada;

- A recepção e o banheiro receberão forros em placa de gesso.

# ARQUITETURA

## ALVENARIA

### DE TIJOLOS CERÂMICOS

- Deverão ser utilizados tijolos de barro 06 (seis) furos, todos de primeira qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros, de dimensões uniformes e não vitrificados. Serão assentados em argamassa no traço 1:5:1 (cimento, traço e areia lavada).

- As paredes de alvenaria a serem executadas, possuirão as dimensões dos projetos. As espessuras indicadas para paredes internas e externas serão as das paredes prontas após o revestimento conforme projeto arquitetônico.

### DE COBOGÓ:

- As alvenarias de cobogós serão executadas com cobogós do tipo veneziana, com dimensões de 50 x 50cm. Comforme indicação EM projeto.

## ESQUADRIAS

### Portas de Madeira

- As portas a serem instaladas serão constituídas por quadro estrutural de madeira, preenchido com lâminas em chapa de compensado de 4 mm de espessura, revestida com laminado melamínico na cor cinza.

- As caixas das portas devem ser em madeira de lei Massaranduba, pintadas com tinta esmalte na cor cinza.

### Portas e portões

- As portas e portões deverão receber pintura em esmalte sintético na cor a ser combinada com a fiscalização.

### Portas e portões

- As portas e os portões de acesso devem seguir as dimensões e especificações contidas em projeto.

### Ferragens

- Todas as ferragens para as esquadrias de madeira, serralharia, dobradiças, ferrolhos, gonzos, maçanetas, puxadores, espelhos, etc, serão de primeira qualidade, inteiramente novas e em perfeitas condições de funcionamento e acabamento.

- As ferragens obedecerão as Normas da ABNT.

- As ferragens serão de latão ou em liga de samak (liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco), com partes de aço. O acabamento final será cromado.

### Portas de alumínio

- As esquadrias de aluminio devem seguir as dimensões e especificações contidas em projeto.

## COBERTA

- A coberta será em telha de fibrocimento 6mm, do tipo ondulada, com inclinação de 10%.

## PAVIMENTAÇÃO

### Piso cimentado

- O piso cimentado deve ser executado com juntas de dilatação em PVC.

### Lastro em concreto simples

- O lastro a ser construída será em concreto simples, de 18 Mpa.

### Piso em granilite

- Será executado, piso do tipo granilite com junta de dilatação em PVC e rodapé (h=10cm) com junção em 90°.

### Piso em revestimento cerâmico

- Deverá ser com cerâmica branca lisa (30cm x 30cm), PEI-4.

## REVESTIMENTO

### Chapisco

- Todas as alvenarias a serem rebocadas receberão chapisco. O chapiscosó será aplicado nas superfícies previamente umedecidas por meio de borrifamento de água, e após a completa cura das argamassas e concretos. Deverá ser utilizado traço 1:4 (cimento e areia).

### Reboco

- A alvenaria receberá reboco no traço 1:6 (cimento e saibro em volume), a depender da consistência do saibro. Deverão ser feitas amostras das argamassas e submetidas à aprovação da Fiscalização.

- O Reboco não deverá ter espessura superior a 3 cm e terá  acabamento com esponja molhada.

### Emboço

- Para a aplicação do emboço/regularização o chapisco deve estar bem limpo e molhado.

- A camada de emboço/regularização de 2 a 4 cm de espessura deverá ser bem batida com acabamento sarrafeado (rústico), desempolado, aprumado, sem saliências, depressões ou cavidades.

### Pintura

- Conforme as normas da ABNT e as prescrições do fabricante de tinta, o processo de pintura deverá realizar-se através das seguintes etapas:

- Preparação da superfície;

- Aplicação eventual de fundos, massas e condicionantes;

- Aplicação de tinta de acabamento.

#### Preparação das superfícies para pintura

- Lixam-se e removem-se totalmente a poeira e as partes soltas com auxílio de jato de ar ou processo manual (espanar).

#### Aplicação de tintas

- Para cobrir totalmente a superfície a pintar será suficiente a quantidade de demãos orientada pelo Fabricante, nunca menos de duas.

- Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar o intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, salvo especificações em contrário.

- Igual cuidado haverá entre demãos de tinta e massa, observando-se o intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de massa, salvo especificação em contrário.

#### Pintura PVA Látex interior/exterior

- Deve seguir orientação do projeto arquitetônico em caso de duvida seguir orientação da fiscalização.

#### Esmalte sintético

- Aplicar na esquadria metálica, nas caixas das portas a serem instaladas na cor a ser combinada com a fiscalização.

## ACABAMENTO

### LAVATÓRIOS DE EMBUTIR COM SIFÃO CROMADO DO TIPO COPO

- Os lavatórios a serem instalados no banheiro serão cerâmicos do tipo embutido na cor branco.

### VASOS

- Os aparelhos sanitários serão cerâmicos, acoplados com descarga, do tipo convencional, na cor branca.

### ACESSÓRIOS

- A saboneteira será de louça branca, porta papel toalha em plastico branco e assento para vaso sanitario em plastico branco.

# INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Todo o serviço de instalação elétrica será executado rigorosamente de acordo com as normas da ABNT atinentes ao assunto.

Os eletrodutos, demais equipamentos e acessórios elétricos, bem como a distribuição dos pontos de iluminação, de lógica, de força e de telefone obedecerão ao projeto arquitetônico, conforme o esquema luminotécnico desenvolvido.

# INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

- Devem ser realizadas as instalações hidrosanitárias seguindo os pontos de água e esgoto previstos em projeto arquitetônico.

- Nos banheiros estão previstos pontos para bacias sanitárias, torneiras das pias, chuveiros quando houver, além dos ralos.

- Serão previstos 02 pontos de água para instalação de torneiras para os jardins nas extremidades do terreno, juntamente aos canteiros.

- O esgoto será ligado à caixa coletora em concreto através de tubulação em pvc (Ø=100mm).

# INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO, PANICO E SPDA

- Todos os serviços referente a essas instalações serão executados  rigorosamente de acordo com as normas da ABNT atinentes ao assunto e em conformidade com os projetos.

# LIMPEZA DA OBRA

- A obra deverá ser entregue perfeitamente limpa e sem entulhos.  Na limpeza de seus vários elementos deverão ser usados produtos e materiais adequados para cada caso.

Maceió, Setembro de 2014.

_______________________________

Wilson Rodrigues Porciúncula

Engº Civil da DAOSE/GPOS/SINFRA/UFAL

SIAPE Nº 1.645.036