SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA A

REFORMA DA ANTIGA RESIDÊNCIA

PARA ABRIGAR OS CURSOS DE ARTES

OUTUBRO DE 2014

INDICE

1	INTRODUÇÃO	3

1.1	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	3

1.2	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	3

1.3	PROJETO COMO CONSTRUÍDO (“AS BUILT”)	3

1.4	PROCEDÊNCIA DE DADOS E INTERPRETAÇÕES:	4

1.5	MODIFICAÇÕES NO  PROJETO E ESPECIFICAÇÕES:	5

1.6	MATERIAIS:	5

1.7	MÃO-DE-OBRA:	5

2	SERVIÇOS PRELIMINARES	5

2.1	INSTALAÇÃO DA OBRA	5

3	DEMOLIÇÕES/ RETIRADAS	6

4	ARQUITETURA	8

4.1	ALVENARIA	8

4.2	ESQUADRIAS

4.3	COBERTURA

4.4	PAVIMENTAÇÃO	15

4.5	PLACAS CIMENTÍCIAS PARA CAIXA DE PASSAGEM TUBULAÇÃO REFRIGERAÇÃO	17

4.6	COBOGÓS CERÂMICOS	18

4.7	FORRO	18

5	REVESTIMENTO ALVENARIAS	20

5.1	CHAPISCO	20

5.2	REBOCO HIDRÓFUGO SOB MASSA CORRIDA PARA PAREDES EXTERNAS:	20

5.3	REBOCO SOB MASSA CORRIDA PARA PAREDES INTERNAS	20

5.3	RECOMPOSIÇÃO DO REBOCO EM PAREDES EXISTENTES	20

5.4	PINTURA	20

6.     CORRIMÃO...................................................................................................................22

7	ARMÁRIOS EM PLACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO E PORTAS DE ALUMÍNIO	20

8	ACABAMENTO	22

8.1	Rodapés	22

8.2	Soleiras	22

8.3	Acessórios	22

9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE LÓGICA E TELEFONIA	222

9.1	LUMINÁRIAS E LÂMPADAS FLUORESCENTES	23

10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	24

11	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	25

12	PROJETO COMPLEMENTAR DE ACÚSTICA / SALA DE PERCUSSÃO	25

13	DIVERSOS	25

## 1. INTRODUÇÃO

As presentes especificações têm por objetivo estabelecer as condições referentes ao desenvolvimento das obras e serviços relativos à REFORMA DA ANTIGA RESSIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA, situada na Praça Visconde de Sinimbu, Centro, Maceió, para abrigar os cursos de Artes da UFAL.

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente as indicações constantes do projeto e detalhes, bem como a estas especificações.

## ÁREAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA

A edificação original possui uma área total de 2.360,44m² QUE DEVE SER TOTALMENTE REFORMADA.

## DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Abaixo segue a relação dos projetos e suas respectivas pranchas.

| PROJETO | Nº DA PRANCHA |
| --- | --- |
| ARQUITETÔNICO – SITUAÇÃO ATUAL - PLANTAS DE SITUAÇÃO, LOCAÇÃO E COBERTA | 01/28 |
| ARQUITETÔNICO – SITUAÇÃO ATUAL – PLANTAS BAIXAS | 02/28 |
| ARQUITETÔNICO – SITUAÇÃO ATUAL – LEVANTAMENTO BANCADA COZINHA | 03/28 |
| ARQUITETÔNICO – PLANTAS BAIXAS DEMOLIR/CONSTRUIR | 04/28 |
| ARQUITETÔNICO – PLANTAS BAIXAS PROPOSTA COTADA | 05/28 |
| ARQUITETÔNICO – PLANTAS BAIXAS PROPOSTA CONSTRUÇÃO | 06/28 |
| ARQUITETÔNICO – PLANTA BAIXA LAY OUT | 07/28 |
| ARQUITETÔNICO – CORTES | 08/28 |
| ARQUITETÔNICO – FACHADAS | 09-10/28 |
| ESQUEMA LUMINOTÉCNICO | 11/28 |
| ESQUEMA AR CONDICIONADO / INSTAÇÃO VENTILADORES / FORRO DE GESSO | 12/28 |
| DETALHES – ESQUADRIAS | 13/28 |
| DETALHES – ÁREAS MOLHADAS | 14-25/28 |
| DETALHES – BANCADAS DE GRANITO | 26/28 |
| DETALHES – BARRA DE BALLET | 27/28 |
| DETALHES – ARMÁRIOS DE CONCRETO | 28/28 |

## PROJETO COMO CONSTRUÍDO (“AS BUILT”)

Ao final da obra, antes da sua entrega provisória, a contratada deverá apresentar o respectivo “as built” sendo que a sua elaboração deverá obedecer ao seguinte roteiro:

1º - Representação sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os serviços resultaram após a sua execução (as retificações dos projetos deverão ser feitas sobre cópias impressas, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteração e respectiva data.);

2º - Deverão ser entregues 01 cópia de cada projeto arquitetônico e complementares com as atualizações e assinadas pelo responsável técnico (execução), representante da Construtora.

Serão entregues também os projetos ora descritos em meio magnético (CD) de todos os projetos arquitetônicos e complementares devidamente atualizados e identificados:

- Nome da edificação,

- Título do projeto,

- Nome da empresa contratada,

- Nomes dos arquivos no formato dwg para AutoCad,

Cada projeto (eletricidade, estrutural, etc.) deverá estar em arquivos separados e o carimbo deverá ser igual ao padrão utilizado no projeto arquitetônico.

Não será admitida nenhuma modificação nos desenhos originais dos projetos, bem como nas suas Discriminações Técnicas.

Desta forma, o “as built” consistirá em expressar todas as modificações, acréscimos ou reduções havidas durante a construção, devidamente autorizadas pela fiscalização, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o previsto pelas disposições gerais deste Caderno de Especificações.

## PROCEDÊNCIA DE DADOS E INTERPRETAÇÕES:

### Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras.

### Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão os de escala mais próxima da natural.

### Prevalecerão sempre os detalhes em caso de divergências com as plantas gerais.

### Em caso de divergência entre os detalhes e estas especificações, prevalecerão sempre os primeiros.

### Todos os detalhes de serviços constantes dos desenhos não mencionados nas especificações, bem como todos os detalhes de serviços mencionados nas especificações que não constarem nos desenhos serão interpretados como fazendo parte da obra.

## MODIFICAÇÕES NO PROJETO E ESPECIFICAÇÕES:

### Nenhuma alteração nas plantas e detalhes fornecidos e também nestas especificações, poderá ser feita sem autorização da Fiscalização.

### O material a empregar, bem como a mão-de-obra, serão de primeira qualidade e todos os acabamentos deverão ser esmerados, tudo de acordo com estas especificações.

## MATERIAIS:

### Todos os materiais a empregar nas obras e serviços deverão ser comprovadamente de primeira qualidade e satisfazer rigorosamente às especificações. O construtor só poderá usar qualquer material, depois de submetê-lo ao exame e aprovação da Fiscalização, a quem caberá impugnar seu emprego quando em desacordo com o especificado.

### Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável a substituição de alguns dos materiais adiante especificados, por outros equivalentes, esta substituição só poderá se efetuar mediante expressa autorização, por escrito, da Fiscalização, para cada caso em particular, considerados na oportunidade os valores de custo para o acerto que couber.

## MÃO-DE-OBRA:

### Caberá ao Construtor a responsabilidade de contratar mão-de-obra de boa qualidade e manter permanentemente em serviço, uma equipe capaz e suficiente de operários, mestre e encarregados, de modo a assegurar o bom andamento da obra e também obter materiais necessários em quantidades suficientes para a conclusão das obras e serviços no prazo previsto.

# SERVIÇOS PRELIMINARES

## INSTALAÇÃO DA OBRA

### Ficará sob a responsabilidade do Construtor o fornecimento de todo o material, ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços.

### O Construtor deverá manter vigilância constante da obra até o recebimento da mesma pela UFAL.

### Deverão ser feitas todas as instalações necessárias à execução da obra, inclusive barracão, tapumes, instalações provisórias de água, luz força e sanitários, cabendo ao Construtor todas as providências e despesas correspondentes.

### Será procedida periodicamente, no decorrer do prazo de execução da obra, a remoção de todo o entulho e detritos que venham a se acumular no terreno.

# DEMOLIÇÕES/ RETIRADAS

- Serão demolidos pisos, paredes de alvenaria e de gesso indicados em projetos.

- Serão retirados pisos vinílicos e de taco, cobertas metálicas, telhados danificados, caixas de ar condicionado, espelhos, louças e metais sanitários e janelas, todos indicados em projeto.

- Todo o material retirado em bom estado deverá ser entregue no Almoxarifado da SINFRA/UFAL.

- O material decorrente de entulhos será colocado fora do terreno da antiga Residência Universitária.

## DEMOLIÇÕES

### PISOS E REVESTIMENTO DE PAREDES

- Serão demolidos pisos cerâmicos e em pedra natural, bem como os revestimentos cerâmicos das paredes dos banheiros e cozinha indicados em projeto (planta de demolição e construção e nos detalhes das áreas molhadas).

### PAREDES DE ALVENARIA E DE GESSO

- Serão demolidas paredes de alvenaria e de gesso indicadas no projeto na planta de demolição e construção.

### PISOS PARA EXECUÇÃO DE RAMPA

- Deverá ser demolido o piso de entrada principal para execução de uma rampa, com no máximo de 10% de inclinação, conforme NBR 9050.

### PAREDES PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS ESQUADRIAS

- Serão demolidas paredes de alvenaria, indicadas em projeto, para a instalação de esquadrias ().

## RETIRADAS

### PISOS

- Serão retirados todos os pisos vinílicos e em taco, indicados em projeto na planta de demolição e construção, especificados segundo legenda de acabamentos da planta de situação atual.

- Após a retirada do piso vinílico e taco de madeira nos ambientes indicados, deve o fiscal analisar as condições de conservação do piso original (possivelmente granilite) e caso esse se encontre em bom estado, deverá ser mantido, caso não, o ambiente receberá piso conforme legenda de acabamentos da planta de proposta.

### LOUÇAS E METAIS E ACESSÓRIOS ÁREAS MOLHADAS

- Serão retiradas todas as louças sanitárias e acessórios existentes nos banheiros, bem como as torneiras e chuveiros desses ambientes.

- A torneira da copa deverá ser reaproveitada, bem como a da bancada de granito da cozinha que permanecerá. Verificar indicações na planta de demolir/construir.

- Serão retirados todos os espelhos existentes nos banheiros.

### ESQUADRIAS

- Todas as portas dos boxes dos banheiros devem ser removidas e, nos casos especificados em projeto, algumas delas deverão ser substituídas por novas de alumínio segundo quadro de esquadrias.

- As janelas indicadas nos ambientes do gabinete odontológico e no C.A. de Música deverão ser retiradas e ter os respectivos vãos fechados com alvenaria, emassados e pintados de acordo com o quadro de acabamento da planta de proposta.

- Todas as telas existentes nas esquadrias, grades e cobogós deverão ser retiradas.

- Todas as películas das janelas deverão ser retiradas.

### CAIXAS DE AR CONDICIONADO

- Todas as caixas de ar condionados deverão ser retiradas. Nos casos em que as caixas foram instaladas nos vão das esquadrias, deverão ser executadas novas com as mesmas caractrerísticas das originais.

### BANCADAS

- Todas as bancadas da cozinha, do banheiro onde funcionará o laboratório de maquiagem e do gabinete odontológico, identificadas em projeto arquitetônico, devem ser removidas, exceto as que permanecerão como apoio na cantina e copa.

### LUMINÁRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS:

- As luminárias existentes em todos os ambientes deverão ser retiradas para substituição, exceto as luminárias do laboratório de encenação, hall, depósito de iluminação e sala técnica.

- As instalações elétricas existentes deverão ser integralmente refeitas, conforme esquema luminotécnico e de tomadas.

- As instalações hidrossanitárias dos banheiros a serem reformados deverão ser todas refeitas. Nas lavanderias externa e interna e outros ambientes onde houver instalações aparentes, as mesmas deverão ser embutidas na parede.

### 3.3.8 CALHAS DE ALUMÍNIO

### - Todas as calhas de alumínio deverão ser retiradas e substituídas por novas.

### 3.3.8 RODAPÉS

### - Serão retirados todos os rodapés das salas que receberão novos pisos, conforme legenda de acabamento. Os materias dos rodapés existentes são os mesmos dos pisos levantados nas plantas de situação atual.

# ARQUITETURA

## ALVENARIA

- As paredes de alvenaria a serem executadas, possuirão as dimensões dos projetos. As espessuras indicadas para paredes internas e externas serão as das paredes prontas após o revestimento conforme projeto arquitetônico.

### DE BLOCOS CERÂMICOS DE 6 FUROS:

- As paredes serão de blocos cerâmicos possuindo espessura final de 15cm para as paredes internas.

- Deverão ser utilizados blocos cerâmicos 06 (seis) furos, todos de primeira qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros, de dimensões uniformes e não vitrificados.  Serão assentes em argamassa no traço 1:5:1 (cimento, traço e areia lavada).

## ESQUADRIAS

### Esquadrias originais em madeira e fechamento em vidro

- Todas as esquadrias originais que forem permancer na edificação deverão ser revisadas.

- Todas as caixas de ar condicionado que foram instaladas no lugar das esquadrias originais devem ser retiradas e em seu lugar instaladas novas esquadrias com as mesmas características das originais.

- Depois de catalogadas e removidas, as esquadrias antigas de madeira, que serão recuperadas, deverão ter as peças faltantes ou degradadas, substituídas por peças de mesma natureza permanecendo, inclusive, as mesmas dimensões e tipologia existentes.

- A remoção da pintura existente (decapagem) deverá ser efetiva nas áreas de acentuado grau de degradação. As peças em elevada degradação serão removidas e reintegradas através de procedimentos de obturação, emenda ou prótese. Após a recuperação, receberão pintura com fundo preparador branco para madeira.

- Nas caixilharias que se encontrarem sem vidros ou os mesmos estarem quebardos, deverá ser colocado vidros novos, cristal, lisos, transparentes, 4mm. Nos banheiros deverá ser usado vidro pontilhado.

- As ferragens antigas que não mais cumprirem seu papel com segurança deverão ser eliminadas e substituídas por ferragens de produção comercial atual, seguindo as Especificações Gerais vigente para todo o Projeto. Recomenda-se, no entanto, a uniformização de ferragens para cada folha de porta, podendo ser feita uma transferência de ferragens antigas (ainda em plena capacidade de utilização) para algumas unidades, e o uso agregado de ferragens atuais em outras unidades.

- Após a restauração, receberão pintura em esmalte sintético, acabamento semi brilho, na cor cinza claro, tonalidade a ser definida pela equipe da DIP/SINFRA.

### Novas esquadrias

#### Esquadrias pivotantes em quadro de madeira de lei, fechamento em vidro e veneziana fixa

- As novas janelas que deverão ser instaladas nos vãos onde havia caixas de ar condicionado (J1, J2 e J5) deverão seguir as mesmas especificações das originais.

- A janela J2 deverá ser instalada no C.A. de Música em novo vão.

#### Esquadrias fixas de madeira com fechamento de vidro

- Todas as janelas novas do gabinete odontológico (J3 e J4) serão em quadro de madeira de lei e fechamento em vidro comum, incolor, 4mm.

#### Esquadrias fixa em perfil de alumínio e fechamento em vidro

- As janelas do tipo J6 deverão se fixadas nos caixilhos das esquadrias J11 nas folhas de veneziana fixa no lado interno dos seguintes ambientes: laboratório de multimídia, sala dos professores ETA, sala de reuniões, guarda roupa e secretaria de licenciatura.

#### Esquadria pivotante horizontal em quadro estrutural de madeira de lei e fechamento horizontal

- As janelas do tipo J7 serão instaladas nos vestiários.

#### Esquadrias de alumínio - portas dos banheiros

- As portas dos boxes dos banheiros devem ser em perfil e chapa de alumínio anodizado natural, com fechamento em veneziana ventilada nas dimensões especificadas em projeto arquitetônico.

- As esquadrias de alumínio deverão seguir as especificações de projeto, e do fabricante.

- Os perfis deverão ter espessura mínima de 1,8 mm, exceto os arremates, que poderão ter 1,5 mm de espessura.

- Os perfis das esquadrias serão em alumínio anodizado natural.

- De acordo com os detalhes de projeto e fabricação, deverão ser previstos contramarcos em todo o perímetro das esquadrias, sempre da largura dos marcos.

- Não serão admitidas peças em aço carbono nas esquadrias.

- A fixação dos pontaletes deverá ser feita através do sistema de cola.

- Todas as furações e recortes especiais nos perfis de alumínio deverão ser feitos na fábrica, não se admitindo em hipótese alguma o beneficiamento de materiais na obra.

- Observar que os contramarcos deverão dar todos os pontos para acabamentos.

- Deverá ser aplicado silicone de cura neutra em todo o perímetro da esquadria, na parte interna entre o marco e alvenaria.

- Não será admitida a utilização de massa butílica ou equivalente.

- Caso se constate algum problema nas esquadrias, estas deverão ser retiradas dos vãos e reenviadas a fábrica para correção, não sendo admitido em hipótese alguma, soluções de improvisação.

- As escovas de polipropileno (SCHELEGEL) deverão ter densidade 4 e compressão de 40%.

- O desvio máximo do alinhamento em elementos consecutivos não poderá ser superior a 2 mm, bem como o prumo vertical;

- O contratado garantirá a qualidade do serviço até 5 (cinco) anos após a aceitação final da obra, comprometendo-se a substituir qualquer peça ou vidro quebrado por deficiência de execução, sem ônus para a contratante durante esse período.

#### Portas de Madeira

- Todas as portas internas deverão ser revisadas.

- As portas dos tipos P2 a P9 deverão ter folhas em quadro estrutural de madeira de lei, preenchido com lâminas em chapa de compensado de 4 mm de espessura, pintadas com esmalte sintético na cor branco gelo (tonalidade a ser definida pela equipe da DIP/SINFRA), acabamento semi brilho, com alisar, com as mesmas características da original;

#### Porta acústica

- A porta do tipo P1 a ser instalada na sala de percussão, será pré-fabricada com isolamento acústico de 35dB(A), fabricada em madeira, batentes com vedação periférica em perfis de borracha macia, soleira para vedação na parte inferior da porta com fechadura e visor 0,30X0,20 e pintada (a cor deve ser definida pela equipe da DIP, conforme disponibilidade da cartela do fabricante);

- O vão onde será instalada a porta isolante acústica deve estar totalmente acabado e pintado, no esquadro, alinhado e sem ondulações.

#### Portão de metalon

- -Deverá ser instalado entre o estacionamento do Espaço Cultural e o jardim lateral da antiga Rua, localizado na fachada posterior, um portão de metalon na cor branca, em barras verticais, com espaçamento máximo de 14cm entre barras.

### Ferragens

- Todas as ferragens para as esquadrias de madeira, serralharia, dobradiças, ferrolhos, gonzos, maçanetas, puxadores, espelhos, etc, serão de primeira qualidade, inteiramente novas e em perfeitas condições de funcionamento e acabamento.

- As ferragens obedecerão às Normas da ABNT.

- As ferragens serão de latão ou em liga de samak (liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco), com partes de aço. O acabamento final será cromado.

- A fechadura para as portas de madeira serão em metal cromado, com conjunto de fechadura, maçaneta do tipo alavanca para tráfego intenso, roseta, entrada de cilindro, acabamento cromo fosco. Devem ser instaladas a 105cm do piso acabado.

- As dobradiças serão robustas, devendo seguir a seguinte especificação:

(a) tipo dobradiça de latão fundido com pino, bolas de ferro e acabamento cromado;

(b) tamanho 3”x 2.1/2”;

1.	altura de 76mm;

2.	largura de 63mm;

3.	espessura de 2,4mm;

4.	parafusos de 7/8”x 7” (06 Unid.)

- As fechaduras das portas dos box dos banheiros devem ser do tipo livre/ocupado, em aço inox.

- A porta tipo P7 receberá dobradiça de 180º e dois fechos de latão cromado, um na parte superior da folha e outro na parte inferior.

- As lubrificações das ferragens só poderão ocorrer com o emprego de grafite em pó.

### Vidros:

- Os vidros obedecerão ao prescrito pela ABNT, especialmente nos seguintes documentos:

1.	NB-226/88 – Projeto, execução e aplicação do vidro na construção civil (NBR-7199);

2.	NB- 88/88 – Vidro na construção civil (NBR-7210);

Obs.: Apesar de ser admitido na NB-226/88 (NBR-7199), a Fiscalização não admite o emprego de massa de vidraceiro no assentamento da vidraçaria.

- Os vidros a serem empregados nas janelas J6 e J7 serão do tipo comum, liso e terão que obedecer a espessuras mínima de 04mm;

- Os vidros a serem empregados nas janelas J8 e J5  serão do tipo pontilhado, incolor, e terão que obedecer a espessuras mínima de 04mm.

### O assentamento das lâminas será sempre de acordo com os detalhes. Para a perfeita calafetação será empregada massa elástica especial, comprimida com baguetes, canaletas de borracha ou equivalente, de acordo com tipo de vidro e material das esquadrias.

### No dimensionamento das chapas de vidro deverão ser dadas as folgas compatíveis com as dilatações por elevação de temperatura.

### Todos os vidros serão inspecionados pela Fiscalização, antes do seu emprego, sendo refugados todos aqueles que não estiverem dentro das especificações e retirados imediatamente do local da obra.

## COBERTURA

### COBERTA EM ESTRUTURA E TELHA METÁLICA

- Recuperação total do telhado, com substituição de telhas danificadas.

- Toda a estrutura metálica deverá ser pintada com esmalte sintético na cor branco gelo, acabamento brilhante.

- Todas as calhas existentes deverão ser retiradas e subsitituídas por novas em chapa de alumínio impermeabilizadas com manta asfáltica na face inferior. As novas dimensões deverão ser calculadas pelo setor de engenharia.

### COBERTA EM TELHA DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO

- Recuperação total do telhado, com substituição de telhas danificadas e madeiramento que não estiver em bom estado de conservação.

- Todas as calhas existentes deverão ser retiradas e subsitituídas por novas em chapa de alumínio impermeabilizadas com manta asfáltica na face inferior. As novas dimensões deverão ser calculadas pelo setor de engenharia.

- Os rufos de concreto serão mantidos.

## PAVIMENTAÇÃO

### Impermeabilização de áreas molhadas

- Os serviços de impermeabilização serão executados por firmas especializadas, cuja subcontratação deverá ser submetida à aprovação da fiscalização, mediante comprovação de idoneidade da subcontratada e de parâmetros técnicos conforme a norma regulamentadora.

- Todos os concretos simples e armados que estejam sujeitos a possíveis infiltrações ou em contato com água, jardineiras, pisos de banheiros, copas e áreas de convivência, e demais concretos sujeitos a possíveis infiltrações, serão impermeabilizadas com manta asfáltica com 3 mm de espessura, à base de asfaltos modificados com polímeros.

- Os serviços de impermeabilização deverão obedecer à NBR-9952 e às recomendações dos fabricantes dos produtos aplicados. Caso sejam executados por firmas especializadas, sua subcontratação deverá ser submetida à aprovação do contratante.

### Contrapiso

- Deve estar limpo, seco, liso e firme.  Antes da instalação, preparar o contrapiso com pasta de PVAc (poli-acetato de vinila), cimento Portland e água.  Bases irregulares necessitam de uma camada de regularização. Contrapisos em contato com o solo devem ser devidamente impermeabilizados, garantindo uma barreira contra umidade ascendente.

### Piso em granilite tipo mosaico existente

- Está previsto no projeto arquitetônico a manutenção em alguns ambientes do piso de granilite em mosaico existente. Nesses casos, deverá ser previsto a recuperação de trechos do piso que estiverem danificados.

### Piso cerâmico 30X30cm

- Está previsto a colocação de piso cerâmico 30X30cm, na cor branca, acabamento fosco, tipo A nos locais indicados em projeto arquitetônico.

- Após a retirada do piso vinílico e taco de madeira nos ambientes indicados, deve o fiscal analisar as condições de conservação do piso original (possivelmente granilite) e caso esse esteja em bom estado, deverá ser mantido, caso não, o ambiente receberá piso cerâmico 30x30cm.

### Piso em concreto usinado

- O piso de parte do pátio onde funcionará o laboratório de circo deverá ser executado em concreto usinado desempolado com 10cm de espessura, fck=25Mpa, brita n° 01 para facilitar o sarrafeamento, cor natural, junta de PVC na cor cinza (com no máximo 1,00m de comprimento e 2,00m de largura). O piso em concreto desempolado será executado sobre colchão de areia fina e lona plástica.

- O piso deve possuir uma declividade transversal de 3% em direção ao jardim para garantir o escoamento de águas pluviais.

- A sub-base do piso deve ter: planicidade, nivelamento, espessura e compactação suficiente á carga aplicada ao piso;

- Primeiramente, será montada a forma (espessura 10cm) com tiras de madeira, fixadas ao solo através de piquetes, formando quadros, de maneira a resultarem “juntas secas” retilíneas;

- Os quadros deverão ter comprimento de 1,20m e a largura da calçada especificada em projeto arquitetônico;

- Os quadros serão, então, numerados em forma sequencial visando-se a concretagem. O lançamento do concreto deverá ser procedido em quadros alternados, concretando-se somente aqueles de números ímapares;

- O concreto será adensado com utilização de soquete manual ou de placa vibratória;

- Posteriormente, será sararfeado com régua de alumínio, utilizando-se as formas como mestras.

- Vinte e quatro horas após concretagem será procedida a remoção das formas. Serão então concretados os quadros de números pares, seguindo-se os mesmos procedimentos anteriores. Desta maneira, serão criadas “juntas frias”, que permitirão os movimentos de dilatação e retração do concreto.

- Quando houver bueiros ou caixas de passagem, deverão ser confeccionadas novas tampas para os mesmos, a serem instaladas totalmente niveladas com a calçada. Eventuais frestas devem possuir dimensão máxima de 15mm.

- A instalação do piso deve seguir as orientações da NBRs vigentes referentes à execução de concreto para pisos.

- O concreto usinado devera ter programação, controle e acompanhamento do momento exato da aplicação através de gerenciamento adequado da logística da obra, para que a usina carregue as betoneiras no momento e volume adequado à obra, ao processo de lançamento e as vias de transporte.

- O piso em concreto usinado deverá ter textura final de acabamento polido médio, não sendo tolerada a presença de britas na superfície; Para isso o acabamento final será dado utilizando-se desempenadeira de aço.

- Caso seja necessário, visando melhorar a qualidade do acabamento, poderá ser espalhado perviamente, pó de cimento de modo uniforme sobre o concreto sarrafeado e ainda úmido, o que formará uma pasta a ser alisada com a desempenadeira.

- Após o acabamento e recebimento do piso, máximo de 1 hora, o piso deverá receber a cura inicial: por manta de cura úmida, irrigação da manta com água por no mínimo 7 dias; evita perda de resistência do concreto, evita trincas e rachaduras na cura;

- Durante a concretagem e acabamento úmido, o processo não pode ser interrompido, sob perda de qualidade de textura e resistência.

### Passeio em pedra do tipo rachinha de formato irregular (e=2cm)

- O novo piso de pedra rachinha deve ter as mesmas características do passeio exeitente , devendo ser executado como calçada externa sobre contra-piso ou base regularizada.

- Deve ser assentado em argamassa de cimento, argila e areia no traço 1:2:4 (e=2cm), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

- A argamassa não deverá ser plástica demais, porque durante a cura a água em excesso poderá formar vazios entre a argamassa e o ladrilho de vidro, prejudicando a aderência.

- Deverão ser limpos e retirados o pó e as partes soltas de superfície do contra-piso ou base regularizado.

- O contra-piso deverá ser bem umedecido antes do assentamento, para evitar a absorção da água da argamassa, durante a cura.

- Depois de colocadas as rachinhas em uma área não muito grande, deverão ser efetuadas batidas nas peças.

- Não deverá ser permitido que se pise sobre a rachinha, antes de completar 24 horas contadas a partir do assentamento das pedras.

- O rejuntamento dever ser feito com argamassa de cimento e areia, no dia seguinte.

### Piso laminado em réguas macho e fêmea

- A linha do piso laminado a ser instalado deve ser adequada ao uso do ambiente, salas de aulas, com as seguintes caracaterísticas gerais: padrão madeirado, tráfego alto, resistência à abrasão AC-5 e resistência a impacto IC-3.

- Acabamento em rodapé no mesmo padrão do piso, que pode ser fixado com parafuso, prego ou colado, a depender das especificações do fabricante.

- Antes da instalação, o contrapiso deve estar limpo e isento de irregularidades e umidade. Caso haja indícios de umidade (em paredes ou batentes), o problema deve ser sanado antes da instalação.

- O piso laminado deve ser instalado sobre manta.

- Antes da instalação do piso é necessária a verificação do sentido das réguas e se há necessidade de se instalar perfis de dilatação.

- Caso as paredes dos ambientes onde o piso será instalado estejam fora do esquadro, o sentido de instalação deve ser na diagonal.

- Para amarração das réguas seguir Norma NBR 14833.

- O piso deve ser aplicado utilizando espaçadores, conforme indicação do fabricante.

### Piso flutuante de madeira de lei sobre estrutura de madeira

- Piso flutuante em madeira de lei, assentado sobre estrutura de madeira, tratamento anti-cupins e acabamento com seladora, lixamento e verniz incolor.

- Acabamento em rodapé de madeira de lei com tratamento anti-cupins.

- Na instalação devem ser utilizadas borracha (anti-deformação) para amortecimento de impacto.

## PLACAS CIMENTÍCIAS PARA CAIXA DE PASSAGEM TUBULAÇÃO REFRIGERAÇÃO

- As caixas de passagem externas de tubulação de refrigeração deverão ser executadas em placas cimentícias, impermeabilizadas, com juntas aparentes preenchidas com massa plástica (que aceite pintura) fixada na nova estrutura metálica;

- Sistema de fixação em perfis de aço galvanizado com tratamento zincado e parafusos de aço galvanizado, auto-perfurantes e auto-atarrachantes;

- As placas devem ser impermeabilizadas com duas demãos de selante impermeabilizante em toda superfície e bordas.

- O preenchimento da junta deve ser feito com adesivo à base d’água ou mástique de poliuretano. O espaçamento não deve ser  inferior a  3mm.

-O acabamento final das placas deve ser em tinta acrílica para exterior, acabamento fosco, a cor deve ser igual ao elemento da fachada onde as caixas vão ser fixadas.

## COBOGÓS CERÂMICOS

- Todos os combogós cerâmicos, também chamados de tijolos decorativos, deverão ser preservados, limpos, receber selante e pintura em tinta acrílica para exterior na cor terracota.

-Caso, após a limpeza dos cobogós originais (não pintados), for comprovado o bom estado de conservação do material, o mesmo não deverá ser pintado, de forma a se preservar as características estéticas originais do prédio.

-Caso seja verificado durante a execução a falta ou danificação dos cobogós cerâmicos, deverão ser adquiridos e assentados novos cobogós com as mesmas características do original.

- Para o assentamento dos cobogós cerâmicos será utilizado o traço T4 (1:5 de cimento e areia);

- As juntas de ligação entre o cobogó cerâmico e a parede deverão ser uniformes e ter espessura de 1,0cm. No caso de cobogós com forma irregulares, a argamassa de assentamento deverá ser colocada apenas nos pontos de contato;

- Os cobogós cerâmicos serão assentados como alvenarias convencionais. Deverão ser assentados em fiadas horizontais consecutivas até o preenchimento do espaço determinado no projeto;

- Antes de ser iniciado o assentamento deverão ser previamente marcadas e niveladas todas as juntas, de maneira a garantir um número inteiro de fiadas;

- Os cobogós deverão ser apresentados à Fiscalização para aprovação, antes de sua utilização.

## FORROS

### FORRO DE GESSO COMUM

- Receberão forro de gesso em placa os corredores que dão acesso ao DML no pavimento térreo e à copa no pavimento superior, para esconder as tubulações de refrigeração.

- Os forros de gesso devem ser em placa lisa nas dimensões 60cm x 60cm.

- Vão receber pintura tinta específica para gesso na cor branco neve.

- Deverá ser empregado selador como tratamento de base, de forma a se evitar o selamento das placas, com a absorção da umidade da tinta.

- Os pendurais de sustentação devem receber tratamento anticorrosivo antes da colocação (galvanização, eletrozincagem, fosfatização ou cromatização). Os fios de aço devem ter diâmetro mínimo de 2,7 mm.

- Os pinos de cravação a serem empregados obedecerão as - normas técnicas, em conformidade com a carga estabelecida em projeto. Opcionalmente, poderão ser utilizados buchas de nylon embutidas na laje. Os parafusos serão galvanizados ou em aço inoxidável.

- O atiramento será feito com emprego de fitas gravadas, conforme normas técnicas. As fitas serão providas de terminal para encaixe no porta-painel (longaninas) e cursor para permitir o nivelamento perfeito, e serão tratados por processo eletrólico zinco-bicromatizado.

- Não se admitirá, em hipótese alguma, o engatamento dos pendurais em tubulações das redes elétrica, hidráulica e de ar condicionado.

- A fixação à estrutura de sustenção será feita com parafusos auto-atarrachantes, fosfatizados, visando evitar o processo de oxidação entre os parafusos e as chapas de gesso.

- O acabamento deve ser feito com massa de rejunte e fita de papel, usada para prevenir fissuras. Uma nova camada de massa finaliza o trabalho (única etapa em que se utiliza água, para fazer amassa).

# REVESTIMENTO ALVENARIAS

## CHAPISCO:

- Todas as alvenarias e lajes receberão chapisco. O chapisco só será aplicado nas superfícies previamente umedecidas por meio de borrifamento de água, e após a completa cura das argamassas e concretos. Deverá ser utilizado traço 1:4 (cimento e areia).

## REBOCO HIDRÓFUGO SOB MASSA CORRIDA PARA PAREDES EXTERNAS:

- Para a execução do reboco hidrófugo deve ser acrescentado no preparo da argamassa aditivo plastificante concentrado para argamassas de assentamento e reboco e, ainda, impermeabilizante para hidrofugação de capilaridade.

- Levarão reboco hidrófugo todas as paredes externas, expostas a interpéries e/ou umidade, que no projeto estiverem indicadas para receber pintura lisa ou texturizada, bem como os pilares e vigas aparentes externos à edificação.

- Toda a argamassa em massa única não poderá ter espessura superior a 3cm e deverá levar acabamento com esponja molhada.

## REBOCO SOB MASSA CORRIDA PARA PAREDES INTERNAS:

- Este serviço só poderá ser iniciado após a completa cura do chapisco e após a colocação e embutimento de todas as canalizações que sob elas devam passar.  Levarão reboco todas as paredes que no projeto estiverem indicadas, para receber pintura lisa ou texturizada, como também as lajes aparentes das circulações e banheiros.

- Toda a argamassa em massa única não poderá ter espessura superior a 3cm e deverá levar acabamento com esponja molhada.

- Levarão reboco todas as paredes internas à edificação que forem receber pintura e lajes que forem ficar aparentes.

## 5.3 RECOMPOSIÇÃO DO REBOCO EM PAREDES EXISTENTES:

- Nas áreas onde for necessária a recomposição do reboco deverá ser realizada a análise granulométrica para a identificação do reboco original.

- Todos os rebocos recompostos deverão receber tratamento anti umidade a partir da utilização de aditivos nas argamassas empregadas.

- Todas as alvenarias existentes devem receber tratamento e solução para o controle de infestação de insetos xilófagos, umidade ascendente/descendente, eflorescência salina e comprometimentos estruturais.

## PINTURA

- Antes da execução da pintura, deverá ser apresentada à fiscalização uma amostra da tonalidade das cores a serem utilizadas.

- Deve ser realizada a raspagem de todas as paredes antes das mesmas receberem nova pintura.

- Conforme as normas da ABNT e as prescrições do fabricante de tinta, o processo de pintura deverá realizar-se através das seguintes etapas:

- preparação da superfície;

- aplicação eventual de fundos, massas e condicionantes;

- aplicação de tinta de acabamento.

- Para tipo de tinta, cores e acabamento, seguir orientação da legenda abaixo;

| ESMALTE SINTÉTICO |  |
| --- | --- |
| COR/ACABAMENTO | AMBIENTES/ ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO |
| Cinza claro Semi brilho | - Esquadrias - Corrimãos |
| Branco gelo Fosco | - Suportes das barras de ballet -Armários em placas de concreto |
| Branco gelo Brilhante | - Gradis externos -Portões de ferro -Estrutura metálica |
| ACRÍLICA INTERIOR |  |
| COR/ACABAMENTO | AMBIENTES/ ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO |
| Branco neve Semi brilho | -Ambientes internos -Paredes dos banheiros, acima de 1.5m até o teto |
| Preto Fosco | - Parede de fundo do laboratório de animação |
| PVA LÁTEX |  |
| Branco neve Acabamento fosco | -Todas as lajes internas |
| ACRÍLICO PARA EXTERIOR |  |
| Branco gelo Fosco | -Fachadas -Pergolados -Suportes em alvenaria das pias das lavanderias |
| Amarelo Claro, ocre e areia Fosco | -Fachadas |
| Terracota Fosco | -Cobogós |

# CORRIMÃO

- Deverão ser instalados corrimãos em tubo de ferro galvanizado de 1½ polegada, pintado com esmalte sintético à base d’água na cor cor cinza claro (tonalidade a ser definida pela equipe de projetos da SINFRA), acabamento semi brilho.

- A altura padrão para os corrimãos de 0.92 e 0.70m do piso final da escada ou corredor.

# AMÁRIOS EM PLACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM PORTAS DE ALUMÍNIO

- Está previsto em projeto a construção de armários em placas de concreto pré-moldado nas salas de aula prática, na área externa à lavanderia e no laboratório de circo e depósito circo.

-Os armários devem ser executados em placas de concreto pré-moldado, com 5cm de espessura.

-O concreto utilizado na fabricação das placas deve ter fck igual a 20 Mpa.

-Quando previstas portas de correr ou de giro de 90° para fechamento, as mesmas devem ser em alumínio com veneziana ventilada e seguir as mesmas orientações de instalação das portas dos banheiros (item 4.2.2.5).

# ACABAMENTO

## Rodapé

- Conforme legenda de acabamentos, os rodapés deverão ser no mesmo material do piso a ser executado.

## Soleiras

- Em todos os ambientes que receberão novos pisos e por isso, ficarem em cota mais alta do que a do corredor, deverão receber soleiras de granilite na mesma tonalidade do piso do corredor existente.

## Acessórios

- Os metais, acessórios e papeleiras devem ser em aço inoxidável e devem ser instalados conforme locação em projeto e orientações do fabricante.

- As saboneteiras devem ser retangulares em material plástico ABS de alta resistência, branco, com reservatório para sabonete líquido.

- Os toalheiros devem ser em material plástico ABS de alta resistência, branco, para suporte de papel toalha, interfolha, 2 e 3 dobras.

- Os espelhos dos banheiros e vestiários deve ter 5mm de espessura e ser colado em fundo de mdf  06mm revestido com manta.

- As barras de apoio para deficiente físico devem ter 4cm de diâmetro em aço inoxidável.

# INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE LÓGICA E DE TELEFONIA

- Todas as instalações elétricas deverão ser refeitas segundo esquema luminotécnico e de tomadas.

- Serão reaproveitados alguns pontos de luz e tomadas segundo especificações contidas em projeto. Nos pontos que permanecerão deverão ser instaladas novas luminárias, e todas as tomadas existentes deverão ser substituídas por novas padronizadas.

- As tomadas e pontos de luz existentes que não permanecerão deverão ser completamente isolados e instalados nos locais espelhos cegos.

- Serão reaproveitadas as luminárias existentes no laboratório de encenação, sala técnica e depósito de iluminação. As lâmpadas queimadas instaladas nas luminárias reaproveitadas devem ser substituídas por novas de mesmas caracteríticas.

- Todo o serviço da nova instalação elétrica será executado rigorosamente de acordo com as normas da ABNT atinentes ao assunto.

- As instalações elétricas devem possuir circuito elétrico com medição centralizada por uso final, um para iluminação, um para refrigeradores de ar e um para tomadas de uso geral e equipamentos.

- As instalações serão executadas com esmero e bom acabamento, os eletrodos, condutores e equipamentos serão cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa qualidade.

- Os eletrodutos, demais equipamentos e acessórios elétricos, bem como a distribuição dos pontos de iluminação, de lógica, de força e de telefone obedecerão ao projeto arquitetônico, conforme o esquema luminotécnico desenvolvido.

- Os eletrodutos deverão ser embutidos na parede.

- Os pontos elétricos que não estiverem funcionando, indicados no projeto, deverão ser isolados com espelhos cegos.

- Todas as instalações de lógica e telefonia deverão ser refeitas segundo pontos definidos no projeto arquitetônico.

## LUMINÁRIAS E LÂMPADAS FLUORESCENTES

- Serão instaladas novas luminárias nos ambientes obedecendo disposição e acionamento de interruptores, conforme esquema luminotécnico, em projeto arquitetônico. As luminárias e lâmpadas seguirão as seguintes especificações:

- Luminária pendente para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28, 32W e 54W. Corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Alojamento do reator no corpo e instalação em perfilado através de duas suspensões tipo gancho I-45 (não inclusos). Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Dimensões: A= 60 x L= 230 x C= 1250 mm.

- Luminária pendente para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28, 32W e 54W. Corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Alojamento do reator no corpo e instalação em perfilado através de duas suspensões tipo gancho I-45 (não inclusos). Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho e cobre soquete com acabamento especular de alto brilho. Dimensões: A= 60 x L= 230 x C= 1250 mm.

- Luminárias decorativa circular de sobrepor com duas lâmpadas, de 14, 18 e 28W. Corpo fabricado em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática a pó, refletor em alumínio metalizado, difusor em vidro temperado jateado central, com soquetes cruzados em policarbonato anti-vibratório de engate rápido. LRC 2XE27: soquete em cerâmica com contatos em latão.

# INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

- Devem ser previsto em projeto hidro-sanitário pontos de dreno para os aparelhos splits nos ambientes especificados em projeto.

- Todas as instalações dos banheiros que permanecerão devem ser totalmente refeitas.

- Nas lavanderias interna e externa e em outros ambientes onde houver instalações aparentes, as mesmas devem ser embutidas na parede.

# INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

- Estão previstos pontos de energia para a instalação de aparelhos split nos ambientes do camarim, laboratório maquiagem, guarda roupa, coordenação ETA, sala de percussão, mini auditório, teatro de animação, sala de reunião e sala dos professores.

- A tubulação de refrigeração deve ser totalmente embutida nas paredes. Nos casos em que não seja possível embuti-la, está previsto em projeto a construção de caixas de passagens em gesso (interior) e em placas cimentícias (exterior) para que a tubulação não fique aparente.

- Todo suporte metálico de apoios das condensadoras de ar devem ser fixadas nas alvenarias. Não devem ser fixadas diretamente nas esquadrias, para não danificá-las.

# PROJETO COMPLEMENTAR DE ACÚSTICA / SALA DE PERCUSSÃO

- No ambiente destinado a funcionar como sala de percussão, no local do atual gabinete odontológico, devem ser construídas novas paredes em todo perímetro do ambiente, para isolamento acústico. Os vãos das janelas existentes deverão ser mantidos e neles serem instaladas novas esquadrias fixas de vidro incolor 4mm, fixados em perfil de alumínio (J3 e J4).

- Essa intervenção configura-s uma medida paleativa com o objetivo de isolamento acústico. Para um isolamento acústico adequado ao uso da sala para funcionar com sala de percurssão, deve ser feito projeto acústico específico para o local com a determinação dos materiais e quantitativos.

# DIVERSOS

### Comunicação Visual

- Deverão ser executadas placsa de identificação em acrílico conforme modelo empregado pela Gerência de Patrimônio e Suprimentos. Dimensões: 30cmx12cm,  a ser fixada na porta de entrada de todos os ambiente.

Maceió, 15 de outubro de 2014.

__________________________________________________________

Arquiteta Cynthia Nunes da Rocha Fortes

DIP/GPOS/SINFRA

CAU n. A 54800-6

Matrícula SIAPE n. 1836175

__________________________________________________________

Arquiteta Mariana Gameleira de Albuquerque Castelo Viana

DIP/GPOS/SINFRA

CAU n. A 82299-0